附件：货物需求与技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听觉评估仪 | 一、系统介绍：听觉评估仪系统是通过数量评估和功能评估考察患者的助听听阈及语音识别能力，完整体现了听力残疾实用评定标准。系统每一步操作都提供引导动画，通过触摸系统操作便可完成人机交互，测试完成后生成左右耳的评估结果报告表以及被测对象的识别阈。 二、系统功能参数要求： 听觉评估系统包含听觉评估模块和听觉康复训练模块 1、听觉评估模块： （1）听觉定向的听分辨； （2）听觉数量和功能学习，提供语音均衡式听觉分辨练习； （3）语音、词语、词组、短句、选择性听取等功能评估； （3）单双三条件的听理解； （4）基于语音均衡条件下的听觉分辨评估； （5）可进行纯音、啭音、滤波复合音、窄带噪声等数量评估 （6）提供多种类型真实背景噪声模拟 （7）滤波复合音：能产生主频特性明确的滤波复合测试音； （8）康复效果全程监控系统：管理听觉评估系统模块的数据，对受训者的康复过程的结果进行全程监控。 2、听觉康复训练模块： （1）主频特性明确的听察知训练； （2）滤波复合音的视听训练； （3）超音段分辨条件下的听分辨训练； （4）基于音位对比条件下的音位识别训练； （5）听觉理解训练，基于单、双、三条件、词组和短句的听理解训练； （6）基于单、双、三条件、词组和短句的听理解训练； （7）双屏显示技术：系统依据独特的分屏功能设计，通过软件多窗口交互控制机制，实现了不同屏幕显示不同内容的双屏功能；其中老师为主控屏，受训者为带触摸功能的操控制屏，方便老师实时观察受训者的反应并控制评估过程的进行，同时也可避免受训者因目光注视或观看到评估结果等产生的各种不利于评估进行的情绪，又可清楚地了解受训者的实时评估情况。 3、听觉评估拓展系统——六音测试系统 （1）系统由专业的语训老师发音，可以模拟需要的测试环境。 （2）根据中国聋儿康复研究中心对“林氏六音”的具体操作规范，并能自动记录并保存测试结果。 （3）系统内共设计≥90套动画游戏方案，通过一个个生动形象的动画游戏，使学生乐于接受测试，真正做到在学习中康复。 （4）六音测试阶段≥54套、六音察知阶段≥27套、六音辨识阶段≥9套。 （5）识别及操作时间：≤6S 三、系统硬件组成： 1、电脑主机、键盘、鼠标 2、液晶显示器 3、触摸式液晶显示器 4、有源音箱 5、工作台车6、激光打印机 7、高清摄像头 四、主要技术指标: 系统用于对听觉信号进行检测、处理、编辑、储存，包括键盘输入、信号输入、编辑、幅度控制、信号输出、存储、打印功能。 五、硬件技术指标： 1、计算机：主机参数：CPU 频率≥2.8GHz，内存≥4G，硬盘≥500G，独立显卡，显存≥512，液晶显示器≥19寸 2、触摸式液晶显示器：触摸显示器尺寸≥19寸 3、激光打印机：支持A4打印，内存≥2MB，接口：高速USB2.0 4、有源音箱：2.0有源音箱，失真度（%）：≤0.5，信噪比：≥80dba，功率≥4W*2，声道：双声道 5、高清摄像头：USB接口，即插即用免驱型高清摄像头 6、工作台车：ABS操作平台，美观大方，环保材料 。 四、证书： 1、提供国家版权中心颁布的听觉评估系统和六音测试系统软件著作权证书(复印件加盖投标人公章)。 2、提供第三方检测机构出具的听觉评估系统和六音测试系统软件检测报告（复印件加盖投标人公章） | 套 | 1 |  |
| 2 | 盲文打字机 | 1、铝质外壳，坚固耐用，灰色釉层。 2、键盘、把手及提手都是高强度工程塑料。 3、金属外层有涂层保护。 4、标准版打字机可以满足大部分人群的需求,它坚固耐用并且方便携带,可以在PREFIX = ST111英寸X11.5英寸的纸张上面刻印25行, 42方。 5、包括了防尘罩和木质修改器。 6、产品特点： 稳定的送纸 可设置的左右边 导轨自由滑动－后退键和行控制杆 每行最多42字符 行距: 10 mm 灵活的卡纸器 输纸精确:尽可能精确的回纸 7、技术参数: 尺寸:约 15 x 23 x 39 cm 纸张规格: DIN A4, 27*34 cm | 台 | 1 |  |
| 3 | 盲文专用文具 | 1、该产品由盲人文具，包括：量角器、圆规、直尺、算盘、直角三角尺、等边三角尺、盲人写字板、盲笔、盲人电脑键盘、卷尺等十件产品组成。 2、材质：ABS工程塑料。 3、量角器尺寸：180*90mm，圆规尺寸：140*15mm，直尺尺寸：140*15mm，等边三角形角度：45度，直角三角尺角度：30度，算盘尺寸：158*90*10mm，盲笔尺寸：60*25mm，盲人写字板尺寸：220*45mm，卷尺长度：1.5米。 | 套 | 4 |  |
| 4 | 盲人专用体育用品 | 盲人足球 PU面料+丁基内胆，内附发声系统 盲人篮球 重量600-650g， 圆周75-76cm。外壳用皮、像胶或合成物质制成，球面的接缝或槽的宽度不得超过0.00635米(6.35毫米)。 盲人象棋 棋子材质：PVC 棋子颜色：红蓝两色；颜色反差大，方便低视力人使用。 盲人魔方 八阶魔方 模块 有盲文标识 盲人乒乓球 一副木制球拍，乒乓球击打有回声 盲人扑克 PVC材质，点字准确 | 套 | 1 |  |
| 5 | 盲文显形器 | 1、带有48个凸起点，突出点便于盲人很好的学习和显示盲文之用 2、尺寸约230*60*31MM | 台 | 10 |  |
| 6 | 盲文点显器 | 1、规格尺寸：约338 X89 X 21MM 2、显示单元：八点盲文显示 3、显示单元数：40方 4、光标按键：40个（分别对应显示单元） 5、显示格式：盲文及其它 6、边接方式：miniusb有线 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电子助视器 | 1、屏幕尺寸：不低于4.3寸。 2、产品尺寸（约）：长度155mm，宽度85mm，厚度30mm。 3、放大倍率范围：最高放大倍率不低于17倍。 4、显示模式：不低于8种。 5、图像清晰度/稳定性：图像清晰、稳定，移动时无图像拖尾现象。 6、供电：充电电池，可持续使用时间不低于4小时。 7、支持手写。 8、万向圆柱形防误插电源插头，方便视障人员操作。 提供国家康复辅具质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖投标人公章） | 台 | 1 |  |
| 8 | 鼠标电子助视器 | 1、最大放大倍率不低于30倍 2、色彩模式不少于5种 3、图像制式:PAL/NTSC 4、视频格式:RCA 5、电源输入:5V 1A 6、尺寸约:132×70×62毫米 | 个 | 1 |  |
| 9 | 便携式电子助视器 | 1、放大倍率范围（指能清晰阅读的放大倍率范围）：在连接19”显示器条件下，最小放大倍率2.5倍，最大放大倍率72倍。 2、颜色模式种类：8种。 3、在正常工作状态下，视近的工作距离（指从摄像头底面到阅读台上表面可清晰阅读的距离）250mm。 4、产品可方便折叠、收纳、携带。 5、摄像头旋转角度：垂直旋转角度270度，水平旋转角度180度。 6、接口：支持VGA-OUT和USB同时输出显示功能。 7、功能： 1）具有定位功能，能够快速查找目标位置的相关内容。 2）具有标记线、窗功能。 3）具有焦距锁定功能。 4）图像冻结功能。 5）左右手调节功能。 6）可记忆当前使用状态。 7）具有图片保存功能。具备一键式快速存储图片功能。 8）可调亮度/对比度。 9）LED阅读灯具有开关控制功能。 10）具有恢复出厂模式功能。 8、两种供电方式：电源适配器、可拆卸充电锂电池。在单独使用电池的条件下，持续使用时间不低于4小时。 9、可提供三种使用方式：视远、视近、照镜子。 10、配备19英寸专用液晶显示器。 11、可通过外接线控盒及摄像头上的一体式按键操作。 12、支持电脑键盘快捷键及软键盘操作。 13、兼容Zoomtext屏幕放大软件。 提供国家康复辅具质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖投标人公章） | 套 | 1 |  |
| 10 | 手语实训室 | 一、手语实训软件：包含手语词汇、计算机手语、日常会话、手语培训教材。 二、玻璃镜：8块，1.5*2.2米。 三、投影机： 1、亮度：≥ 3600ANSI(ISO21118标准) 色彩亮度：≥3600流明； 2、投影技术：3LCD单镜头投影系统 3、0.63英寸TFT 无机液晶板(BrightEra) 4、标准分辨率：1024×768，最大显示分辨率：1600×1200 5、对比度：≥12000:1 5、变焦：手动(约1.3倍),聚焦:手动,位移:手动 6、灯泡寿命：10000小时(灯泡模式:低)/6000小时(灯泡模式:标准) 7、自动信号输入搜索功能；自动梯形校正；自动APA像素调整；3D伽玛校正技术；画面屏蔽；中央开关控制；网络控制和检测/E-mail报告；一键式ECO模式（遥控器上标配）；自动亮度调节功能（根据使用环境不同而调整灯泡输出亮度）;图像消除功能；折叠式静电过滤网设计可防止沙尘及细小纤维 8、即关即拔，直接开关机；快速启动,断电保护功能，中文界面遥控器 9、支持与平板电脑/智能手机通过USB无线连接器无线连接至投影机，可支持多种文件传输（jpg,pdf,power-point等）,需选配无线连接器 10、输入输出接口：HDMI*2 19芯 支持HDCP RS-232接口:D-sub 9芯(雌头) LAN接口:RJ45(可实现远程监控) USB A*1 USB B*1 11、灯泡功率：≤ 225W；整机功率：≤ 291W 待机功率：≤0.5W 13、投影幕布：120寸 14、质保：整机三年原厂质保，灯泡原厂一年质保（投标人投标时须考虑此项费用）； 15、提供产品彩页或其复印件加盖投标人公章 16、提供3C认证证书和第三方检测机构出具的检测报告（复印件加盖投标人公章） | 套 | 1 |  |
| 11 | 心理沙盘 | 一、 产品组成： 1、心理沙盘： 标准沙盘2个。规格：长度72cm 宽度57cm 盘高7cm。 团体沙盘1个。规格：长度91cm 宽度91cm 盘高8cm。 沙盘架3个，规格：沙盘架高60cm 实木材质。 2、沙具放置架： 沙具放置架5个，规格：长度90cm 宽度30cm 沙具架高100cm 实木材质。 3、沙具：3200个。包含22大类，建筑、交通、人物、动物、植物、节日道具、名胜古迹、神话传说、公共设施、居家用品、水果、军事设施、迷你摆件、水族、花草、景观摆件、古生物、树脂类、陶瓷类、塑料类、木质类、其他。 4、心理沙盘管理软件一套。该软件可以存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资料，以完整、详细的呈现其沙盘心理历程。此外，心理工作者针对来访者的沙盘所进行的体验、分析及后续的辅导均可得到记录。 5、.沙子：1种颜色共56KG。颜色必须为 黄色。 指导手册1本。 6、心理沙盘操作记录本一份，包含个体沙盘和团体沙盘操作须知及沙盘制作和讨论过程记录表，心理沙盘课程视频1份。 二、要求： 1、提供产品生产厂家的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书（复印件加盖投标人公章）。 2、提供第三方检测机构出具的心理沙盘和心理沙具放置架质量检测报告（复印件加盖投标人公章）。 3、提供心理沙盘档案管理系统软件著作权证书（复印件加盖投标人公章） 4、提供配套的心理学设备管理系统软件1套，提供心理学设备管理系统软件著作权证书（复印件加盖投标人公章）。 | 套 | 2 |  |
| 12 | 艺术心理辅导包 | 包含：学习动机、学习兴趣、自我效能训练、团队合作、家庭关系等十四个主题训练。包含：萝卜蹲、抢凳子、青蛙跳水、依比压压、爱心传递、老鹰与小鸡、留舍最爱、收获糖弹、个性名片、心灵电话、穿越沼泽地、看我“走过来”、背后留言、目标搜索、走出“舒服圈”、命运之牌、感恩父母、变形虫、我说你剪、传球夺秒、集思广益等团体心理活动不少于62项 道具不少于590件 须提供团体活动实操视频资料，同时配有：活动指导手册、活动工具箱、活动音乐盘。 艺术心理辅导是指以音乐、美术、舞蹈等艺术形式对来访学生进行心理辅导与治疗。①音乐心理辅导器具：旋律乐器2种，无旋律乐器17种；②美术心理辅导器具：绘画类用品19种，串珠类用品20种，美术辅助用品9种；③舞动心理辅导器具：器具类5种，球类2种，绳索类3种，丝绸类2种，舞动辅助用品2种；④配套书籍4本（正式出版物）包含三个主题，8种活动，不少于450个道具，指导手册一本，活动音乐光盘，活动工具箱。 与团体心理辅导活动匹配的团体心理辅导活动管理系统软件一套。提供系统软件著作权证书（复印件加盖投标人公章） 提供配套的心理学设备管理系统软件1套，提供心理学设备管理系统软件著作权证书（复印件加盖投标人公章）。 | 套 | 2 |  |
| 13 | 智能互动宣泄系统 | 硬件规格：内置320G超大硬盘、预装经典互动宣泄活动不少于60组。支持无线传输系统、支持无线手柄,红外无线遥感系统，支持即时动态捕捉，影像识别，真人视频互动活动，真人照片回放，可通过自己的肢体动作控制游戏、使用简单，轻松上手。42寸工业液晶显示屏;HDMI高清输入；机身尺寸：约107 cm×55cm×174cm、钢质金属箱体，外表面白色烤漆，落地式设计；工作寿命：10000次以上（单点击），音响：立体声音响系统。 系统功能：1、多人互动宣泄2、智能力学感应 3、红外无线传感4、身心平衡训练5、感觉统合6、特殊儿童康复训练 7、左右脑协调8、注意力矫正9、自闭症辅助训练 10、多人互动。 系统包含：切水果、脑力训练、穿墙越洞、注意力训练、体育运动、健身训练、舞蹈训练等活动不少于60项。 提供产品生产厂家的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书（复印件加盖投标人公章）。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 身心减压运动放松系统 | 通过身体运动的方式，使体验者在运动过程中释放“快乐因子”——多巴胺，有效进行身心调整，达到运动宣泄放松效果。 1、运动放松车基本参数：产品展开尺寸：约136*85*55cm使用者最大负荷重量：100KG 2、产品特点：3KG磁控惯性轮；EMS电磁阻力控制系统；1pcs曲柄；皮带传动顺畅无声音；鞍座高低可调；车把任意角度转动，前底管条纹脚套，移动方便；动感单车尺寸：约100*61*28CM，配备单车手柄感应器，可实时进行生理指标（心率）监测。 3、互动仿真训练系统； 4、万向车把智能操控系统； 5、生理指标监测反馈系统； 6、训练评估指导管理系统为一体的运动调适放松系统。 运动调适放松系统包含身心调适、意志培养、运动宣泄三大模块，设置情绪调节、人际沟通、环境适应等不同主题，可根据速度、车行阻力、运动距离、心率、卡路里消耗等指标，智能选取专业指导语进行反馈，及时指导学生进行身心调整，给予积极心理指导，以达最佳调适效果。减压篇包含悦心旋律、心临桃源、光影时空三大模块，可自行进行阻力调节设定，包含自然真实情景视频，让体验者身临其境，在运动中达到减压放松效果。 7、训练系统可支持windows和安卓两种版本。 8、血氧饱和度实时监测系统：指夹式生理数据采集器内置血氧测量模块，电脑端数据管理系统包含：档案管理、实时数据显示、事件设置、系统设置、记录回放五大功能模块。支持多用户档案管理，实时电脑端显示血氧饱和度SPO₂和脉搏PR的曲线图和容积图，实时血流灌注指数显示，血氧和脉搏异常状态语音声光双报警提醒。可设置使用单位名称、地址、电话等，可自主调整趋势图参数，设置日期格式，可生成：综合报告、分析报告、百分比报告、血氧下降报告四种格式。监测数据可随时备份、删除、导入、导出，电子表格数据方便管理。 提供血氧饱和度监测系统软件著作权证书（复印件加盖投标人公章） | 套 | 1 |  |
| 15 | 人体生理解剖模型室 | 人体骨骼模型：用弹簧系住的活动下巴，头盖骨可打开以观察其内部结构，手臂和腿部可拆开以方便单独研究。可水洗，不破碎，PVC制成，塑质座。尺寸：180CM。 人体头、颈、躯干模型(21部件) ：人体头、颈、躯干模型（21部件）示胸腹腔脏器及消化、呼吸、泌尿生殖等系统。尺寸：37x25x85CM 新型心脏解剖放大模型：新型心脏解剖放大模型展示了包括主动脉弓、冠状第心房、以及心室、阀门和静脉的解剖部件，分成3件，4倍放大。包装：8件/箱 喉头解剖模型：本模型3倍放大，分成3件，有底座。尺寸：11.5x11x24CM。包装：12件/箱 肺泡放大模型：1. 无软骨的细支气管的断面；2. 终末细支气管和肺泡的关系；3. 肺泡管和肺泡囊的构造；4. 肺泡与肺泡之间的隔内所含有的毛细血管网。本模型用PVC制成，安放于底座上。尺寸： 26x15x35CM。包装：4件/箱 脑解剖模型：本模型展示了脑的整体概念，以及大脑、小脑和脑干之间的相互关系。自然大，分成3件，置于塑料座上。尺寸： 18.5x14x13.5CM。包装：18件/箱 脊髓与脊神经分支放大模型：脊髓与脊神经分支放大模型展示了脊髓连脊神经立体形态以及脊髓横切面等结构。 脊髓立体模型：1、前正中裂；2、前外侧沟；3、后外侧沟；4、后正中沟；5、灰质前角；6、灰质前柱；7、中间带；8、中央管；9、灰质后角；10、白质前索；11、白质外侧索；12、白质后索；脊髓平面模型：13、前角运动神经元；14、后角胶状质；15、胸核；16、薄束；17、楔束；18、前根；19、后根；20、脊神经节；21、脊神经节。尺寸：6×20×5.5cm材质：PVC材料 内耳迷路放大模型：内耳迷路放大模型该模型由内耳迷路（包括骨迷路和膜迷路）以及沿耳蜗纵轴剖开的耳蜗纵剖面等两个部件组成，可显示打开的上半规管、内耳前庭球囊、椭圆囊以及耳蜗纵剖面和前庭、耳蜗神经等结构，共有25个部位指示标志。尺寸：放大18倍，高16cm，宽23cm，深9cm材质：PVC材料、油漆、电脑配色、高级彩绘 皮肤立体结构模型：皮肤立体结构模型显示了三层皮肤、头发毛囊、汗腺、脂肪组织等。尺寸：20×18×18cm 脑干放大模型：脑干放大模型由脑干矢状切面两部件组成，并显示脑干各个部分，包括中脑、脑桥、延髓以及间脑和脑神经等结构。 模型结构：示延髓、脑桥、中脑三部分，上接间脑。 1、延髓示：前正中裂、外侧沟、锥体、锥体交叉、 橄榄体、后正中沟、棒状体、楔状结节，菱形窝下部。并示舌下神经、舌咽神经、迷失神经、副神经。2、脑桥示：基底动脉沟，菱形窝上部，并示三叉神经、展神经、面神经、位听神经。3、中脑示：大脑脚、脚间窝，四迭体（上丘下丘）。并示动眼神经，滑车神经。中脑的上部是间脑，交界处有视神经。尺寸：12×12×22cm材质：PVC材料 肝胰十二指肠模型：肝胰十二指肠模型用于了解肝、脾、血管和胰腺的基本结构，可显示外部结构和胰腺上的胰腺管，也可显示腹腔动脉和大静脉，可拆分为3部件。尺寸：自然大，23×12.5×26.5cm材质：PVC材料包装：18件/箱 肾单位肾小球及足细胞模型：肾单位肾小球及足细胞模型共4部件 淋巴结放大模型：模型通过淋巴结门作纵剖，并示淋巴结门的结构。外部示：被膜、淋巴输入管，去掉部分被膜示淋巴小结的形态。剖面示：淋巴小结、小梁、皮质、髓质、淋巴输出管，淋巴输入管及动静脉。皮质示淋巴小结、副皮质区、淋巴窦。髓质示条索状及髓窦。外形尺寸：30×22×18cm 自然大脊椎模型：显示每根脊椎的所有主要特征，包括脊椎、神经根、脊椎动脉、分椎间盘、脊柱横突和脊椎切面，主要特征包括：29英寸高的硬脊椎、骨盆、骶骨、枕骨、脊椎动脉、神经动脉和腰椎间盘等。附34英寸高豪华铁质座。 人体全身肌肉解剖模型：全身肌肉解剖模型一侧示浅层，一侧示深层，躯干及四肢能拆装。尺寸：高172cm 高级全自动心肺复苏模拟人：该产品功能进行全面升级，突出CPR训练操作的铺助功能，以及可自行设定各项数值，更加符合临床和教学练习CPR操作要求。执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）＆心血管急救（ECC）指南标准，功能特点：模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。模拟生命体征：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2010国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。控制器显示屏功能：电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：吹气量过少时，条形码为黄色。吹气量合适时，条形码为绿色。吹气量过大时，条形码为红色。吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：按压深度过少时，条形码为黄色。按压深度合适时，条形码为绿色。按压深度过大时，条形码为红色。可自行设定操作时间，以秒为单位。操作频率：2015标准为至少100-120次/分，也可自行设定数值。电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。）打印机功能：操作结束后打印操作过程。成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点。标准套配置：高级复苏全身人体模型一具；高级显示控制器一台；豪华手拉推式人体硬塑箱一只；复苏操作垫一条；电源适配器一根；数据线一根；屏障面膜（50张/盒）一盒 ；可换肺囊装置四套；可换面皮一只；热敏打印纸二卷；2015国际最新操作指南光盘1盘；急救手册 1 本；使用说明书一本；保修卡、合格证。 《人体解剖挂图》-局部解剖挂图（67张）：主要内容：Ⅸ-1 头颈郝右侧面的肌肉、血管和神经（1）Ⅸ-2 头颈部右侧面伪肌肉吨血管和神经（2）Ⅸ-3 头颈部右侧面的肌肉、血管和神经（3）Ⅸ-4 头颈部右侧面的肌肉、血管和神经（4）Ⅸ-5 鼻腔外侧壁及鼻中的动脉、神经Ⅸ-6 腭及聘扁桃体妁动脉：和神经Ⅸ-7 口腔底的血管和神经Ⅸ-8 头部的体表投影Ⅸ-9 面部的间隙Ⅸ-10 颈深筋膜Ⅸ-11 颈根部局部解剖Ⅸ-12 背部的肌肉和神经Ⅸ-13 脚膜壁的肌肉、血管和神经（1）Ⅸ-14 脚腹肇的肌肉、血管和神经（2）Ⅸ-15 胸主动脉及其分支Ⅸ-16 纵隔（右侧）Ⅸ-17 腹股沟管（丑）Ⅸ-18 纵隔：（左侧）Ⅸ-19 腹股沟管（2）及腹股沟三角Ⅸ-20 腹上部器官和腹腔动脉（1）Ⅸ-21 腹上部器官和腹腔动脉（2）Ⅸ-22 十二指肠及胰奉的血管Ⅸ-23 小肠、大肠和肠系膜上动脉Ⅸ-24 小肠、大：肠和肠系膜下动脉Ⅸ-25 膈，腹后肇的肌肉和神经Ⅸ-26 盆腔的血管（男）Ⅸ-27 盆腔的血管（女）Ⅸ-28 男性会阴的肌肉、血管及神经Ⅸ-29 女性会阴的肌肉、血管及神经Ⅸ-30 上肢的皮神经和浅静脉Ⅸ-31 腋窝的肌肉、血管和神经（直）Ⅸ-32 腋窝的肌肉、血管和神经（2）Ⅸ-33 腋窝断面模式图Ⅸ-35 肩及上臂前面的肌肉、血管和神经（1）Ⅸ-35 肩及上臂前面的肌肉、血管和神经（2）Ⅸ-36 肩及上臂后面的肌肉、血管和神经（1）Ⅸ-37 肩及上臂后面的肌肉、血管和神经（2）Ⅸ-38 前臂前！面的肌肉、血管和神经（1）Ⅸ-39 前臂前面的肌肉、血管和神经（2）Ⅸ-40 前臂前面的肌肉、血管和神经（3）Ⅸ-41 前臂后面的肌肉、血管和神经（1）Ⅸ-42 前臂后面的肌肉、血管和神经（2）Ⅸ-43 肩、肘关节周围的动脉吻合Ⅸ-44 手掌面的肌肉、血管和神经（1）Ⅸ-45 手掌面的肌肉、血管和神经（2）Ⅸ-46 手掌面的肌肉、血管和神经（3）Ⅸ-47 手背面妁肌肉、血管和神经Ⅸ-48 手的腱滑膜鞘和筋膜间隙Ⅸ-49 手部血管、神经的投影Ⅸ-50 上肢的横断面Ⅸ-51 下肢的皮神经和浅静脉Ⅸ-52 大腿前内侧面的肌肉、血管和神经（重）Ⅸ-53 大腿前内侧面的肌肉、血管和神经（2）Ⅸ-54 大腿前内侧面的肌肉、血管和神经（3）Ⅸ-55 肌腔隙、血管腔隙及股鞘Ⅸ-56 臀部及大腿后面的肌肉、血管和神经Ⅸ-57 臀部及大腿后面的肌肉、血管和神经（2）Ⅸ-58 小腿前外侧面及足背的肌肉、血管和神经Ⅸ-59 小腿前外侧面及足背的肌肉、血管和神鲤Ⅸ-60 小腿后面的肌肉、血管和神经（1）Ⅸ-61 小腿后面的肌肉、血管和神经（2）Ⅸ-62 髋、膝关节周围的动脉吻合Ⅸ-63 足底的肌肉、血管和神经（1）Ⅸ-64 足底的肌肉、血管和神经（2）Ⅸ-65 足底的肌肉、血管和神经（3）Ⅸ-66 足的腱滑膜鞘Ⅸ-67 下肢的横断面。 | 套 | 1 |  |
| 16 | LED全彩显示屏 | 1）显示屏类型：12平方米 室内P4全彩（1R1G1B）(62500点/㎡，1红1绿1蓝)，灯管封装为：SMD1）驱动器件：恒流 2）驱动方式：1/32扫 3）刷新频率：≥180Hz 4）帧频：≥60Hz 5）灰度/颜色：4096级灰度/16.7M颜色 6）亮度：≥4500cd/m2 7）亮度调节方式：软件16级可调 8）视频信号：RF、S-Video、RGB、RGBHV、等 9）控制系统采用： DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选）10）平均无故障时间：10000小时 11）寿命：100000小时 12）平整度：任意相邻像素间≤0.5mm、单元板拼接间隙＜1mm 13）均匀性：像素光强、单元板亮度均匀 14）杂点率：＜0.0002 15）开关电源负荷：5V/40A、5V/30A 16）计算机显示模式：1024×768 17）有效通讯距离：网线100m（无中继），多模光纤500m，单模光纤20km。工作电压：220V±15％平均功耗：250～350W/m2最大功耗：450W/m2 系统设备：LED专用接收卡、LED专用发送卡、LED播放软件等 LED黑色专用铝型材边框 计算机2台：处理器：Intel I5-4460或以上;内存：容量≥4G DDR3;主板：Intel H81或以上系列芯片组；1个串口，2个PCI；硬盘容量：容量≥500G，具有硬盘减震功能；显卡： 2G显存独立显卡；显示器： 20寸宽屏LED液晶显示器；光驱：16X DVDRW； 网卡：主板集成自适应千兆网卡；声卡：集成声卡,有Line-out、Line-in和麦克风输入端口； 键盘：防水抗菌键盘，PS/2接口，配抗菌防尘键盘罩。 鼠标：防菌光电滚轮鼠标。 | 套 | 1 |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 本次采购最高投标限价：人民币肆拾贰万肆仟捌佰肆拾元整（￥424840.00元） |  |  |  |  |  |