# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 1.支持双频双流，支持BYOD，支持Multi-SSID； 2.支持802.11a/b/g/n/ac； 3.支持IPv4/IPv6。 | 个 | 110 |  |
| 2 | 壁挂AP | 1.支持802.11a/b/g/n/ac； 2.支持IPv4/IPv6； 3.与无线AP品牌相同。 | 个 | 210 |  |
| 3 | lisence | 本期AP规模的lisence，与校园网前期无线AC为H3C WX6112（含本期AP规模的lisence）兼容或者提供与本次AP规模相当的AC设备（含本期规模AP的lisence）。 | 批 | 1 |  |
| 4 | POE交换机24口 | 1.支持标准Q-in-Q功能； 2.千兆电口不少于24，千兆光口不少于2个，支持24个AP。 3.支持Ipv4和Ipv6三层路由功能。 4.支持交换机虚拟化技术，堆叠数不低于4台。 | 台 | 6 |  |
| 5 | 六类双绞线 | 1.参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801； 2.六类线缆具有泰尔认证，具有六类非屏蔽永久链路检测报告；（投标文件中提供复印件） 3.产品包装：纸箱包装（305米）； 4.阻燃等级：满足YD/T1019中对阻燃的要求； 5.结构特性：导体直径0.57±0.005mm，外护套材料PVC，导体线规23AWG，外护套直径6.5mm， 绝缘材料PE，外护套厚度≥0.55mm，绝缘直径1.0±0.02mm，结构U/UTP，填充十字骨架； 6.机械特性：弯曲半径≥52mm，施工温度0～50℃，使用温度-20～60℃； 7.电气特性：绝缘电阻≥5000MΩ•Km，单根导体直流电阻≤9.5Ω/100m； | 箱 | 90 |  |
| 6 | 信息模块 | 品牌与六类双绞线相同。 | 套 | 200 |  |
| 7 | 单模模块 | 千兆SFP，40KM，与POE交换机同品牌。 | 块 | 4 |  |
| 8 | 多模模块 | 万兆SFP，与POE交换机同品牌。 | 块 | 2 |  |
| 9 | 网络优化 | A楼原室分系统12个AP移至B楼一、二楼，同时优化其无线网络结构。 | 批 | 1 |  |
| 10 | 光缆施工、系统集成及辅材 | 三栋新教学楼综合布线和系统集成，文渊楼A楼无线优化。光缆12芯单模（含三栋新教学楼至外语楼汇聚，龙山校区4-6家属楼至4#学生公寓汇聚，生科实验大棚至专家楼汇聚），144芯单模从4#学生公寓到稼先楼机房，光纤收发器10个（传输距离20KM以上，单芯收发，电口2个，工作波长Tx1310nm/Rx1550nm）耦合器类型为FC，尾纤类型为FC-LC，尾纤跳线为FC-FC；线槽、线卡、螺丝等其他辅材。 | 批 | 1 |  |
| 11 | 调频广播发射机 | 1.液晶屏显示频率、功率、电流、功率反射一目了然；2路线路输入、话筒输入、前置放大、频率可调、输出电平指示、SCA接口（接编码器）；发射功率：50W ； 2.外形尺寸：约480mm（长）×350mm（宽）×90mm（高）； 3.发射频率：60-115MHz(5MHz一段)或由用户选定；频率稳定度：1X10-6；谐波辐射强度：-60db（以基波为0db）； 4.信噪比：≥ 50db；频率响应：80-15000Hz（±3db）；失真度：≤0.1%；频偏：±75KHZ ；电源电压：交流220V±20%，直流+12V；整机电流：4A； 5.包含100米发射馈线； 6.与学校现有调频发射设备兼容。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 邮件系统升级 | 现有邮件系统的升级、售后维护费（一年）以及用户邮箱域名的调整。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 网站群系统升级和主站的开发 | 对现有的网站群系统进行升级，增强网站群的安全管理功能和在已有的网站群基础上对学校主站的改版，页面重新设计、开发、实施、学校认可后，最终上线，并对新的网站管理进行培训，实现主站在手机终端页面自适应，自动切换到手机版；增加更多统计，便于管理员进行工作量量化统计。站点栏目信息排名；站点栏目新闻量统计；站点在线管理员统计；站群公开信息统计；站点投递信息量统计。系统中可以添加角色，加入角色的用户可以继承角色的所有权限，方便用户权限管理。可以配置异地备份，通过配置接收服务器信息。导出网站包时在包内增加校验信息；恢复时并对校验信息，不合法的包或包内文件不予恢复；若要导入旧版本站群系统导出的无校验网站包，可通过修改 vsb.ini 内 参数进行关闭校验。支持对站群系统中的所有文件进行扫描，帮助管理员发现和定位危险文件，使服务器能够稳定、安全的运行。适用于网站迁移，资料上传等。按照站群、用户、安全、系统、环境、授权与更新采用功能分类菜单。免费提供和数字化校园系统的接口。 | 套 | 1 |  |
| 说明： - 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等； - 2、货物需求一览表序号1、2项的AP：投标人中标后，在签订合同前提供厂商授权及售后服务承诺函； - 3、采购货物到货后才允许开箱，否则采购人有权拒绝验货； - 4、投标人须提供无线系统具体设计方案：无线AP布放要结合现场实际情况，根据房间功能（如教室、实验室、办公室、报告厅等等）合理布放不同型号的AP，避免信道干扰，满足现场要求。 本次采购最高投标限价：人民币捌拾伍万元整（￥850000.00元） |  |  |  |  |  |