第一包

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放装型AP | 1.支持双频双流； 2.支持802.11a/b/g/n/ac； 3.支持IPv4/IPv6； | 100 |  |
| 2 | lisence或AC | 本期AP规模的lisence，与校园网无线AC H3C WX6112兼容，需加装无线控制业务板。或提供其他品牌的AC，该AC后期可以扩容至管理1024个AP，并提供本次规模AP的lisence。 | 1 |  |
| 3 | POE交换机48口 | 1.支持标准Q-in-Q功能； 2.千兆电口不少于48，万兆光口不少于2个，支持48个AP。 3.支持Ipv4和Ipv6三层路由功能。 4.支持交换机虚拟化技术，堆叠数不低于4台。 | 3 |  |
| 4 | 六类双绞线 | 1.参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801； 2.六类线缆具有泰尔认证，具有六类非屏蔽永久链路检测报告，提供复印件或影印件； 3.产品包装：纸箱包装（305米）； 4.阻燃等级：满足YD/T1019中对阻燃的要求； 5.结构特性：导体直径0.57±0.005mm，外护套材料PVC，导体线规23AWG，外护套直径6.5mm， 绝缘材料PE，外护套厚度≥0.55mm，绝缘直径1.0±0.02mm，结构U/UTP，填充十字骨架； 6.机械特性：弯曲半径≥52mm，施工温度0～50℃，使用温度-20～60℃，每箱重量约14.5Kg； 7.电气特性：绝缘电阻≥5000MΩ•Km，单根导体直流电阻≤9.5Ω/100m； | 30 |  |
| 5 | 单模模块 | 千兆SFP，10KM，与POE交换机兼容。 | 20 |  |
| 6 | 网络优化、光缆、施工、系统集成及辅材 | CD楼原室分系统的全部AP移至B楼三-六楼，加装全向型高增益天线，同时优化其无线网络结构。C楼至稼先楼36芯单模光缆，将原C-A,C-B,C-D各12芯光缆熔接，尾纤类型为FC-LC，尾纤跳线为FC-FC；线槽、线卡、螺丝等其他辅材。 | 1 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 - 放装型AP和POE交换机必须提供官网截图或相关证明。 - 提供三年原厂保修，投标人报价时需一次性考虑此项费用，中标后不再增加任何费用。 - 设备到货后才允许开箱，否则用户有权拒绝验货。 - 现场指导安装以及原厂两人次培训。 本次采购最高投标限价：人民币叁拾万元整（￥300000.00元） |  |  |  |  |

第二包

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂消费pos机 | - 收费机具有双面液晶汉显,485通讯.支持多种消费模式； - 前后两个键盘,后键盘面向操作员，用于操作员输入消费金额；前键盘面向消费者，用于必要时输入用户密码等操作,消费者更改密码功能：消费者可在任何一台收费机上更改自己的密码，符合银行标准的6位消费密码； - 含内置电池停电可以连续使用4小时以上，可外接打印机；打印消费票据，支持在线升级； - 营业机在脱网运行和联网运行时的功能完全相同，脱网运行时可以存20000条消费记录； - POS机键盘操作支持编码、现金、定额方式操作； - 显示方式 双面LED 通讯接口 RS-485、以太网接口； - 兼容使用的卡型 ：支持MIFARE1卡，支持兼容CPU卡； - 支持中国人民银行PSAM卡规范； - 计费终端嵌入式程序软件著作权, 并提供证书复印件； - ARM嵌入式程序软件著作权, 并提供证书复印件； - 记录容量 20000笔，断电数据保护 10年； - 通过国家强制性3C认证； - 具有商用密码产品生产定点单位证书；14、提供商用密码产品销售许可证； - 通过银行卡检测中心认证； 16、须使用原有一卡通余额直接扣费并将记录流水上传至原有一卡通后台数据库，实现一卡、一库、一网。 提供和现有一卡通系统对接，并提供对接所需的所有设备及费用，并具有很好的兼容性，不影响正常校园卡的使用。其中挂式POS机52台，卧式POS机10台。以上证书提供复印件或影印件。 | 62 |  |
| 2 | 一卡通圈存触摸一体机（立式） | 屏幕尺寸 19.1寸,可视尺寸 46cm,有效屏幕范围 363×294mm；显示部分：像管 19正屏液晶，最大分辨率 1280×1024，推荐分辨率 1024×768，电源供应 90~264VAC 50~60HZ ，工作温度 0℃-40℃，耐用时间 >75000小时 ，触控区域 1280×1024，触控分辨率 4096×4096，感应方式 声波式触摸屏，透光率 95%；触摸部分：触摸寿命 大于5千万次，触摸感应时间 <16ms，工作温度 -20℃~+50℃，触摸精度 ±1mm，高×宽×深：约1375mm×518mm×540mm ；机体部分：表面处理 全钢金属烤漆，音响 立体声功效音响，电源供应 220V±10% 50HZ±1 HZ；主 机 19寸触显/D2550/2G/60G固态盘 。实现实时自助转帐功能、触摸屏查询功能、余额查询、修改校园一卡通密码、自助挂失、解挂等功能。提供四、六级考试、等级考试、校园网络费等自助缴费菜单及功能。须和学校现有一卡通兼容，并具有现有圈存机的全部功能。提供和现有一卡通系统对接，并提供对接所需的所有设备及费用。 | 2 |  |
| 3 | 一卡通圈存触摸一体机 | 可读符合ISO7811的1、2、3道磁卡；17寸红外触摸液晶屏幕，防水、防暴、防尘、防静电；通过银行卡检测中心QBPOC L1/L2认证，提供相关证明；16键金属密码键盘，经过银联认证。实现实时自助转帐功能、触摸屏查询功能、余额查询、修改校园一卡通密码、自助挂失、解挂等功能。提供四、六级考试、等级考试、校园网络费等自助缴费菜单及功能。须和学校现有一卡通兼容，并具有现有圈存机的全部功能。提供和现有一卡通系统对接，并提供对接所需的所有设备及费用。 | 5 |  |
| 4 | 自助领款机 | - TCP通讯、液晶4行汉显、联网时显示联网信号、实时联网领款； - 支持补助领取、校园卡余额查询； - 壁挂式一体式安装、坚固耐用、平均无故障工作时间不小于5000小时； 4.须和学校现有一卡通兼容，并具有现有圈存机的全部功能。提供和现有一卡通系统对接，并提供对接所需的所有设备及费用。 | 6 |  |
| 5 | POS机键盘 | 学校现有POS机键盘更换，其中：挂式机键盘53个，卧式机键盘40个 | 93 |  |
| 6 | 证卡打印机及彩色色带 | 打印模式 ：热升华式 YMCKO(直接打印)；打印功能：边到边打印，可单面和双面打印 全彩（YMCKO）及单色打印；分辨率：300dpi；显示装置：液晶荧屏；内存：64MB；打印速度：彩色打印(YMCKO) 180张/小时，黑白打印1400/小时；卡片规格:CR-80 ISO7810(53.98 cm x 85.60 cm)，厚度0.25 cm ～ 1.0cm；进卡匣容量：100 张卡 (0.76cm / 30mil 厚度)；出卡匣容量：50 张卡 (0.76cm / 30mil 厚度)；支持操作系统： Windows 2000, XP, Vista, Win7,Win8；操作环境：溫度15～32℃,湿度20～75% RH；另外采购4卷匹配的彩色色带。 | 1 |  |
| 7 | 水控机 | 现有淋浴房的水控机更换 | 10 |  |
| 8 | 施工、安装、调试 | 提供设备安装、调试、施工，提供所需的485线缆、电线、网线、线槽等辅材 | 1 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2、提供和现有一卡通系统对接，投标人报价时需一次性考虑此项费用，中标后不再增加任何费用。 本次采购最高投标限价：人民币贰拾贰万元整（￥220000.00元） |  |  |  |  |