| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业电台级全数字化处理的最高性能调频立体声发射机 | 50w、2U机架式提供生产厂家选用设备型号全国工业产品生产许可证复印件或影印件；提供生产厂家选用设备型号国家广电总局广播电视设备器材入网认定证书复印件或影印件。 | 2台 |  |
| 2 | 双层单偶极子垂直极化天线 | 国标 | 2套 |  |
| 3 | 馈线 | -8标准，不少于15米 | 2套 |  |
| 4 | 避雷系统 | 和拉线桅杆杆体、楼体结合。 | 1套 |  |
| 5 | 定制操作台 | 钢木结构，桌边尺寸≥2200mm一体化专用主控制台；苹果木色、E1级实木颗粒板材、密胺浸渍贴面、优质PVC封边、带1个键盘架、2个一体边柜。 | 1套 |  |
| 6 | 升降转椅 | 人体工学五轮转椅配静音脚轮 | 2把 |  |
| 7 | 专业级CD/卡座一体机 | 其性能卓越，带有CD同步功能。使用者只需一键操作便可实现CD到卡带的复制，同时高保真的音频质量绝对没有半点损失或遗漏。出色的A-面/B-面功能可以对每一条新音轨所占据的时间了如指掌。还可以轻松地对进行编程，使其在适当的时间自动反转到B面，其间不会发生任何素材的丢失。拥有诸多高级功能、操作简单的卡座/激光唱机， CD播放机与自动反转卡座录音机的完美结合；3U机架式设计；共同的莲花接口非平衡输入与输出；CD播放机专用的莲花接口非平衡输出；卡座录音机带有±12%的音高调节；带有无线远程控制；CD同步功能；CD和卡带之间的连续播放功能。 | 2台 |  |
| 8 | 专业级无线信号接收机 | 标准机架式设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。微电脑控制，轻触式按键操作。高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达100个。电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定。两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入。1路音频信号左右声道（L /R）输出。遥控器控制操作简单。 | 1台 |  |
| 9 | 千兆智能交换机 | 应用层级：二层；传输速率：10/100/1000Mbps；网管功能：基于 WEB 浏览器的配置管理 SNMP v1/v2c；传输模式：全双工；含光纤模块。 | 2台 |  |
| 10 | 节目导出机 | 机架式设计、采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片，启动时间≤1秒；音频线路输出，接外部功放扩音（带回路检测,可远程监听）；内置电源控制，根据声音有无自动开关外部功放，避免功放空闲时间供电； 带1路短路输出，可根据需要控制强切电源等设备；外接终端控制面板，实现音量调节，本地扩音，自由点播音乐，呼叫和双向对讲； 有以太网口地方即可接入，支持自动获取IP地址。 | 1台 |  |
| 11 | 节目接收机 | 机架式设计，具有TFT真彩液晶屏及控制键； 采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片，启动时间≤1秒；音频线路输出，接外部功放扩音（带回路检测,可远程监听）；内置电源控制，根据声音有无自动开关外部功放，避免功放空闲时间供电； 带1路短路输出，可根据需要控制强切电源等设备； 前面板带话筒插口，并内置扬声器，可呼叫其他终端,实现双向对讲；有以太网口地方即可接入，支持自动获取IP地址。 | 1台 |  |
| 12 | 8路时序控制电源 | 锁匙开关控制电源对整个系统提供规范的、安全的、自动的开启/关断控制 | 2台 |  |
| 13 | 移动工作站 | 第四代智能英特尔®酷睿™ i7-4610M 处理器(双核 3.00GHz, 3.70GHz Turbo, 4MB , 含w/HD显卡4600)；Windows® 7 专业版 64位(简体中文), 无介质；15.6英寸分辨率1920x1080，宽视角，防眩光LED-背光显示器，带完美面板保证；8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L 内存；500GB 7200rpm 硬盘；AMD FirePro W4170M 含 2GB GDDR5 内存；DVDRW 光驱；3年下一工作日上门服务。 | 1台 |  |
| 14 | 工作站 | 处理器：英特尔®至强四核E5-1620（3.6GHz）；芯片组：英特尔®C600芯片组；内存：8GB（4x2GB） 1600MHz DDR3 ECC RDIMM；硬盘：2TB SATAIII硬盘（7200转）；显卡：高性能集成显卡（GPU）；网卡：主板集成千兆网卡；声卡：主板集成8.1声道声卡；驱动卡：支持基于主机的RAID 0、1、5、10标准的英特尔C600存储控制单元（SCU）、SATA 3.0 Gb/秒；光驱：16X DVD+/-RW；专业级音频采集卡：24bit/96KHz的AD转换及DA转换/动态范围90 Db/4路模拟输入接口/4路模拟输出接口/一个带有电容话筒供电功能的话筒输入接口/S/PDIF同轴及光纤数字输出/支持DirectWire技术；硬件管理卡：非纯软件方式实现，支持系统还原、网络传输并支持WINDOWS/DOS环境下的变量拷贝，拷贝速度不低于3.8G/每分钟，特定环境时，三秒钟内可创建一个纯净的Windows® 系统； | 1台 |  |
| 15 | 12路嵌入式调音台 | 配有12输入端和2个辅助传送。另外，2编组配有独立的输出端，使编组母线灵活性大大提高。优质12声道，2/2母线调音台，配有麦克风前置功放，英国式均衡器，24比特多重效果器；模拟调音台，优质超低噪音线路设计，动态余量大；4个技术新颖的麦克风前置放大器，可与单独的高级前置放大器媲美；配有半参数型中频扫描的新古典英国式3波段均衡器，能使音色变得温暖，音乐性极强；录音室级别的24比特效果处理器, 配有100套音质优美的预置。如：混响，延时，镶边，合唱，高音移动等许多其它多重效果；各单声道上的插入点和输出端以及主混音插入点可以用来连接外部设备；每声道有2个辅助传送：21个前/后置可切换推杆，用于监听/施加效果；1个后置推杆（用于内置效果器或外置传送）；所有声道都配有峰值二极发光管，静音开关，主混音开关和分组母线开关，还有单声道信号和推杆前置监听功能；2 编组配有独立的输出端，使编组灵活性提高；2个多功能立体声辅助回送接口，提供很大的灵活性；主混音输出端配有6.3毫米及镀金卡侬连接插口，另外还有独立的控制室，耳机及立体声磁带输出端；多种信号源可通过灵活的矩阵分配给控制室/耳机输出；磁带输入可分配给主混音或控制室/耳机输出；经久耐用的60毫米流线型推杆和密封控制旋钮；内置开关式电源（100-240 V~），使用灵活，具有无噪声，瞬间反应好，电耗低的特性；随货供应机架安装架，灵活性极强；高品质的元件和极其牢固的结构，使产品经久耐用 | 1台 |  |
| 16 | 12路机架式调音台 | 配有12输入端和2个辅助传送。另外，2编组配有独立的输出端，使编组母线灵活性大大提高。优质12声道，2/2母线调音台，配有麦克风前置功放，英国式均衡器，24比特多重效果器；模拟调音台，优质超低噪音线路设计，动态余量大；4个技术新颖的麦克风前置放大器，可与单独的高级前置放大器媲美；配有半参数型中频扫描的新古典英国式3波段均衡器，能使音色变得温暖，音乐性极强；录音室级别的24比特效果处理器, 配有100套音质优美的预置。如：混响，延时，镶边，合唱，高音移动等许多其它多重效果；各单声道上的插入点和输出端以及主混音插入点可以用来连接外部设备；每声道有2个辅助传送：21个前/后置可切换推杆，用于监听/施加效果；1个后置推杆（用于内置效果器或外置传送）；所有声道都配有峰值二极发光管，静音开关，主混音开关和分组母线开关，还有单声道信号和推杆前置监听功能；2 编组配有独立的输出端，使编组灵活性提高；2个多功能立体声辅助回送接口，提供很大的灵活性；主混音输出端配有6.3毫米及镀金卡侬连接插口，另外还有独立的控制室，耳机及立体声磁带输出端；多种信号源可通过灵活的矩阵分配给控制室/耳机输出；磁带输入可分配给主混音或控制室/耳机输出；经久耐用的60毫米流线型推杆和密封控制旋钮；内置开关式电源（100-240 V~），使用灵活，具有无噪声，瞬间反应好，电耗低的特性；随货供应机架安装架，灵活性极强；高品质的元件和极其牢固的结构，使产品经久耐用 | 1台 |  |
| 17 | 液晶显示器 | 21.5英寸，含固定式专用折叠支架 | 2套 |  |
| 18 | UPS主机 | 容量为高频2KVA；采用了MOTOROLA16位数据总线微处理器，运算能力强大，可精确迅速地侦测，控制UPS电源各动作点，确保产品的高可靠度。采用了独特AC-DC转换电路，侦测市电的输出电流及输出电压，通过高频脉宽调制器，使输入电源的电流波形与电压波形相位一致，以达到大于95%的高输入功率因数 。市电正常情况下，市电经过AC-DC电路得到DCBUS 直流电压，再经过逆变器将DC BUS转换为220V交流输出，所有负载使用的电源为经过稳压稳频，滤除杂讯的纯净正弦波电源 。采用优异IGBT作为功率变换元件，由于IBGT的高频开关特性，使得UPS逆变器的工作频率可达几万赫兹，逆变器工作效率提高，也提高了UPS电源整机效率，而逆变频率提高，也降低了逆变器的噪音，这样HBG系列UPS电源直接摆放于计算机房也不会影响您的工作 。UPS通过RS232通讯接口搭配专用电源监控软件，将UPS电源与网络服务器连为一体，随时提供电力状况；并实现定时自检，自动存盘，自动定时开关机及记录电力状况等智能化功能，实现人机沟通零距离。当市电中断时，UPS电源即通知服务器，开始准备关机，并自动将所有数据存盘，执行正常的关机命令，即使无人操作的网络环境中，也能保障网络系统的数据安全。 | 1台 |  |
| 19 | 免维护铅酸电池 | 12V/120AH，设备提供延长6小时（1400W）的高频纯在线电源。蓄电池在运行中，应保持完整的运行履历记录，记录数据和记录时间如下：完成补充电后，浮充电运行中每周记录单体电池电压、电池组端电压和环境温度。进行均衡充电时，同样记录上述数据。每年检查一次连接端子的坚固状况，松动的连接导线必须拧紧至规定的扭矩值。运行中，不得拆开或重新配新蓄电池。要求与UPS主机同一品牌。 | 8只 |  |
| 20 | 电池柜 | 8节柜 | 1台 |  |
| 21 | 高灵敏度播音话筒 | 电容传声器内部采用精密全电子线路控制及雾化镀膜大震动音头，具有良好的心形指向拾音和高感度输出、噪声低、动态范围宽等特点，广泛应用于录音室、新闻播报、舞台演出、影视作品中的后期制作及配音等专业场合。技术参数：单体:Ф16镀膜电容传声器； 指向性: 单指向；频率响应: 20Hz-20kHz；灵敏度: -34dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)；输出阻抗: 150Ω±30% (at 1kHz)；负载阻抗: ≥1000Ω；等效噪声级: 16dB A；最大声压级: 132dB (at 1kHz ≤1% T.H.D)；信噪比: 78dB；使用电压：48V幻像电源；电流耗量：1mA。含固定式专用折叠支架等配件 | 2只 |  |
| 22 | 专业监听耳机 | 产品类型：动圈耳机；佩戴方式：头戴式；额定功率：200mW；频响范围：18-20000Hz；产品阻抗：32欧姆；灵敏度：115dB；耳机插头：3.5mm插头（镀金）；耳机线：2.5m；功能用途：监听耳机 | 1副 |  |
| 23 | 专业监听音箱 | 音箱类型：HiFi音箱；音箱系统：2.0声道；额定功率：40W；扬声器单元：5英寸；调节方式：旋纽；有源无源：有源；频率响应：55Hz-20kHz；信噪比：88dB；失真度：≤1% 1W 1KHz；音箱尺寸：217×272×383mm；外观设计：黑色钢琴漆烤漆配合银色铝面板 | 1对 |  |
| 24 | 专业声卡 | 声卡类别：数字声卡；安装方式：外置；适用类型：专业；音频接口：麦克风输入（1/4"插孔）；耳机输出（1/4"插孔）；线路输入 / Phono in*（2 x RCA插孔）；线路输出（2 x RCA插孔)；光纤数字输入输出（2 x 光纤接口）；总线接口：USB；产品特点：配有声卡同品牌专用驱动,可让声卡支持DirectSound3D游戏音频,提供Windows Vista/Windows 7环境下的EAX音效,3D音频空间定位,采样速率转换,硬件音频混合等功能。 | 1只 |  |
| 25 | 机柜 | 黑色（服务器专业型）；800*600*2000 42U 带风扇和PDU | 1台 |  |
| 26 | 拉线桅杆杆体 | 杆体加工制做、镀锌 | 8米 |  |
| 27 | 钢制梁基础 | 三角稳定支撑结构 | 1套 |  |
| 28 | 拉线夹具及连接螺栓 | 专业夹具及热镀锌螺栓（拉线杆体抱箍、上下马夹具） | 1站 |  |
| 29 | 防雷接地带 | 使用-40*4热镀锌扁铁（塔体接地与防雷接地带确保有两处可靠连接） | 1站 |  |
| 30 | 化学锚栓膨 | 化学胶为A级植筋胶 | 4套 |  |
| 31 | 桅杆安全设计安装 | 本项目安装须具有钢结构工程专业承包叁级及以上资质；若投标人具有上述资质，则中标后自行对安装项目进行安装；若投标人无上述资质，则中标后必须委托有上述资质的专业承包单位实施。该专业分包单位的选定须事先征得采购人同意，提供安全生产许可证 | 1套 |  |
| 32 | 安装管理 | 运输、安装、调试、辅材 | 1套 |  |
| 33 | 教师主控电脑 | 类型：电脑；机型：商用台式电脑（非家用）；主板芯片组：INTEL H81主板芯片组；处理器：Intel Core i5-4590 主频：≥3.3G 缓存：≥6M；内存容量：≥4G/DDR3/1600MHZ（主板集成2个DIMM插槽，最大可支持16GB）；硬盘：≥1TB/7200转；光驱：DVD刻录；键盘鼠标：USB键盘鼠标；声卡：Realtek ALC221芯片；内置扬声器；DTS Sound Studio+；显卡：AMD Radeon HD 8350 1GB独立显卡；≥21.5英寸（面板类型：TN、背光类型：LED背光、DVI数字接口）；端口：≥8个USB接口，其中USB3.0不少于2个、1个串口、1个DP接口、1个VGA接口，1个耳机接口、1个麦克插孔；支持双屏显示、1个并口（支持可选）；扩展插槽：主板集成≥3个半高 PCIe (x1) 插槽；≥1 个半高 PCIe x16 插槽；通讯网卡：集成千兆网卡；机箱和电源：免螺钉设计；额定功率≤240W高效电源,机箱≤13L；还原卡：BIOS版还原卡：支持系统自动还原、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、支持Windows + Linux双界面下操作、支持对登陆机器的身份认证功能（不经授权无法进行数据传输）、分区拷贝、可以对传输数据的AES 256Bit加密、可以对密码等敏感数据OPEN SSL加密，并在硬盘上没有存储的明文和密文、网络传输速度最大可以达到4.0 G/分钟或以上、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用；★服务：整机所有部件（含键盘、鼠标、光驱、显示屏等易损部件）3年质保。 ★投标人必须提供货物的国家CCC强制性产品认证证明材料（原件或加盖投标单位公章的复印件）否则作废标处理 投标人报价时需一次性考虑此项费用，中标后不再增加任何费用 | 2台 |  |
| 34 | 教师语言学习终端 | 类型：1、专业语音设备（非电脑、非家用）。2、传输协议：必须采用国际标准的以太网TCP/IP网络协议。3、技术要求：终端必须具备输入/输出接口。★4、一体化设计：≥10英寸高分辨率触摸屏（多点电容触摸屏），内置摄像头≥400万像素，分辨率：≥1280×720dpi。5、≥2个USB2.0接口，支持U盘上传及下载拷贝音视频及数据资料，支持USB2.0接口键盘/光电鼠标，支持热插拔，即插即用。★6、操作系统：嵌入式操作系统平台，支持Windows、安卓或Linux操作系统。★7、终端性能：处理器：四核ARM处理器 主频≥1.5G；电源：DC 5V或12V（具有PoE供电功能）。8、音视频、供电只需一根网线传输方式；终端可提供桌面固定式安装。 ★投标人必须提供货物的国家CCC强制性产品认证证明材料（原件或加盖投标单位公章的复印件）否则作废标处理 | 1台 |  |
| 35 | 教师操作台 | 教师教学桌边尺寸≥1900mm一体化专用教师主控制台；苹果木色、E1级实木颗粒板材、密胺浸渍贴面、优质PVC封边、带1个键盘架、2个一体边柜、五轮转椅一把。 | 2套 |  |
| 36 | 千兆网管交换机 | 类型：千兆以太网交换机；应用层级：二层；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：≥48Gbps；包转发率：≥35.71Mpps；端口结构：非模块化；端口数量：≥26个；端口：24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，≥2个1000Base-SX/LX SFP光口；控制端口：1个Console端口；网络标准：IIEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，ANSI/IEEE 802.3，IEEE 802.3x；VLAN：最多支持512个符合IEEE 802.1q标准的VLAN，最多支持24个基于端口的VLAN；QOS：支持802.1p、DSCP优先级；网络管理支持Web的管理；支持防MAC地址泛滥攻击。 ★投标人必须提供货物的国家CCC强制性产品认证证明材料（原件或加盖投标单位公章的复印件）否则作废标处理 | 3台 |  |
| 37 | 学生桌 | 每个学生桌边尺寸≥800mm（含暗线槽）苹果木色、钢木结构、E1级实木颗粒板材、密胺浸渍贴面、优质PVC封边、带1个键盘架（须提供按教室实际尺寸的图示解释及整体布局平面图） | 108座 |  |
| 38 | 学生凳 | 凳面尺寸≥350mm*240mm苹果木色、钢木结构、E1级实木颗粒板材、密胺浸渍贴面、优质PVC一次性环绕 | 108只 |  |
| 39 | 可视一体化学生语言学习终端 | 1、类型：专业语音设备（非电脑、非家用）。2、传输协议：必须采用国际标准的以太网TCP/IP网络协议。3、技术要求：终端必须具备输入/输出接口。4、一体化设计：≥10英寸高分辨率触摸屏（多点电容触摸屏），分辨率：≥1280×720dpi。5、≥2个USB2.0接口，支持U盘上传及下载拷贝音视频及数据资料，支持USB2.0接口键盘/光电鼠标，支持热插拔，即插即用。6、≥1个RJ45网络接口。7、视频传输清晰度：≥720P，支持高清视频点播，支持高清可视教学；音频传输：采样精度：≥32位；采样频率：≥44.1KHz。8、音频存储：数字录音实时生成必须为MP3格式，无需转换，立体声。9、操作系统：嵌入式操作系统平台，支持Windows、安卓或Linux操作系统。10、终端性能：处理器：四核ARM处理器 主频≥1.5G；电源：DC 5V或12V（具有PoE供电功能）。11、音视频、供电只需一根网线传输方式；终端可提供桌面固定式安装。12、支持720P高清摄像头, 人脸识别功能，可视化交互教学，可视同声传译，双流多窗口交互教学功能，可视分组授课，语言自主学习功能，USB下载录音和资料，口语考试，电子字典，双通道口语录音功能，中英文输入、电影配音、MP3双轨录音、支持远程教学、实现教师和学生高清可视化交互课堂教学；学生端为图形化界面，终端具有以软件在线方式进行功能升级的能力。13、投标人必须提供货物的国家CCC强制性产品认证证明材料（原件或加盖投标单位公章的复印件）否则作废标处理。 注：中标公告发出后（无异议）后15日内，向采购人提供生产厂家授权书及服务承诺。逾期未提供的，视为自动放弃中标资格。已发放中标通知书的，中标通知书自动失效。若对采购人造成损失的，还应对损失部分进行赔偿。 | 48台 |  |
| 40 | 学生语言学习终端 | ★1、类型：专业语音设备（非电脑、非家用）。2、传输协议：必须采用国际标准的以太网TCP/IP网络协议。3、终端性能：处理器：四核ARM处理器 主频≥1.5G；≥1个RJ45网络接口；电源：DC 5V或12V。4、音视频只需一根网线传输方式；终端必须具备输入/输出接口。5、≥2个USB2.0接口，支持U盘上传及下载拷贝音视频及数据资料，支持USB2.0接口键盘/光电鼠标，支持热插拔，即插即用。5、支持高清视频点播，支持高清可视教学；音频传输：采样精度：≥32位；采样频率：≥44.1KHz。6、音频存储：数字录音实时生成必须为MP3格式，无需转换，立体声。★7、操作系统：嵌入式操作系统平台，支持Windows、Android或Linux操作系统云桌面部署。★8、支持720P高清摄像头, 人脸识别功能，可视化交互教学，可视同声传译，双流多窗口交互教学功能，可视分组授课，语言自主学习功能，USB下载录音和资料，口语考试，电子字典，双通道口语录音功能，中英文输入、电影配音、MP3双轨录音、支持远程教学、实现教师和学生高清可视化交互课堂教学；学生端为图形化界面，终端具有以软件在线方式进行功能升级的能力。★9、投标人必须提供货物的国家CCC强制性产品认证证明材料（原件或加盖投标单位公章的复印件）否则作废标处理。 注：中标公告发出后（无异议）后15日内，向采购人提供生产厂家授权书及服务承诺。逾期未提供的，视为自动放弃中标资格。已发放中标通知书的，中标通知书自动失效。若对采购人造成损失的，还应对损失部分进行赔偿。 | 46台 |  |
| 41 | 学生操作面板 | 桌面固定式安装，有音量调节旋钮、发言（或举手）按钮、USB接口等 | 110只 |  |
| 42 | 学生显示器 | ≥19英寸（面板类型：TN、背光类型：LED背光、DVI数字接口）；含显示器固定安装件。 | 46台 |  |
| 43 | 键鼠套装 | 1、标准计算机键盘 连接方式：有线；接口类型：USB；即插即用：支持；手托：支持；具体参数：104键； 2、光电鼠标 工作方式：激光；连接方式：有线；鼠标接口：USB；滚轮方向：双向滚轮；最高分辨率：3200dpi；人体工学：对称设计。 | 46套 |  |
| 44 | 语音专用耳机话筒组 | ★必须为语音专用，不得采用家用或网吧用耳麦。头戴式，皮革耳罩，连接线为曲直线，麦克风可旋转不可弯曲,专用一体化设计；耳机频率范围：20-20KHz Hz；耳机阻抗：32Ω；耳机灵敏度：≥108dB(1mW,500HZ)；麦克风指向：单指向；麦克风频率范围：200-8000Hz；麦克风阻抗：2.2KΩ；麦克风灵敏度：-42dB | 110副 |  |
| 45 | 宽屏投影机 | LCD液晶投影机不低于3700流明；标准分辨率不低于1280*800；液晶板尺寸0.75英寸；对比度不低于3000：1；屏幕比例16:10；变焦/聚焦: 不低于1.6倍；带HDMI接口、USB接口；重量不低于4kg;灯泡建议更换时间标准模式5000小时，节能模式7000小时;可选配无线网络，实现无线图像传输 | 1台 |  |
| 46 | 宽屏电动幕布 | 电动幕，安装尺寸2.75*1.8*1.8m，灰塑材质，对角线120英寸，比例16：10，软幕基材，壁挂式，做工精良、美观的新型铝合金外壳，先进电机系统，幕布画面色彩艳丽，形象逼真，不易起皱、无气味，增益2.8倍。 | 1幅 |  |
| 47 | 多媒体中控系统 | 一体化合金的控制面板及防暴式合金按键，外形更美观更流畅，整合多种控制接口及输入端子，具连动管理功能及可扩展网络远程模块控制设计。前面板带网络、MIC、USB*2组、笔记本电脑VGA、笔记本音频接口、万能通用电源插座。 | 1台 |  |
| 48 | 功放机 | 四路音源输入，前面板对应音源选择指示灯；前面板二路话筒输入，后面板1路无线话筒输入；线路和话筒音量、高低音音调独立可调；A组与A+B组定阻功率输出切换；后面板设置有话筒幻象电源开关，前面板设置有幻象电源指示灯，工作状态一目了然；采用双声道高保真分离件，全频带功率放大系统；线路输入灵敏度：-10dB；话筒输入灵敏度:-34dB；频率响应：20Hz~20KHz +1/-4dB；额定功率：2*60W（8Ω）；2*100W（4Ω）；信噪比：≥80dB；失真度：≤0.8%；电压适应范围：AC198V～242V。 | 1台 |  |
| 49 | 壁挂式音箱 | 白色洒点漆木质箱体，白色小孔钢网罩；自带安装支架；额定阻抗：8Ω；额定功率：60W；最大功率：120W；有效频率范围（-6dB）：80Hz-18KHz；灵敏度：89dB/w/m；连续声压级：107dB；最大声压级：113dB；单元规格：LF:6.5"×1；HF:3"×1（纸盆高音）。 | 2只 |  |
| 50 | 音箱 | 驱动单元：2x2” 全频单元；2x2” 低音单元；频率范围：70Hz ~ 20kHz；额定功率：50W；阻 抗：8Ohm；尺寸（mm）：约H 378 x W 80 x D 151 (含支架)；多角度安装模式（360°旋转, 120°平置 and 45°斜放）；音箱与所配支架高度一体化，音箱内外部材料均选用高质量铝材；音箱的网罩是由特种钢材制成，可以保证音质的透明度还有产品的耐用性。 | 4只 |  |
| 51 | 4通道专业功放 | 1U机架式，（4ohms）：65W×4(RMS)，（8ohms）：40W×4（RMS），（8ohms）：130W×2（PGM）， | 1台 |  |
| 52 | 音频处理器 | 1U机架式，平衡输入（线路麦克可选择），2×12可设定的参数型滤波器、8段指示灯电平、24 比特双引擎、响应时间不超过0.2秒。 | 1台 |  |
| 53 | 无线话筒 | 接收频率范围：VHF频段160MHz-190MHz，190MHz-220MHz 220MHz-270MHz；最大使用距离：100M 最大偏移度：±15KHz水平限制；射频稳定度：0.005%(at25c) S/N比:＞100db T.H.D:＜0.5%；静音控制:音码及杂讯锁定双重静音控制；频响范围: 80Hz-16KHz灵敏度: S/N: ＞70dB谐波干扰比：＞80dB，一个手持，一个领夹。 | 1套 |  |
| 54 | 矩阵 | 支持4路VGA视频信号信号输入，4路VGA视频信号信号输出，视频接口采用15针HD母接口，视频满载带宽:350MHz（-3dB）。 | 1台 |  |
| 55 | 高性能网络化可编程控制主机 | 32位ARM CPU，320MHz操作频率；512MB的Flash存储器；64MB数据存储器；8路com，串口速率600~115200bps，支持RS-232/485和以太网之间的数据双向透明传输，可以让串行设备立即联接网络；每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接； 1路HS-NET接口，支持NET总线设备扩展，包含8路电源控制接口、音量及调光模块；灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需要。 | 1台 |  |
| 56 | 操作平板 | 7.9英寸（16G WLAN版/1.4GHz双核CPU/RAM 1GB LPDDR3内存/Retina显示屏/指纹识别/分辨率2048*1536） | 1台 |  |
| 57 | 无线接收器 | 最高传输速率：300Mbps；网络标准：无线标准：IEEE 802；网络协议：CSMA/CA，CSMA/CD；网络接口：1个10/100Mbps WAN；天线数量：2根 外置全向天线；VPN支持：支持；WDS功能：支持WDS无线桥接；WPS功能：支持WPS快速安全设；无线安全：无线MAC地址过滤；信道数：1-13；防火墙功能：内置防火墙； 网络管理：本地Web管理控制；覆盖范围：单频（2.4-2.4835GH）；天线类型：外置全向天线；状态指示灯：SYS，WLAN，Link/Ac。 | 1台 |  |
| 58 | 红外发射棒 | 专用电缆（用于电视、投影仪机等红外控制设备） | 4根 |  |
| 59 | 强电模块 | 用于控制灯光、电动屏幕、电动窗帘等外设电源。控制器内设8个大电流继电器，最大电流值10A，最大负载能力2200W/路，总负载能力16000W。 内置DIP地址码开关；每个单路继电器均带一对常开常闭触点；内置8个强制应急拨码开关；机架或壁挂安装方式；自带零、地接线排，易于安装与连接；支持RS-232/485通讯，可方便地与第三方控制器兼容。 | 1台 |  |
| 60 | 红外主机 | 频响100Hz-10kHz；信噪比>60dB；24V DC电源适配器；额定功率50W RMS；电流消耗750mA；75ΩF型连接红外传感器；音频输入；扬声器连接；红外无线话筒频点；无线话筒音量调节；具备啸叫抑制功能。 | 3台 |  |
| 61 | 传感器 | 由主机提供DC 22V电源；消耗电流22mA；红外波长850mm；连接方式75ΩF型连接器；4频道。 | 3只 |  |
| 62 | 无线话筒（水滴颈挂式） | 话筒和红外发射器一体，红外线波长850 mm；4个可选频道；水晶控制PLL锁相环路；无线话筒音量调节；单一指向性驻极体电容式；频响100Hz-10kHz；5号碱性干电池或5号可充电电池一节；连续使用时间约6小时以上（随充电电池容量而定）；带有静音功能；设有一个3.5话筒输入端口、一个3.5音频输入端口，一个外接充电接口。话筒音量调节；提供充电器（充电时间2小时，标配2节5号2000mAh可充电电池） | 3只 |  |
| 63 | 壁挂式音箱 | 全频反射式，输出功率：60W，阻抗：8Ω，声压电平87dB（1W，1m），系统频响：120HZ-16KHZ，扬声器：≤12cm圆锥形扬声器单元，尺寸：≤290mm×214mm×135mm，表面加工：外壳：树脂成型品，白色。 | 6只 |  |
| 64 | 84寸交互屏 | ★1.屏幕尺寸：84寸（16:9），分辨率：1920*1080，屏幕类型：LED背光，屏体保护：5mm全钢化防爆玻璃保护，整机外观：采用金属机身，产品安全耐用，有效防冲击；★2. 触摸面材质：普通钢化玻璃/防眩钢化玻璃 ，触摸方式：红外触摸，触摸点数：10点触摸，操作方式：手指、触摸笔或其他非透明物体；屏幕左右两侧各具备不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键，其中至少包含一个自定义键；3、前置端口：2路 USB接口/1路TOUCH OUT/1路 MIC IN/1路HDMI接口/音箱前置（功率不低于2*15W）/前面板不少于8个电视功能按键；技术特性：HID免驱； 4、电脑模块参数：CPU：Intel i5；内存：4G,硬盘：500G；采用插拔式电脑盒设计，不借助任何工（kai具拆卸，除插拔式接口外与主机无任何线路连接（一体化设计，非外挂连接，采用OPS接口连接）；★5.教学触摸软件：备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含手势笔，硬笔，软笔，荧光笔，激光笔等，手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能；智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形；特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效；6.其它功能：（1）可对任意信号源画面进行批注；（2）无PC状态下，不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注；（3）无PC状态下，可实现单点书写，多点擦除，可根据手指间距调整擦除范围；（4）不借助任何实体按键，实现信号源与触控同步切换；（5）智能工具栏内容会根据当前应用智能调整；（6）无PC状态下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；（7）无PC状态下，实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示；（8）为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有OPS接口（80针可插拔式电脑接口），拒绝厂商专有接口；（9）可根据环境光和灯光的变化，自动调整显示亮度，智能光感控制：自动感应环境照度及亮度，智能调节屏体亮度至教师、学生最适宜观看的亮度。含挂架等辅材。 | 2台 |  |
| 65 | 高清电视 | 全高清电视，屏幕尺寸55英寸，分辨率1080P（1920*1080），背光灯类型LED发光二极管，刷新率100Hz，输出功率10W×2，环绕立体声，HDMI接口3*HDMI，网络接口1×网络接口，USB接口2×USB接口，其他接口1×视频输入，1×音频输入，1×分量输入，扩展卡1×SD/SDHC卡槽，产品功耗170W，待机功耗0.5W，含固定件。 | 1台 |  |
| 66 | 电视斜体旋转固定台 | 斜体角度按照教师坐姿设计角度，可实现360度转动；基材：采用高密度纤维板；木材：0.6mm优质胡桃木贴面；油漆：优质环保漆。 | 1套 |  |
| 67 | LED电子显示屏 | 定制、20mm*150mm、全屏显示20个字节。 | 2块 |  |
| 68 | 智能电动窗帘轨道 | 开合、双轨道、5米规格。 | 2套 |  |
| 69 | 风管机空调 | 制冷量(W) 2600（600~3400）制冷功率(W) 900（200~1400）制热量(W) 2900（700~3600）制热功率(W) 1000（200~1400)（+900）出风口2个、换气口一个。 | 1台 |  |
| 70 | POE交换机 | 类型：千兆以太网交换机；应用层级：二层；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：48Gbps；包转发率：35.71Mpps；端口结构：非模块化；端口数量：26个；端口：24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口（PoE供电），2个1000Base-SX/LX SFP光口；控制端口：1个Console端口；网络标准：IIEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，ANSI/IEEE 802.3，IEEE 802.3x；VLAN：最多支持512个符合IEEE 802.1q标准的VLAN，最多支持24个基于端口的VLAN；QOS：支持802.1p、DSCP优先级；网络管理支持Web的管理；支持防MAC地址泛滥攻击。 | 2台 |  |
| 71 | 笔记本电脑 | 处理器五代智能英特尔(R)酷睿™双核处理器i5-5200U(主频2.2GHz，Max to 2.7GHz 缓存3MB)，操作系统Windows 7 专业版 ，内存4GB(1*4GB DDRⅢL 1600MHz)，硬盘SATA 500GB HDD SATA 500GB，无线局域网卡802.11 1*1 AC +BT4.0 802.11 2*2 AC+BT4.0，光驱内置DVD Super-Multi 刻录光驱，显示屏14.0英寸 LED 防眩光超薄型液晶显示屏，分辨率支持1366*768像素显示分辨率，32位真彩色，显卡AMD R5 M330 独立显卡 支持双显卡切换 Intel® HD Graphics 5500 核芯显卡，标准接口4个USB接口、1个HDMI 1.4接口、VGA接口、耳机输出/麦克输入combo接口、电脑安全锁孔、RJ46、新型电源接口。 | 3台 |  |
| 72 | 线材、工料及安装调试费等 | 满足整套设备安装需要，包括相关安装配套固定件、设备连接所需要的配套音视频、控制、网络、电源线缆及穿线管件、接插头件、控制台接口板、多孔电源插排等。 | 1批 |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 本次采购最高投标限价：人民币柒拾伍万元整（￥750000.00元） |  |  |  |  |