# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 一、一包：货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR仪 | 适用耗材:0.2ml单管, 0.2mL 8联管, 0.2ml全裙边、半裙边和无裙边96孔板 反应体系:5~100μl 模块控温范围:4~99.9℃ 控温模式:管内Tube 模式&基座Block模式 梯度模块:一次可实现12个梯度温度 梯度温度宽度:0~30℃ 梯度温度范围:30~99.9℃ 热盖温度范围:40~110℃ 模块温度均匀性:±0.2℃ 控温精度:±0.1℃ 温度准确度:±0.1℃ 温度显示分辨率:0.1℃ 最大升/降温速率:4.5℃/s 最大段数:无限制 最大步骤数:无限制 最大循环数:99个 时间递增/递减:-60s~60s，可做Long PCR实验 温度递增/递减:0~15℃，可做Touchdown PCR实验 程序存储量:＞10000条 显示界面:7寸TFT真彩色液晶触摸屏，分辨率800×480 噪音水平:＜55dB 结构设计:仪器采用前进风后出风的风道设计，支持多台紧密并行放置，节省实验室空间 软件功能: 具有Tm计算功能； 具有蜂鸣提示功能； 自动计算并显示各列梯度温度； 图形界面实时显示PCR运行进程； 支持USB存储程序，程序数量无限制； 具有待机模式，人性化节约额外用电； 具有断电再来电时自动恢复实验功能； 预存多个标准实验模板，简化繁琐的编程步骤； 实验程序可设快捷方式，一键启动，方便快捷； 自压式热盖设计，无需调节热盖高度，可适应各种耗材； 可建立个人账户，设置用户密码，且用户账户数量不限制。 操作系统:Android 4.0 通讯接口:USB, Ethernet； 外形尺寸:约260mm×400mm×260mm(W × D × H) 使用电源:AC 100~240V,50~60Hz，800VA | 1 | 台 |  |
| 2 | 水平电泳仪（核酸中号） | 凝胶板规格(L×W)：200×160mm，150×160mm；试样格：17、34齿，1.5mm厚；缓冲液总容量：约1000ml | 2 | 台 |  |
| 3 | 电泳仪电源 | 并联输出：4组；输出范围（显示分辨率）：5-600V(1V)4-600mA(1mA)1-300W(1W)；特点：*微电脑智能控制，操作界面更加方便、快捷*工作状态中，可以实时微调*LCD，同时显示电压、电流、功率和定时时间*具有储存记忆功能（10组3步程序）*参数可以连续设定*可单步或分步工作*具有来电恢复功能*轻巧玲珑的外观和造型*具有安全保护及报警功能*具有小电流维持功能*可随机产生高浓负氧离子以改善实验室空气用途：适宜于普通蛋白、核酸电泳，并适宜一机多槽。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 电冰箱 | 类别, 四开门；开门方式, 上下对开门；气候类型, 亚温带型（SN）-温带型（N）-亚热带型（ST）；功能：制冷方式, 直冷；控制方式, 机械式；制冷类型, 压缩机制冷；总容积(升), 416；冷冻室(升), 149；冷藏室(升), 267；冷冻能力(kg/24h), 6.5；能效等级, 1 级；耗电量(KWh/24h), 0.68；运转音dB(A), 39.5；制冷剂, R600a；电压/频率,：220V/50HZ； | 4 | 台 |  |
| 5 | 冰柜 | 类别，卧式冷柜；规格：容积（L），228；冷冻能力（L），20；能效等级，一级能效； | 2 | 台 |  |
| 6 | 扫描仪 | 幅面，A4 幅面；功能参数：分辨率，平台反射稿：2400*4800DPI ADF：600*600DPI；光源，LED；色彩，48位真色彩、16位灰阶、1位黑白；扫描速度，10ppm/20ipm（200dpi A4 黑白、灰度）；扫描介质，文档、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志、书籍等；扫描范围，A4(210mm*297mm)；操作系统 windows；接口，USB2.0；电源，24 Vdc/ 0.75 A； | 2 | 台 |  |
| 7 | 除湿器 | 显示方式，LED液晶显示；按键方式，轻触式按键；控制方式，电脑式；除湿原理，冷却除湿；除湿类型，智能除湿；湿度控制模式，连续；日除湿量（L/24h），16L-20L；最大除湿量（L/24h），21L以上；适用面积，51-100㎡；空气净化系统，4层以下；水箱容量（L），3L以下；水箱水满提示，支持；水满自动停机保护，支持；自动除霜功能，支持；连续排水口，有；定时功能，12H | 2 | 台 |  |
| 8 | 电子天平 | 规格：5200g；最小称重：0.01g；分 度 值：0.01g；秤盘尺寸：14.5(可在12-16范围内，下同)*12.5(10-14)cm；称体尺寸：33.2(30-35)*25.3(23-27)*33.5(30-35)cm；显示：LED显示；主要功能：去皮，技术，累计；*准确快速显示；*全量程去皮、功能齐全，操作简单；*自带校正、线性校正功能；*高对比度液晶背光显示；*带砝码，带风罩；*防腐蚀、防静电；* 可依使用环境设定滤波参数以防止震动；具有计算数量功能,* 采用充电、插电两种方式供选择 | 2 | 台 |  |
| 9 | 恒温鼓风干燥箱 | 控温范围 ：室温+15-300℃；工作室尺寸：400*400*450mm；工作室材质： 304不锈钢板；温度波动 ：±1℃；控温精度 ：0.1℃；定时范围 ：0~9999min；电源电压 ：220V-50Hz；消耗功率：1100W； | 4 | 台 |  |
| 10 | 土壤温湿度测定仪 | 技术参数：速测仪尺寸，约176*96*40 (mm)；屏幕，液晶显示器50*65（mm）；记录间隔，1分钟～24小时之间可调；重量，记录仪约240克；可接探头，土壤水分FDR原理；可存储数据，＞10万条；数据导出，USB接口，方便数据导出；上位机软件，标配；供电，5节5号AAA电池；2、土壤湿度传感器参数：土壤含水率测试范围，0～100%；土壤湿度测量精度，±3%； 土壤湿度分辨率，0.1%；工作环境温度，-20℃～80℃；不锈钢探针，长度：53mm 直径：3mm；电缆长度，标配2米；3、土壤温度传感器参数：土壤温度测量范围，—30℃～70℃；土壤温度测量精度，±0.2℃；25℃时最佳精度，0.1℃平均0.16℃；重复精度，0.1 ℃；响应时间，< 1 秒；稳定时间，通电后100毫秒；标准线长，1.5米 | 2 | 台 |  |
| 11 | 高枝剪 | 材质：高碳钢；表面处理：镀镍；开口尺寸5cm，全长500cm，手柄材质：铝合金；刃长50mm，修剪直径40mm。 | 4 | 把 |  |
| 12 | 紫外可见分光光度计 | 性能指标： 波长驱动：自动 波长范围：190~1100nm 波长准确度：±0.5nm 波长重复性：0.2nm 光谱带宽：2nm 透射比准确度：≤0.3%T 透射比重复性：0.1%T 透射比范围：0~200%T 吸光度范围：-0.4~4A 浓度显示范围：0~99999 杂散光：≤0.05%T 稳定性：±0.001A/h 基线平直度：±0.002A 噪声：0.0005A 输出接口：RS-232 回归方程：具备 动力学：具备 功能特性： 采用1200L/mm高性能紫外专用光栅，长寿命氘灯/钨灯，光电转换器，配以先进的C-T单色器结构，使仪器杂散光低、分辨率高、光度线性好。 宽大的样品室可扩展至10cm样品架（彩页证明），从而拓展了仪器的测试范围。 自动设置波长，自动调0%T/100%T，T/A的无误差转换。 具有先进的自动修正波长误差、光源自动切换等功能，保证了仪器的测试精度和连续性。 仪器具有光度、定量、标准曲线等功能，扫描型仪器可扩展回归方程、动力学等功能。中标后提供厂家授权文件。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 多参数叶面积测定仪 | 包含叶片。最大测量面积为30cm x 20cm ; 分辨精度：0.05mm²；高分辨率：1600 x 1600dpi. ；可测量单叶和多叶的参数，以及各类树种的年轮参数；测量总时间：60秒。附加功能：自带标定功能，可实现半自动的尺寸标定及全自动的亮度标定；数据处理：数据存储：图像和测量结果以数据库存储(通过PC)；数据导出：测定结果以Excel表和Word文件导出；打印报告及编辑：可提供报告编写、修改输入、打印预览；打印图片。仪器规格与选配：野外便携式扫描仪主机(通过USB接口供电)。仪器尺寸： 约360mm×250mm×40mm;。数据存储：可存储20000组以上，测量结果以数据库形式存储(通过PC机，用户自备)； 数据可实实导入电脑；关键参数提供厂家彩页核对。系统标准配置：光面积扫描系统（1no），安装光盘(1no)，叶面图像分析软件(1no)，下载数据线(1no)，电源线(1no)，仪器US防盗棒(1no)，操作说明书(1no)。 主要功能：叶面积分析测量参数：叶片面积（或累计面积)；叶子穿孔面积 (或累计面积)；叶片长度和宽度、叶柄长度、叶周长 (不受叶片孔洞影响)、叶片周长；叶片长宽比、叶片形状系数、自定义长度和角度测量；叶片锯齿高度、宽度、数量测量，叶孔面积测量；包膜（齿-齿之间的直线长度和），包膜形成的投影面积；不规则叶片形态分析，真彩病理分析叶片颜色专业分析。树木年轮测量分析参数：可自动判读树木年轮数、各年轮平均宽度、早材及晚材宽度、各年轮切向角度和面积。可自动划分出年轮边界、早材边界、晚材边界，以及识别出很窄的树轮，可交互删除伪年轮、插入断年轮。可分析年轮线间对比较强的针叶树种和年轮线间对比弱的落叶树种；交叉定年，生成年表，数据分析处理，含回归分析、相关性分析。 根系分析测量参数：1)根总长；2)根平均直径；3)根总面积；4)根总体积；5)根尖计数；6)分叉计数；7)交叠计数；8)根直径等级分布参数，等。匹配专门的双光源照明系统，提供高分辨率的彩色或黑白图像，去除了阴影和不均匀现象的影响，有效保证图像质量。采用非统计学方法测量计算出交叉重叠部分根系长度等，可读取TIFF、BMP、JPEG标准格式的图像。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 植物标本快速干燥箱 | 性能：，功率600-1200W，两档自由选择，可在0-95℃范围内自由控温，温差±2℃；体积约长51cm*宽48cm*高66cm；可根据烘干内容，在50-65℃内调节，大约在6-8小时内烘干内容物。 特点：操作简便安全，设有触电保护装置，可快速折叠、安装，折叠后体积小，且配有帆布包，可提可背。同时，可在野外烘干衣物、加热饭菜等，真正一物多用，该产品体积大小可根据用户的需要设计制作，并可配制铝板标本夹。 | 2 | 台 |  |
| 15 | 电热板 | 电热产品，是样品加热消解、煮沸、蒸酸等处理，加热面积大，加热均匀，升温快 采用微处理芯片精确控制温度，持续加热，抗电磁干扰，特殊防腐材料，耐腐蚀，使用寿命长，电源：220V±10%，50Hz±5%，2000W 温度范围：40-350℃ 控温精度：±5℃ 控制方式：位式控制 ，数显不锈钢 工作面积：450*350mm 不锈钢电热板/微控数显电热板 超大加热面积，加热均匀，升温快 采用微处理芯片精确控制温度，持续加热，抗电磁干扰 特殊防腐材料，耐腐蚀，使用寿命长 | 2 | 台 |  |
| 16 | 微型化学原子化器 | 可以用冷吸收发测定Cd和Hg，但它们非氢化物。主要特点是除As,Sb,Bi，Se，Te外能测定实际样品中的Pb和Cd，检测限可达10-9-10-11，该装置适用于所有火焰型原子吸收光谱仪。为了适应不同AA仪器软件的要求，装置设计了自动控制系统，只需要按两次鼠标就可以在10~30秒内完成一次测量。 微型化学原子化器目前已用来测定Pb，Cd，Hg，As，Bi，Sb，Se和Sn。 该装置除了灵敏度高，速度快，无背景，成本低外，与其它氢化物发生器或原子荧光比，最主要的特点是； 1 攻克了用氢化法测定Pb和 Sn 的困难，可以在4%HCl介质中测定实际样品中的Pb和Sn； 2 建立了用冷吸收法在4%HCl中测定Cd的新方法； 3 系统无记忆效应，通常只要测定1次。对于Hg的测定尤其具有特别重要的意义； 4 可用于高盐（如10%NaCl）高糖（如含糖70%的浓缩果汁或糖浆）样品中As,Pb,Cd,Hg的测定。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 药品柜 | 防火耐腐蚀压缩版，耐腐蚀，同色无缝焊接；规格L1800*W900*H450mm；门：上部带视窗，下部板门，左右开门；视窗：5mm玻璃；层板：压缩版，层板固定，上部3层，下部2层；门把手，门铰链，警示标牌齐备 | 4 | 组 |  |
| 18 | 风冷式药品储藏柜 | 电压 220v，功率 160w，箱体大小 595*680*1805mm 温度范围2-48度 | 2 | 组 |  |
| 19 | 通风橱 | 1、结构： 1．1、全钢结构 1．2、尺寸：长×宽×高（mm）：1500*850*2350 2、通风柜台面： 2、1采用厚度20mm黑色实验室陶瓷台面板。配备实验室专用乳白色190*110*150mm接水陶瓷水杯。安装时杯槽边缘应低于台面5mm，使台面不易存水；整个台面一体高温烧制成型（非粘接），四周加厚处理阻水，可见切割面带釉处理，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护，理化防腐性能含98%硫酸、40%氢氧化钠、65%硝酸等，要求检测级别为1级，要求耐高温1200摄氏度以上，放射性照射系数满足GB6566-2010要求。提供符合以上技术指标要求的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 3、通风柜柜体 3.1、上下柜体采用1mm厚优质冷轧钢板，经折弯、焊接、打磨制成，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作优质环氧树脂粉末喷塑处理。下柜门为对开，双层设计，以免变形。 3.2、内衬板：采用白色实验室专用通风柜陶瓷纤维板，阻燃性达UL 94 V-0 等级，阻燃性好，自动熄火，能避免通风柜内温度过高引起内衬及导流板燃烧而导致安全事故。能抗酸碱腐蚀、内外材质一致，厚度不低于5mm。投标时需提供公认第三方检验单位出具的耐腐蚀性能及阻燃性检测报告复印件并加盖投标人公章。 3.3、上下移门视窗：采用5mm厚钢化安全玻璃。带PVC滑槽，升降自如，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置。悬导钢索采用PVC包塑，滑轮采用承重好、防腐蚀的耐磨轮。 3.4、导流板：采用5mm 厚耐酸碱抗倍特板，采用三段式设计可使实验产生的不同比重的有害气体有效、快速的排出。 4、水龙头：采用单口（可接橡皮管）的陶瓷芯优质水考克，在柜体前面板部配置控制阀，便于操作使用。 5、照明：应采用隐藏式照明方式， 30W日光灯，台面照度达到400LUX。 6、电源插座：插座安排在上下柜体之间外侧面，采用15A且通过3C认证三孔万能单相插座。（柜体面色供货期由采购人确定） 7、控制开关说明：每台配置柜体独立电源空气箱，通风柜内部电气设备（照明、风机启动开关等采用12V液晶面板触摸式开关，集中控制整个柜内电路系统，操作观察方便。 | 2 | 组 |  |
| 20 | 固体样品粉碎机 | 1）功率：900W；2）粉碎量：100g、250g；3）转速：12000；4）粒度：10-150目；5）体积：30(可在28-32范围内，下同)*17(15-20)*14(12-16)cm；4）电压：250V ； | 2 | 台 |  |
| 21 | 四轴航拍飞行器 | 技术参数： 最大起飞重量3400g；悬停精度垂直0.5m，水平2.5m；最大旋转角速度俯仰轴300度/秒，航向轴150度/秒；最大上升速度5m/秒；最大下降速度4m/秒；最大水平速度22m/秒；最大飞行海拔4500m；最大承受风速10m/秒；飞行时间不低于18分钟；工作环境温度-10度至40度；轴距559-581mm。 云台：功率静态9W，动态11W；角度抖动量正负0.03度；云台安装方式可拆式；可控转动范围俯仰-90度至+30度，水平正负320度， 相机：总像素1276万像素；照片最大分辨率4000X3000；ISO范围视频100-3200，照片100-1600；电子快门速度8秒-1/8000秒；录影FOV为94度；传感器1/2.3; 镜头20mm，对焦点无穷远，9组9片，蓝玻璃滤光片；拍照模式单张和多张连拍； 遥控器：名称C1;信号有效距离2千米；视频输出接口USB，mini-HDMI;供电方式内置锂电；充电方式使用DJI充电器；协同功能支持多级互连；平板设备支架为标配；平板最大宽度170mm；工作功耗9W；电池6000mAh LiPo 2S。 充电器：电压26.3W；额定功率100W 标配电池：容量4500mAh；电压22.2V;电池类型LiPo 6S；能量99.9Wh；最大充电功率180W。 选配电池：容量5700mAh；电压22.8V;电池类型LiPo 6S；能量129.96Wh；最大充电功率180W。 视觉定位系统：速度测量范围飞行速度小于8米/秒；高度测量范围5-500cm；精确悬停范围0-250cm。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 便携式溶氧仪 | 1)温度: 测量范围-5至+45℃、分辨率0.1℃、准确度0.1℃ 2）溶解氧（％空气饱和度）：测量范围0至500%；分辨率0.1%或1%空气饱和度（可选）；准确度0至200%：读数之±2%或2%空气饱和度，以较大者为准；200至500%：读数之±6% 3）溶解氧（毫克/升）：测量范围0至50毫克/升；分辨率0.01或0.1毫克/升（可选）；准确度0至20毫克/升：0.3毫克/升或读数之±2%，以较大者为准；20至50毫克/升：读数之±6% 4）工作条件：水体：淡水、海水或污水；温度：-5至+45℃ 5）溶解氧反应：9秒内达到最终值的95% 6）盐度补偿：0至70ppt 7）防水规格：IP67防水等级 8）电源：4节2号碱性电池（25℃，超过2000小时） 9）电缆：3.7m 10）保修期：主机：三年；探头和电缆：一年 11）提供5908溶氧膜套件（包含6个全新盖膜、一瓶电解液、一个电极打磨片） | 1 | 台 |  |
| 23 | 手持便携式电导率测量仪 | 1）软件可升级 2）可存储50组数据 3）显示屏、键盘双背景光，便于昏暗环境下操作 4）电缆、探头均可在野外自行更换，无需工具 5）主机、电缆、探头三体分离：主机配长4米电缆 6）电池仓与仪器主体各自水密分隔，即使电池仓进水也不影响仪器电路 7）MS 军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固 8）不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中 9）温度：测量范围-5 至 70℃；分辨率0.1℃；准确度±0.2℃ 10）电导率：测量范围0-200 毫西门子/厘米；分辨率0.001 至 0.1 毫西门子/厘米（视量程而定） 11）准确度读数之±0.5% 或 0.001 毫西门子/厘米，以较大者为准（4米电缆） 12）盐度：测量范围0-70ppt；分辨率0.01ppt；准确度读数之±1.0%或0.1ppt，以较大者为准 13）总溶解固体：测量范围0-100克/升（可输入0.30至1.00，默认值为0.64）；分辨率0.001，0.01，0.1克/升 | 1 | 台 |  |
| 24 | 便携式pH计 | *4.3英寸LCD显示屏，在显示测量信息的同时，可显示温度、缓冲液组、校准结果等信息。 技术参数要求： pH测量范围：-2.00~16.00 pH分辨率：0.01 pH pH精度：± 0.01 pH mV范围：-2000~2000 mV mV分辨率：1 mV mV精度：± 1 mV 温度范围：0 ˚C~100 ˚C 温度分辨率：0.1˚C 温度精度：± 0.3 ˚C 性能参数要求： *校准：最多5点校准，校准模式包含有线性/线段两种模式，4组预定义缓冲液组（欧标/美标/国标/日本标准） 自动校准、自动识别缓冲液，操作简便 *自动/手动终点，有终点提示音及终点提示图标 自动及手动温度补偿 具备电极状态显示 数据接口：具备RS232接口/USB接口，用于传输数据至电脑/打印机 数据储存：200组测量数据，当前校准数据 配置要求： pH主机一台（标配支架，方便使用），缓冲液，电池，操作手册，快速指南等 *标配三合一复合电极 | 1 | 台 |  |
| 25 | 电热鼓风干燥箱 | 1.容积：50 L。 2.电源电压：AC220V，50Hz。 3.控温范围：室温+5℃～ 65℃。 4.温度精确度：±0.1℃ at 37℃。 5.温度波动度：±0.3℃。 6.温度均匀度：±0.5℃ at 37℃。 7.温度控制器：PID 微处理器控制，触摸式，数字显示。 8.温度传感器：铂电阻PT100。 9.时间：定时开关（最长99小时，最短1 min）。 10.内部尺寸：约350mm×350mm×410mm 11.搁板尺寸：约345 mm×328 mm。 架子（提供/最多）：2/4。 | 1 | 台 |  |
| 26 | 生化培养箱 | 1).外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2).温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高； 3).具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节； 4).显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越； 5).具有定时和计时功能； 6).工作室内装照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察； 7).具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 8）控温范围：5-50℃ 9）分辨率：0.1℃ 10）波动度：±1℃ 11）均匀度：±2℃ 12）输入功率：360W 13）定时范围：0-999小时 14）内胆尺寸(mm)：505×450×1100 15）载物托架：4块 | 1 | 台 |  |
| 27 | 248升两门冰箱 | 1)冰箱冷柜机型：冷藏冷冻冰箱 2）制冷方式：风冷 3）箱门结构：双门式 4）面板类型：PCM 5）能效等级：一级 6）颜色分类：炫砂银 7）制冷控制系统：电脑温控 8）最大容积248L | 1 | 台 |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料。 本次采购最高投标限价：人民币叁拾贰万元整（￥320000.00元） |  |  |  |  |  |

### 二包：货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海豚声学探测仪 | 进口产品 用途：可以被动记录海豚和鲸类等哺乳动物发出的超声波声音信号，进行野外调查研究。 *立体水听器 中心频率130kHz (-200.0dB re 1V/uPa). 中心频率70 kHz (-200.2 dB re 1V/uPa). 声压值： 最小检测阈范围：130 dB p-p re 1uPa @ 100kHz； resolution 10 bits 带通滤光：55kHz - 235 kHz 采样间隔： 0.5ms, 1ms, 2ms 声源方向：动态 (10 bits): +/- 139us, +/-278us, +/-556us； 开启模式： - 延时模式0-255h； - 时钟模式：特定时间开始；； - 间隔模式： interval 1-255 minute>recording 1-255 minute, 1min step) *测试信标： 发射频率70Khz； 发射间隔4s； 控制盒：(MIF-200)和电缆(MIFC-1) 软件：ver.4.40软件，兼容win7或者xp； 内存：42,500,000 data (128MB flash memory) 特点：系统便携，野外使用方便 要求： 中标后提供厂家授权。 进口设备中标人供货时需提供海关报关单等证明材料。 | 2 | 台 |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料。 本次采购最高投标限价：人民币壹拾捌万元整（￥180000.00元） |  |  |  |  |  |

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是品牌范围内、全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，招标文件另有规定的从其规定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。