# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，谈判响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。

### 货物需求一览表

| 序号 | 品目名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 候车点 | 采用石材条凳（见效果一），四边形，数量为2组，材质花岗岩，厚度为50mm及以上，尺寸为长1.5m高40cm宽40cm，颜色待定。石凳脚下部做混凝土垫层c15，厚度为20cm，宽出凳脚各15cm。环周边铺设花岗岩下部做垫层混凝土c15厚度 100mm，宽度为0.9m。大致效果见效果一。 | 2个 |
| 2 | 候车亭 | 徽派式候车亭（见效果图二）与新建教学楼风格比较相符，此处未来将有至少4-5个学院的教职工，建设长度15m，宽度为2m，靠挡土墙而建。材质规格：立柱200*200*3mm镀锌钢管，大灯箱框架、公交站牌为1.5mm镀锌板折弯成型，顶棚框架面板采用50*50*1.5mm镀锌板，顶棚框架50*100*2mm镀锌管，灯箱面板8mm丝印钢化玻璃。路面开除：宣传栏外两边各加2m，立柱下800*800*800mm素c25砼基础，广告牌下300*300*400mmc25混凝土基础，下设素c15垫层出边各100mm。路面恢复采用灰麻花岗岩。 | 1个 |
| 3 | 候车亭 | 采用效果图三，风格较古典，颜色为红色。长度按两树间距离6.5m。实际效果含一个宣传栏一个站牌。材质规格：立柱200*200*3mm镀锌钢管，大灯箱框架、公交站牌1.5mm镀锌板折弯成型，顶棚框架面板50*50*1.5mm镀锌板 ，顶棚框架50*100*2mm镀锌管，灯箱面板8mm丝印钢化玻璃。路面开除：宣传栏外两边各加2m，立柱下800*800*800mm素c25砼基础，广告牌下300*300*400mmc25混凝土基础，下设素c15垫层出边各100mm。路面恢复采用灰麻花岗岩。 | 1个 |
| 4 | 候车亭 | 见效果图四，周边基础颜色基调较浅，屋顶构架较多，采用效果四风格较符合，偏现代动感，长度为11m。材质规格：立柱150*150*3mm不锈钢方管，大灯箱框架、公交站牌1.5mm不锈钢板折弯成型，顶棚框架30*50*1.5mm.不锈钢方管，凳子50*50*1.5mm不锈钢圆管折弯成型。顶棚1.5mm不锈钢板。灯箱面板8mm钢化玻璃。路面开除：宣传栏外两边各加2m，立柱下800*800*800mm素c25砼基础，广告牌下300*300*400mm素c25混凝土基础，下设素c15垫层出边各100mm。路面恢复采用花岗岩。 | 1个 |
| 说明：谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等。 本次采购谈判最高限价：人民币壹拾贰万捌仟元整（128000.00元） |  |  |  |