| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高亮度工程高清投影机 | 屏幕比例： 4:3/16:9 投影技术： DLP 投影机特性： 3D 亮度不小于： 5200流明 对比度不小于： 9000:1 色彩数目： 10.7亿色 标准分辨率1920X1200 输入接口2×HDMI 1.4A 2×VGA in 1×YpbPr 1×Video 1×RCA(R/L) Audio-in 1×S-video 输出接口1×VGA OUT 1×Mini-jack Audio OUT 1×USB Type B 1×RJ-45 | 2 | 台 |  |
| 2 | 投影机吊架 | 方管承载式吊架，安装稳定牢固 30Kg | 4 | 付 |  |
| 3 | 定制可清洗遥控投影幕 | 6米*3.3米3防高增益幕布\固定式\含边框\墙面钢架\装饰边根据现场环境定制 | 1 | 幅 |  |
| 4 | ★多媒体音视频工作站 | 1、★主机硬件架构：高集成度纯嵌入一体式架构，确保系统稳定可靠，录制、直播、点播、导播、管理、存储、视音频编码等功能必须集成在一台主机内，而不需配合编码盒使用，不接受服务器和PC架构设备；需提供主机内部构造实物图片。 2、★最大应支持六路全高清视频的同时输入录制，支持五机位拍摄模式，避免出现拍摄画面色差等现象；支持每一路最大输入为1080P@60全高清视频同时采集处理，每一路录制分辨率可向下兼容； 3、★视频输入性能指标：必须支持3G-SDI、HDMI、VGA、YPbPr、S-video、CVBS的视频接口，以满足教师特写摄像机场景、教师全景摄像机场景、学生特写摄像机场景、学生全景摄像机场景、板书摄像机场景、VGA课件场景、辅助信号源（实验课辅助摄像机、有线电视信号、高清播放器信号等）场景；课件采集接口应同时支持标准VGA接口及HDMI接口两种接口的选择输入；具备至少YPbPr、S-Video，CVBS三类常用视频的输入接口其中的1组；（需提供主机背板接口实物图片加盖投标人公章）； 4、视频输出性能指标：至少支持2路1080p@60全高清本地无延时直播环出；直播环出接口类型应为标准HDMI全高清接口，不需要接其他转换设备（能同时输出视频及音频至环出监视液晶），且视频本地直播环出输出应支持自动/手动方式设置输出分辨率以适合各类环出监视器或视频接入设备，分辨率可任意设置，最大支持1920*1080/60，投标时提供主机视频输出接口图及软件设置功能截图； 5、音频输入输出：音频编码采用AAC高清编码方式，至少应支持3路声音输入+2路声音输出，音频接口应采用标准工业级凤凰裸线端子接口，投标时提供主机音频接口实物图片； 6、★主机正面能直接配置控制按钮和不小于2寸的状态显示（至少应包含录播主机IP及工作状态等信息）彩色液晶屏的，可通过按钮直接设置IP、码流、分辨率、帧率等参数，可直接控制直播、录制的启动和停止，需提供主机外观实物正面图片； 7、★内置存储：主机应内置至少2TB可用磁盘空间用于支持长时间录制，且应具备磁盘剩余空间显示功能，采用OS与数据分离技术，提升开关机速度，系统所配备的硬盘只用于存储所录制的课件视频数据，操作系统及相关软件系统都不安装在硬盘上，在拨掉硬盘的情况下，能正常运行。可支持全盘数据一键删除及全盘一键格式化功能，提供全盘数据一键删除及全盘一键格式化软件功能截图； 8、★主机设备高度不大于1U，且应支持机架式安装； 9、★主机采用满足潮湿环境下12V或24V安全供电电压，且整机功率小于100W，具有上电缓冲功能的保护电路，提供上电缓冲保护电路的证书或国家权威机构的证明文件。投标时需提供主机背面电源接口实物图片； 10、★投标时主机须提供由国家知识产权局颁发的视频信号处理的硬件方面的自主知识产权证明文件。主机须提供国家强制性CCC认证证书，且必须符合符合嵌入式电磁相关国标GB13837-2012、GB17625.1-2012的标准要求，投标时提供证明文件。 11、★须与安徽省电教馆录播资源管理平台无缝对接，投标时须提供能够无缝对接的承诺书。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 流媒体管理软件 | 1.★ 嵌入式管理系统，与录播主机紧密结合；基于B/S架构，兼容IE等浏览器。首页即可预览窗口，显示直播的画面。 2.★ 组合方式许可：最大6路高清视频的采集，兼容标清；高清支持1080； 3.直播/录制支持单流或多流模式。 4.直播/录制分辨率在1080P～D1可调。 5.★ 纯IE远程导播平台（而不是远程桌面及客户端及硬件导播台的方式），导播平台集视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式、特技效果、字幕、LOGO、布局等，其中监视画面输入源可随机在界面中自定义实时选择调用，在一个IE界面中显示及操作。（提供导播界面截图需包含自定义输入源） 6.★ 支持与录播视频互动应用系统的无缝接入功能，实现录播系统远程互动交流会议教研等功能; 7.云台控制支持鼠标点击跟踪，滚变焦等快捷功能。 8.可通过IE浏览器进行设备的远程配置、管理录制和直播等操作 9.★ 支持跨网段、广域网的直播和点播、支持组播、单播。直播时支持自动断线重连功能。 10.支持用户分级别管理，用户认证后才能观看相应级别的直播节目。 11.支持文件索引。 12.支持FTP自动上传功能。 ★提供国家版局颁发的流媒体管理软件著作权证书并加盖投标人公章。与音视频工作站为同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 流媒体直播软件 | 内置于录播主机中，两种实现方式、一种是现场直播，授课教师在讲课的同时，网络上的用户登录到录播主机上，即可以方便地观看授课教师的直播课堂内容，授课结束，则网络上的用户结束观看； 另一种是实时直播转发，即采用转发服务器实时直播转发，可减少录播主机对外直播的负担，并保证视频实时性和直播转发的稳定可靠，达到多点同时收看视频的效果； 要求同时输入6路全高清视频（1920x1080），并能同时以单流多画面的摸式直播出来。直播视频要求支持6路画面任意组合搭配，并支持12个画面叠加直播。 ★与音视频工作站为同一品牌，提供流媒体直播软件软件著作权证书并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 流媒体点播软件 | 内置于录播主机中，用户随时随地进行点播观看,或者由录播主机上传至视频资源管理服务器中, 并自动生成播放列表，实现课程类别组织管理、课件添加、删除、编辑等功能，能够按照多级目录进行分类。供网络上的用户进行点播观看。 与录播主机为同一品牌。 ★提供流媒体点播软件软件著作权证书并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 嵌入式导播系统 | 1、嵌入式管理系统，与录播主机紧密结合；基于B/S架构，兼容IE等浏览器。首页即可预览窗口，显示直播的画面。 2、★纯IE远程导播平台，导播平台集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，特技效果、直播监视等功能，并在一个IE界面中显示；每一路视频支持8个预置景别。 3、组合方式许可：至少支持6路高清视频的采集，兼容标清；高清支持1080；支持画面的叠加、拼接、无缝切换。 4、支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式、特技效果、字幕、LOGO等。 5、★为保证导播方式的多样性及导播的便捷性，要求提供iPad客户端导播功能（提供相关证明文件，以保证安全性），可支持远程无线导播，显示不少于5路预监信号，第5路可选择切换VGA、HDMI、片头、片尾；可对LOGO、片头片尾、预置位进行快速设置；支持录制、暂停等控制，自动\手动切换，支持特技、布局的应用； 6、支持与录播视频互动应用系统的无缝接入功能，实现录播系统远程互动交流会议教研等功能; 7、支持用户分级别管理，用户认证后才能观看相应级别的直播节目。 8、直播/录制分辨率在1080P～D1可调。 9、支持跨网段、广域网的直播和点播、支持组播、单播。直播时支持自动断线重连功能。 10、支持单录节目350个用户同时观看 ★提供嵌入式导播系统软件著作权证书并加盖投标人公章。与音视频工作站为同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 图像定位系统 | 1、嵌入式管理系统，与录播主机紧密结合；基于B/S架构，通过IE等浏览器即可进行管理。 2、具有多种跟踪模式：纯图像识别跟踪，支持2－5机位定位跟踪适用于不同的环境。 3、具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 4、教师/学生不需佩戴任何定位装置、或开关按钮等。 5、为方便调试和后期维护，可进行调试场景保存及场景恢复调用功能（提供软件该功能截图，加盖投标人公章）。 ★提供与嵌入式图像定位相关自主知识产权证明文件，加盖投标人公章；与音视频工作站为同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 录播音频滤波器 | 1、低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰、高层次CD音质。 2、单根非屏蔽双绞线实时点对点平衡传输音频、立体声信号 3、优异的大于60dB-CMRR，较高的抗共模干扰抑制能力 4、使用CAT5/5E或以上规格非屏蔽网线，成本低、布线灵活 5、即插即用，无需任何操作系统限制，无需输件安装调试 6、相关接口：3.5MM通用音频口 7、无需TCP/IP设置，无需防火墙、无安全漏洞隐患 8、一对隔离滤波音频传输器最远传输视频信号450－600米 9、支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护 10、体型小巧，人性化设计，可直接置于车载DVD、MP3、MP4播放器或摄像机后或防护罩内 11、内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路 12、24×7×365 全天侯工作，性能稳定可靠 13、★提供与可控增益的音频前端电路处理相关自主知识产权证明文件，加盖投标人公章，与音视频工作站为同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 管理电脑 | 1. CPU：Intel 酷睿I5 4460及以上 2. 主板：H81系列主板及以上 3. 内存：≥4GB DDR3 1600； 4. ★硬盘：≥1000G，SATA3接口，7200rpm，硬盘采用减震设计，提供证明材料复印件； 5. 显卡：集成 6. 网卡：集成100/1000MB自适应网卡； 7. 声卡：集成5.1声道； 8. 光驱：无光驱； 9. 电源：不大于200W节能电源， 10. 显示器：≥19.5英寸护眼LED （全无亮点） 11. ★机箱：M-ATX立式防尘机箱，不大于20L,顶置防触开关及Reset键，内置防尘网罩,带机箱安全锁眼。 12. 键盘：防水键盘 13.鼠标：USB光电鼠标； 14.主机带有硬盘保护功能，支持网络同传、硬盘保护、断点续传、IP地址自动分配及灵活调换机器ID编号等功能 15.★所投产品需具有平均无故障时间（MTBF）不低于50万小时，需提供监测报告复印件。 16.★中标后须提供针对本项目的原厂3年上门服务承诺函原件。 | 4 | 台 |  |
| 12 | 多媒体教学电脑 | 1. CPU：Intel 酷睿I3 4170及以上 2. 主板：H81系列主板及以上 3. 内存：≥4GB DDR3 1600； 4. ★硬盘：≥1000G，SATA3接口，7200rpm，硬盘采用减震设计，提供证明材料复印件； 5. 显卡：集成 6. 网卡：集成100/1000MB自适应网卡； 7. 声卡：集成5.1声道； 8. 光驱：无光驱； 9. 电源：不大于200W节能电源， 10. 显示器：≥19.5英寸护眼LED （全无亮点） 11.★ 机箱：M-ATX立式防尘机箱，不大于20L,顶置防触开关及Reset键，内置防尘网罩,带机箱安全锁眼。 12. ★键盘：防水键盘; 13. 鼠标：USB光电鼠标； 14. 主机带有硬盘保护功能，支持网络同传、硬盘保护、断点续传、IP地址自动分配及灵活调换机器ID编号等功能 15.★所投产品需具有平均无故障时间（MTBF）不低于50万小时，需提供检测报告复印件。 16.★中标后须提供针对本项目的原厂3年上门服务承诺函原件。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 高清直播摄像机 | 功能特点 1、一体化高清摄像机。 2、1/2.7英寸HD CMOS传感器,有效像素达到274万（16：9） 3、针对不同应用需求，提供从标清到高清720P、 1080P等多格式信号 4、通过3G-SDI纯数字高清视频接口终端（SMPTE 292M），可进行长距离，高质量的高清图像传输 5、超宽的视角：3.2度（电视端）到55.2度（宽端） 6、高清接口为 HD-SDI、模拟分量(Y/Pb/Pr)，两个高清接口可同时输出图像。 7、18倍光学变焦，4倍数字变焦 8、平移：+-170度（最大速度100度/秒），倾斜：-25度到+25度（最大速度120度/秒）9、云台技术：直流电机 静音装置 10、PAL/NTSC双制式输出，可配合所有接收设备。RS－232C远程控制（VISCA协议），10个预置位 ★与多媒体音视频工作站同一品牌，投标时提供检测报告复印件。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 智能电源控制器 | 1. 受控于多媒体电脑、音视频工作站及录播系统主机等核心设备； 2. 主机启动时接收开机指令，控制后端设备交流电源开启； 3. 主机关闭时接收关机命令，关闭后端设备交流电源关闭； 4. Windows操作系统免驱动，即插即用； 5. 具备防浪涌功能，避免浪涌对后端设备电源冲击； 最大耗电功率 5W | 1 | 台 |  |
| 15 | 29寸液晶显示器 | LED显示器，广视角显示器 屏幕尺寸29英寸；最佳分辨率2560x1080； | 1 | 台 |  |
| 16 | 纯硬件融合器 | 集成超高分辨率拼接 1.输入支持Dual Link DVI信号输入，最高支持330Mhz信号输入频率 2.DVI-I输出，支持DVI和VGA信号输出。 3.输出支持800x600-1920x1200 60hz 4.采用大规模FPGA处理;输入输出无丢帧. 5.以太网/串口管理，支持串口环出，支持开放管理协议 6.纯硬件无操作系统 | 1 | 台 |  |
| 17 | 多画面处理器 | 可以采集四路信号（包括：复合视频 电脑 高清数字 蓝光播放器等）画面任意漫游 缩放 画中画。四路输入窗口，背景画面任意位置开窗叠加显示及缩放 支持多种输入接口，VGA, HDMI, DVI, YPbPr, CVBS 支持多种分辨率输入，最高WUXGA 全通道视频无损处理，窗口视频帧率无损处理，极速动态响应 16种开窗场景切换模式 DVI-D（Dual Link DVI）接口 最大支持8Kx4K输出 启动时间小于3秒 纯硬件无操作系统 | 1 | 台 |  |
| 18 | 摄像机活动支架 | 高度：约在1.8m左右可调，带安全锁定 承重：约10Kg，坚固耐用 | 1 | 只 |  |
| 19 | 专业数码摄像机 | 产品类型：闪存摄像机 产品定位：专业摄像机 光学变焦：10倍 传感器类型HD CMOS Pro 传感器尺寸（1/3）英寸 传感器描述实际记录分辨率：1920×1080 动态有效像素200万以上 最低照明度：0.08流明（手动模式，增益33dB，快门速度1/3秒） 1.9流明（全自动模式，增益24dB，快门速度1/25秒，帧速率25p） 存储介质：32G CF卡/SD卡 | 1 | 台 |  |
| 20 | 单反相机 | 传感器：APS画幅（22.3*14.9mm） 有效像素：1800万 显示屏尺寸：3英寸 显示屏像素：104万像素液晶屏 连拍速度：支持（最高约5张/秒） 快门速度：场景智能自动模式：1/60-1/4000秒 闪光同步速度：1/200秒（使用广角镜头时，快门速度可能为1/60秒以下或更低） 30-1/4000秒，B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异） 电池类型：锂电池 18-55mm原厂原装镜头 | 4 | 台 |  |
| 21 | ★全频音箱 | 1.频率响应不小于 60 Hz–20kHz（+3 dB） 2.标称覆盖角（H×V） 80±10°(H)80±10°(V) 3.灵敏度dB（1W/1m） 98 dB 4.最大声压级不小于 128 dB 5.分频点 1.6 kHz 6.额定功率（AES）300 W 7.额定阻抗（Ω） 8Ω 8.低音单元不大于 1×10"纸盆低音 9.高音单元 1×1"喉口高音 10.提供第三方检测报告，并加盖投标人公章 | 2 | 只 | 21-25项为同一品牌 |
| 22 | ★ 功放 | 8Ω立体声功率500W;4Ω立体声功率800WX2;8Ω桥接功率1600W;频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz+0/-0.3dB;总谐波失真≤0.05%;阻尼系数（10-400Hz/8Ω）160：1;信噪比（A计权，满功率@8Ω）102dB;输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.775V; 提供3C认证和第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章 | 1 | 台 |  |
| 23 | ★全频辅助音箱 | - 低音单元不大于8"二分频音箱， - 额定功率（AES）不小于250W; - 灵敏度不小于：92dB; - 最大声压级不小于 119dB; - 标称覆盖角 70±10°(H)70±10°(V); - 频响不低于75Hz-15KHz； 7.提供第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章 | 只 | 4 |  |
| 24 | ★ 功放 | 8Ω立体声功率300W;4Ω立体声功率480WX2;8Ω桥接功率960W;频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz（±0.3dB）;总谐波失真≤0.05%;阻尼系数（10-400Hz/8Ω）182：1;信噪比（A计权，满功率@8Ω）102dB;输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.775V; 提供3C认证和第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章 |  | 2 |  |
| 25 | ★专业数字音箱处理器 | •3输入6输出数字音频信号处理器。它可配置立体声3路2分频，立体声3分频，乃至单声道6分频架构。它采用最合适的高性能零件，以求取得最好的音频效果，最低的失真及噪音。采用40比特的浮点DSP处理器作为中心处理。可以通过附带的软件连接计算机的RS232接口和可以提供中控控制代码。 产品特征： 1、3信号通道输入，6信号通道输出。 2、采用40位浮点DSP芯片。96K采样率24位高性能A/D D/A转换。 3、1Hz频率精确定位。每输入通道配置31段GEQ 。 4、每一个输入及输出通道设有8个参量均衡器，均为+15dB 增益及-30dB衰减，Q值由 0.01至 2.50。 5、中央处理器核心程序可以不断升级。 6、每一个输入及输出通道均设有静音键开关 (带灯显示)。 7、延时器可以选择时间或距离作为单位，方便计算。 8、可通过附送的计算机软件连接计算机作远程操控及修改参量。 9、可储存30个程序。每一个通道输出的压限均可以控制启动及释放时间。 10、CPU和DSP可通过电脑进行软件升级 ，PC与处理器联机端口：RS-232 11、输入或输出端连接设置各项参数简便 12、4行26个字符背光LCD屏显示 - 输入输出端均有5个LED电平显示 提供3C认证和第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章 | 1 | 台 |  |
| 26 | ★调音台 | 功能特点： 1 二编组、两辅助、带数字效果，能安装在19″机架上的小型调音台。 2 低嘈声、宽频响的前置话放，精准的均衡，令整机输出音色圆润细腻，音色清甜，层次分明；整机性能稳定，操作简单灵活。 3 高品质元器件 4 采用SMT加工技术，生产工艺严谨，检验流程和检测方法先进。 5 低嘈声设计：前置放大器的输入电平处于0dB，主、分推子处于0dB，主输出不会有嘈声。 6 12路输入通道，其中4路话筒输入和4路立体声线路输入。 7 6路Mic输入，每路单独开关控制+48V幻像供电。 8 1-6通道3段均衡和高通滤波器， 1-4通道内置通道压缩器。 9 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平，监听电平。 10 配外置低静噪电源 | 1 | 台 |  |
| 27 | 反馈抑制器 | 双通道，12组窄波陷波器，20比特模数转换; 滤波器：每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz-20kHz自动控制； 滤波器带宽：用户可以控制，或者是1／10倍频程，程序或者是1／5倍频程，恒定Ｑ值，分辨率1Hz; 寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1kHz； 每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中； 活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟特性：频率响应：20Hz-20kHz,±0.3dB; 增益匹配：±0.2dB;频谱改变：＋0.25dB,20Hz-20kHz; 信／噪－动态范围：＞100dB总谐波失真：0.005%,1kHz;20Hz-10kHz,<0.01%;10kHz-20kHz,<0.025%; 动态范围：＞105dB 电源：115Ｖ：100Ｖ－130Ｖ，50－60Ｈz;230Ｖ：200Ｖ－240Ｖ，50－60Ｈz; 输入／输出：输入／输出的最大信号电平：平衡输入／输出 ＋27dBV峰值，不平衡 ＋21dBV峰值； 输出驱动：单元接规定执行驱动一个>600欧的负载，输入阻抗：平衡或不平衡输入阻抗>40k欧，2脚高电平； 输出阻抗：平衡或不平衡输入阻抗150欧，2脚高电平； 旁通：真正的电源关断旁通； | 1 | 台 |  |
| 28 | ★电源时序管理器 | 1.最大输入电流 30A 2.单路最大输出电流 16A 3.辅助电源输出 前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出， 4.5V辅助电源最大输出0.5A,工作电压·110V-220V 5.输出电源插座 后面板8个受控16A万用插座，前面板2个直通16A万用插座 6.插座标准 兼容国标6A、10A、16A，英标13A、美标15A、欧标G/M插头 开关间隔时间 1秒 7.备有主、副机控制选择开关，可实现多台时序器联动控制，并在机器后面提供RJ45接口作级联连接；前面板还配备了旁通开关，当紧急状态时可以让后面板8路电源插座不受时序控制 须提供权威机构第三方检测报告复印件加盖投标人公章，中标后须提供3年生产商质保售后服务承诺函加盖原厂公章。 | 2 | 台 |  |
| 29 | 混音器 | 八路麦克风输入：平衡式输入口阻抗 4.7KΩ 电平输入范围≤ -15dBV 幻象供电DC：48V 2mA 非平衡2路输入：阻抗4.7KΩ 最大电平输入范围-13dBV AUX辅助2路输入： RCA莲花输入阻抗47K Ω 最大输入电平+2dBV REC和MIC辅助总输出口： 输出电平：≤20dBV 阻抗：2.2KΩ 主输出：平衡式端口：平衡式\卡侬公头 输出电平≤0dBV 阻抗：75Ω 其他参数 均衡 7段可调EQ，-12DB~~+12DB 最大增益 42DB 频率响应 20Hz~~20KHz S/N 85DB 最大失真度 ≤0.03% | 1 | 台 |  |
| 30 | 专业手持无线话筒 | 1.频道组数 :双频道 2.面板显示 :LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度和工作频率,发射器电量显示 3.载波频段 UHF频带宽度 20MHz 4.频率间隔 250MHz 5.可切换频率数 60组 6.接收方式 天线分集式 7.综合S/N比 ±105dB(1KHz-A) 8.综合失真度 < 0.5%@lKHz 9.综合频率响应 100HzK~18Hz±3dB具低频衰减滤频电路 10.最大输出电压 平衡式MIC-LEVEL-0dBV/600Ω，非平衡式0d BV/600Ω 11.输出插座 XLR平衡式插座独立输出及φ6.3不平衡式插座混合输出 | 2 | 套 |  |
| 31 | 会议话筒 | 功能特点 1. 可分离的鹅颈台式背驻极电容话筒； 2. 底座采用金属铸造，并在鹅颈上底设有一灯圈指示工作状态，造型精美； 3. 卓越的单指向性，拾音距离远； 4. 采用优质电容咪芯，音质不凡，灵敏度、音域宽广、音质传真、性能稳定，满足高音质要求场合使用需要； 5. 带有轻触开关，使用方便； 6. 使用9v-48V供电方式可节省电池损耗的费用； 7. 无幻像供电时，可使用2节5号电池供电，可使用时间超过100小时； 8. 适合录音棚对讲、会议、演讲、会谈、有线广播等用途；技术参数 指向性 单一指向 音头种类 驻极体电容式 频率响应 50HZ-18KHz 最大承受声压级 120dB 输出阻抗 1200Ω 灵敏度 -52dB 讯噪比 68dB 电源 ＋48V幻像供电或DC3V | 6 | 只 |  |
| 32 | 12路灯光控制台 | 12路灯光控制；带单路保险保护；具备单路开关指示 | 1 | 台 |  |
| 33 | 专业舞台柔光灯 | 专业舞台柔光灯，显色性RA＞90，色温：3200K，满足舞台照明及摄像要求；灯泡寿命＞15000小时； | 11 | 台 |  |
| 34 | 线材及辅材 | 项目安装所须音视频线材及辅材，投标人报价时应包含此项费用，采购人不再另行支付 | 1 | 项 |  |
| 35 | 12寸低音户外电瓶拉杆音箱 | 带双无线话筒，12寸低音，带电瓶。 | 2 | 台 |  |
| 36 | 声学改造 | 含主席台、柱面声学改造、内部装饰翻新、主席台区域声学改造及屋顶照明灯管更换； | 1 | 项 |  |
| 37 | ★笔记本电脑 | 处理器：英特尔双核处理器i7-6500U(主频2.5GHz，缓存4MB)； 内存：4G DDRIII 1600内存； 硬盘：1TB SATA硬盘； 显卡：配置2G独立显卡 ，支持双显卡切换； 光驱：内置DVD-RW刻录光驱； 网卡：千兆网卡以及802.11 AC无线网卡，支持5.0G频段（集成BT4.0）； 声卡：High Definition Audio声卡； 接口：4个USB(至少2个USB 3.0)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、网口、多合一读卡器； 显示屏：14寸LED液晶显示屏； 还原卡：支持差异拷贝,支持计算机名、IP地址及登陆用户名自动分配，且支持服务端底层和windows双模式拷贝，速度为3.8G/分钟。还原卡必须支持linux立即还原，可让学生通过私有账号建立个性化实验系统，用于毕业设计、实验教学等环境，其他学生无法删除其数据（教师可在教学系统环境上通过私有帐号创建个人备课系统环境，他人无法删除其数据）。支持创建500个以上。（无需借助其它虚拟化软件实现），支持国家计算机等级考试快速解决方案，能3秒创建新的纯净win7系统，支持考试完毕批量全部删除考试系统并不影响原教学系统。支持屏幕广播：此功能将教师的操作屏幕传送到学生机的屏幕上，传送时兼有声音广播的功能，还能广播带有视频的课件，拥有多种广播方式，可以全屏广播，指定区域广播，还可以将指定课件、程序广播给学生机，方便日后教学维护，以上需求须与现有的多媒体教室平台无缝对接。 | 2 | 台 |  |
| 说明：一、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料。 二、★设备需提供可证明产品原厂彩页或产品使用说明书复印件； 三、第4项：多媒体音视频工作站须投标人带样机进行现场功能演示； 演示内容： 1、两台笔记本电脑显示桌面或应用程序可连接监视器显示，（监视器可由显示器代用）两台笔记本电脑所显示的桌面或程序可由IPAD进行无线特技切换包含拉幕、飞入、消隐等特效，本功能实际使用中可将电脑的桌面进行远程同步显示； 2、提供笔记本电脑桌面现场录制及回放，现场录制的视频中应包含笔记本电脑音频信号； 3、字幕叠加功能，需要现场制作滚动字幕，并实时播出； 4、大于4路视频画中画功能，要求画中画无边框全动态（可用2台笔记本画面各复制一幅动态画面，模拟4路视频画中画），以满足未来多路视频培训及视频会议需要； 5、现场用手机或平板电脑使用APP进行无线操作，多台笔记本画面特技切换，字幕显示及编辑； 6、主机连接2台显示器第一台作为操作主界面，第二台作为PGM播出画面（与大屏幕同步）三台显示均应为动态画面并随特技切换操作同步切换； 7、主机导播系统支持跨平台导播，演示在mac os（苹果操作系统下）进行导播,IPAD下进行导播，app客户端需演示前往Appstore官方下载；（此处演示所需设备由投标人自行携带） 8、主机演示采用12V安全电源供电或DC24V供电（满足潮湿环境下人体安全使用需求）具有上电缓冲功能； 注：本项演示需投标人自带笔记本电脑2台，显示器3台（其中一台模拟投影机屏幕），手机或PAD一部，多功能电源插座若干及演示所需的其它外部设备。 四、标注★设备中标人签订合同前须提供所投产品制造商出具的三年质保承诺书，并加盖制造商公章及中标人公章； 五、投标人现场须提供样机（样品）的，样机（样品）须贴谈判响应单位标签，标签上面注明投标单位的名称，所投产品的品牌、型号等相关信息。演示顺序按照经符合性评审的有效最低价确定的中标候选人排序进行，若演示不合格则废标。最终的中标候选人样机（样品）由集中采购机构保存。公告质疑期期满后三个工作日内，中标人样品及相关资料由采购人取回并妥善保存作为合同签订及履约验收的标准；其他中标候选人样品自行取回。逾期未取回的样品,集中采购机构有权自行处理。 本次采购最高投标限价：人民币伍拾万零玖仟贰佰伍拾元整（￥509250.00元） |  |  |  |  |  |