# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惯性动作捕捉系统 | 基于3轴加速度、3轴陀螺仪和3轴电子罗盘的惯性测量单元；高精度360度全方位运动姿态输出；18个传感器模块单元全无线自组网测量；传感器模块与骨骼对应关系可自由切换；1个无线接收主节点，采用RF技术ISM 2.4GHz，无线数据传输协议基于IEEE 802.15开发，速率1Mb/s，通过USB接口与PC连接通讯，PC端USB供电；角度测量分辨率0.02°；传感器模块姿态测量范围：三轴360°；姿态解算静态精度：Roll<0.5°；Pitch<0.5°；Yaw<1.5°；陀螺仪角速度量程±2000dps，加速度量程±8g，电子罗盘量程±8.1Ga；无线传输距离：室外150米，室内50米；计算频率不低于480Hz；同步时延不超过1/96秒；传感器模块点重量＜12g，单次充电工作时间不小于3小时，典型待机时间不小于30小时，可充电锂离子电池供电，工作温度-20-50℃；数据输出频率 96Hz；多种数据输出格式.RAW，.BVH，FBX, C3D及多种可编程的数据输出格式（四元数，欧拉角，传感器原始数据）可选；支持基于网络端口的实时BVH数据流输出；通过TCP/IP协议传输，支持远程实时旁观； 多窗口、多视角的3D显示操作界面；实时查看/录制/编辑/回放动捕数据；实时监控传感器模块状态（电量、频段、唤醒、休眠和关机）；支持跳跃、奔跑、翻腾等大动态动作数据捕捉；支持上下楼梯、爬坡、上下台阶等动作数据捕捉；支持多人同时捕捉；采用全身绑带穿戴方式，可适应不同体型要求；系统工作准备时间不超过10分钟。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 台式电脑 | 类型：商用台式电脑，塔式机箱，尺寸不大于16升； 主板：英特尔商用270芯片组； 处理器：奔腾双核处理器i5-7500(3.4G/6M/4核)或以上； 内存：8G数据传输速率2400MT/s或以上； 硬盘：1T 或以上，全速队列命令高速硬盘，故障前预警硬盘； 显卡： R7 2G独立显卡或以上； 端口：主机标配至少4个内置USB3.1接口（非USB Hub等转换），DP+VGA； 还原保护功能：出厂自带BIOS版软还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持传输中对数据进行加密、千兆网络传输速度最大可以达到6GB/分钟或以上（百兆网络传输速度可以达到1GB/分钟或以上）、支持多硬盘和Windows正版系统软件、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用； 输入设备：USB抗菌键盘和鼠标； 拓展插槽：2*PCIeX1 1*PCIeX4 1*PCIeX16； 电源：主机内置310W或以上高效节能电源； 显示器：同品牌商用24"宽屏1920x1080 LED背光液晶显示器，动态对比度5百万:1； 认证：80万小时或以上平均无故障运行认证。 投标人须在投标文件中书面承诺提供所投产品的原厂质保服务。服务的内容包括显示器和主机所有部件（含键盘鼠标等易损部件）三年、人工和上门等免费保修服务。 投标文件中须提供主机及显示器原厂彩页的影印件证明投标产品符合以上要求。配置要求必须出厂标配，不接受中标公司改配，交货时查验原厂封条及装箱配置。 | 台 | 25 |  |
| 3 | 工作站 | 机箱外形：可安装在机架中的塔式外形, 机箱内置支持可拆卸防尘罩，支持出厂配置机箱机罩传感器、机箱电磁锁,支持选配机架导轨套件，用于集中式机架部署（不接受机架托板式部署）； 芯片组：≥英特尔PCH C236 处理器:带有英特尔核芯显卡 530 的英特尔酷睿i7-6700（≥3.4GHz，借助英特尔睿频加速技术最高≥4GHz、≥8MB 高速缓存、≥4个内核） 内存：≥16GB(2x8GB) DDR4-2133 内存，通道≥4 DIMM插槽；最大内存：≥64GB 硬盘：机械盘容量≥1TB SATA，转速≥7200转，支持原厂硬盘加密、原厂硬盘故障检测预警；固态盘容量≥256GB SSD（原厂标配），≥4个 SATA 6 Gb/s 端口， 显存：≥2GB NVIDIA Quadro k620 端口：4个 USB 3.0 端口、6个USB 2.0 端口、1个内置 USB 3.0 端口，3个 内置USB 2.0 端口、2个麦克风插、2个DisplayPort1.2、1个DVI-I单链路、1个音频线路输入端、1 个音频线路输出端、1个 RJ-45 端口、2 个PS/2端口（PS/2接口为主板集成，不接受插卡转换方式），支持不低于2个IEEE 1394b端口 扩展插槽：≥1个PCIe Gen3 x16、≥1个PCIe Gen3 x4插槽/x16接、≥1个PCIe Gen3 x4插槽/x4接、≥1个PCIe Gen3 x1插槽,≥1个PCI(可选)； 键盘鼠标：USB键盘鼠标；网络接口：1个RJ-45千兆网卡端口；音频：集成高保真Realtek HD ALC221-VB音频；显示器：同品牌23寸工作站专用超窄边框显示器；电源：≥400W，92% 效率、大范围调整、主动式功率因数校正；硬件管理卡：原厂提供（非第三方）独立的硬件卡，采用PCI-E接口，卡集成底层硬件驱动，无需安装底层驱动，千兆环境速度达每分钟2-4GB，百兆也能突破1GB，支持在同一硬盘上分区之间的拷贝，在同一个硬盘上安装多个同样操作系统的时候，只需要安装一个，不同操作系统可以设置密码；支持公用资料立即还原，支持自动修改登录用户名，支持开机背景图片的自定义设置，支持中文开机选单设置，开机选单支持系统软件名称的备注 其他需求： 投标人须免费安装Sobey正版视频软件 投标人须免费提供正版远程图形软件，实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于340:1。支持AES 256-bit 信号加密，支持远程 3D图形传输协议。该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装。 提供：计算机厂商通过ISO9001:2008、ISO14001:2004认证、ISCCC信息技术服务管理认证证书；（投标文件中须提供以上认证或证书的复印件） 保修：≥3年 7 x 24电话响应，7 x 13现场维修，包括报修受理、电话技术支持以及下一自然日上门 维修服务（法定节假日除外） 投标文件中须提供所投产品的原厂彩页的影印件。 | 台 | 3 |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 本次采购最高投标限价：人民币叁拾万元整（￥300000.00元） |  |  |  |  |  |