货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UHF RFID图书标签 | 功能要求： 1、标签为无源超高频标签，工作频率：860～960MHz（通用于全球 UHF超高频频段），须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准，具有良好的互换性与兼容性； 2、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写； 3、标签可以非接触式的读取和写入； 4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 5、提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写； 6、具有不可改写的96位唯一序列号（UID）； 7、图书标签采用AFI 或者EAS位作为防盗的安全标志方法。 技术要求： 1、标签尺寸：长104mm±2%宽5.5mm±5%厚0.28mm±5%；开标现场须提供标签样品。 2、标签粘贴隐蔽，粘贴到位后不易撕毁、脱落，安装于图书内页夹缝中； 3、标签内用户数据区容量应不小于512位(bits)； 4、标签存储空间：≥ 512bits 5、有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求； 6、有效使用寿命：图书正常的借阅、弯折，可以使用10年以上；内存可擦写100,000次以上。 7、标签具有抗磁条干扰功能，提供第三方权威机构出具的证明资料复印件加盖投标人公章 8、标签存储架构为256位EPC编码，96位TID编码、112位用户TID存储空间与512位用户数据区，提供隐私保护，只允许授权访问标签的EPC与TID内存中的物品信息。支持32位密码保护，支持32位杀死密码；提供标签用户手册。 9、提供标签老化试验报告复印件加盖投标人公章（含标签测试DB值、频率等曲线等信息）。 10、标签具有防静电功能，且通过《GB/T17626.2》标准测试，提供第三方检测机构出具的相关检测报告复印件加盖投标人公章。 11、标签通过环境试验，符合《GB/T2423.1》及《GB/T2423.2》标准，提供第三方检测机构出具的相关检测报告复印件加盖投标人公章。 12、UHF RFID图书标签须与RFID设备兼容。 服务要求： 1、投标人须提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通文献是否可以被带出馆外。 2、提供十年免费质保。投标时提供10年质保承诺函，质保期内对因质量问题不能正常使用的标签提供免费更换。 | 650000个 | 新老校区图书馆11个书库共65万图书电子标签 |
| 2 | UHF RFID层架标签 | 功能要求： 1、标签为无源超高频标签，须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准，具有良好的互换性与兼容性； 2、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写； 3、标签可以非接触式的读取和写入； 4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 5、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露； 6、具有不可改写的96位唯一序列号（UID）； 7、标签采用AFI 或EAS 位作为防盗的安全标志方法； 8、标签为自带不干胶标签。层位和架位标签上可标识层位和架位代号。 技术要求： 1、工作频率：860～960MHz； 2、标签内用户数据区容量应不小于 512二进制位(bits)； 3、标签存储空间：≥ 512bits 4、有效识读距离：符合盘点设备读取要求； 5、内存可擦写100,000次以上。 6、标签通过环境试验，符合《GB/T2423.1》及《GB/T2423.2》标准，提供第三方检测机构出具的相关检测报告复印件加盖投标人公章。 服务要求： 1、提供10年免费质保。投标时提供10年质保承诺函，质保期内对因质量问题不能正常使用的标签提供免费更换； 2. 标签上印制指定LOGO图案。 | 11000个 |  |
| 3 | 标签转换加工 | 加工内容 1．负责将图书标签粘贴在图书书脊中（中间偏上部位，RFID图书标签粘贴在图书的倒数第20页），粘贴位置隐秘；若图书厚度≤6mm则去除书中磁条。图书标签粘贴的合格率≥99%。 2．完成图书标签数据转换，要求准确无遗漏，图书标签数据转换的合格率≥99%；严格按照《中国图书馆分类法》完成图书上架并进行细排架，图书上架的合格率≥98%；完成图书定位，要求图书无遗漏和错架，图书定位的合格率≥99%。 3．在图书标签粘贴和数据转换过程中，图书馆对已转换图书进行抽样检查，若合格率<99%，中标方必须将已转换图书全部返工； 4．质保期：10年，质保期内对因质量问题不能正常使用的标签提供免费上门更换。 | 650000个 |  |
| 4 | RFID防盗安全门禁（带摆闸双通道） | 功能要求： 1、须符合国际相关行业标准ISO 18000-6C标准； 2、电磁辐射须遵守国家法定要求，须符合相关的国际和行业标准； 3、可以兼容使用AFI报警模式或EAS报警模式； 4、可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的超高频RFID标签； 5、可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 6、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测。 7、门禁自带一体式嵌入式不小于5寸液晶显示屏实时显示进出馆人数，自带流量统计功能，提供实物照片。 8、系统在人员经过时，自动开启监测，在无人经过时，自动休眠。 9、系统具有故障报警提示功能；10、具有音频和视觉报警信号，报警音量可调控； 11、系统需提供接口以实现远程诊断、监控； 12、馆方可设定系统采用在线或离线工作模式； 13、门禁面板印刷彩色图案并在中标后提供不少于三种以上图案印刷方案供用户方选择。 14、安全门系统应包含摆闸设备，遇图书报警自动关闭摆闸，同时监控系统进行抓拍存档。 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz； 2、双通道门禁宽度：1700mm 3、为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，电磁辐射须遵守国家法定要求，须符合“GB12638-90《微波和超短波通信设备辐射要求》”的标准，具有CNAS认证机构或其它同等权威机构出具的符合“GB12638-90《微波和超短波通信设备辐射要求》”检测报告（复印件加盖投标人公章，需提供完整版检测报告。）。 服务要求： 4、设备通过环境试验，符合《GB/T2423.1》及《GB/T2423.2》标准，提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件加盖投标人公章。 5、设备需内置红外检测装置，可识别运动方向，并进行人数统计; 服务要求： 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件。 2、投标时提供三年服务承诺函并加盖投标人公章。在质保年限内设备出现异常各部分可免费单独更换。 | 1套 |  |
| 5 | NVR监控系统（24路） | 功能要求： 实现门禁设备联动监控高清抓拍存档，全天候视频存档保存周期不少于30天。 技术要求： 为保证系统稳定性，室内网络摄像机和硬盘录像机同一品牌，选用国产品牌产品。 一、室内网络摄像机：（6台） 室内网络监控摄像机，带云台，配套专用支架，具体要求如下： 1、视频输出支持1280×960@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于950TVL；红外距离不小于40米；6倍变焦，1个内置MIC；最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux；信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms； 2、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。具备宽动态、数字降噪、强光抑制功能。具备区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色。通过菜单进行区域编码设置，最多可支持8块区域 3、水平手控速度不小于60°/S，定位准确度：±0.1°；垂直手控速度不小于50°/S；水平0-350°旋转，垂直-20-90°旋转。 4、1路报警输入接口，1路报警输出接口，1路音频输入，1路音频输出。 5、300个预置位，18条巡航扫描，7条以上的模式路径设置，预置点视频冻结功能；能在图像画面中选定任意区域，移动放大或缩小至画面中心；屏幕字符显示功能，掉电记忆，事件抓图上传ftp功能。 6、产品应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 7、采用H.265、H.264编码，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/MP2L2/AAC；支持码流平滑设置；支持三码流同时输出；支持GB28181协议；支持48kHz音频采样率。 8、产品应具备较好防护性能，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波。 二、硬盘录像机：（1台） 1、能接入总带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像；能接入支持ONVIF协议、RTSP协议和GB28181协议的设备，能一键激活并添加局域网内IPC；1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 2、进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像；4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；1200W高清网络视频的解码显示；将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像；将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏；同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像； 3、按键式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生；通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像； 三、施工和售后服务 按照国家规范施工；使用六类非屏蔽双绞线；使用国标电源线，网络监控摄像头采用集中供电，报价包含施工所需的所有配套材料和人工费。 室内网络摄像机、硬盘录像机，整机（含所有配件）原厂3年免费质保，质保期内当日4小时（24X7）上门服务（配件+人力)，人工、配件和交通等任何费用全免。提供首次原厂上门安装服务；所有配置必须在原厂预装出厂，保证完整包装不开封。 投标时提供三年服务承诺函并加盖投标人公章。 | 1套 |  |
| 6 | UHF RFID自助借还设备 | 功能要求： 1、能与图书馆现有汇文软件系统数据无缝对接，实现数据的调用和写入等功能。（投标人须承诺：所供应设备能够与现有汇文软件系统数据实现无缝对接，实现数据的调用和写入等功能。） - 可非接触式快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签； - 系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能。系统拥有远程诊断、监控功能，管理员可以远程登录自助设备进行管理； - 可以对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次处理多本流通文献，且处理速度要快； - 配备触摸显示屏，具有图形化操作界面，提供视觉交互提示功能。支持设备在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它设置内容； - 设备支持 UHF RFID借书证、条码借书证、一卡通借书证、二代身份证（根据馆方实际的读者卡类型配置）； - 具备防止一书登录多书借出功能。具防止抽换图书功能，防止读者在自助借还处理过程中抽换书籍； - 对于读者和工作人员的误操作，具备声音和文字提示功能，可调控音量； - 操作完成即自动打印收据，可根据需求显示读者姓名、借阅/归还的文献题名与归还日期及图书馆提供的其他信息； - 配合后台应用系统使读者有使用密码的功能。保护读者隐私，可选择显示读者姓名、读者条码号，在借文献数量、读者在借文献等非隐私信息等； - 支持离线操作模式，有完善的后续处理功能；提供自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务； 技术要求： 1、符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准，工作频率：920～925MHz； 2、设备须通过国家强制CCC认证，提供CCC认证证书复印件加盖投标人公章。提供《国家强制性产品认证试验报告》复印件并加盖投标人公章（型号须与所标设备型号一致）。 3、为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，电磁辐射须遵守国家法定要求，须符合“GB12638-90《微波和超短波通信设备辐射要求》”的标准，具有CNAS认证机构或其它同等权威机构出具的符合“GB12638-90《微波和超短波通信设备辐射要求》”检测报告复印件加盖投标人公章。 4、自助借还的借阅平台采用凹槽设计，有效控制读取范围，提供相应的产品图片。 5、防冲突性：一次可有效识读8个以上RFID标签（图书厚度约为25mm）； 6、通信接口：USB或RS232、RJ45。 7、设备主体颜色和图书馆环境相适应，供应商中标后提供三种以上设备颜色搭配方案供用户方选择。 8、为保障系统的良好扩展性、兼容性、通借通还性，图书借还装置能够兼容高频和超高频，提供第三方权威机构出具的相关证明文件复印件加盖投标人公章 9、设备须支持高频和超高频。 服务要求： 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。 2、提供三年免费质保，在质保年限内设备出现异常各部分可免费单独更换； 3、硬件设备和数据接口符合国际标准和国内高校UHF数据模型标准，各部件可单独更换升级，可根据标准的变更免费升级系统； 4、投标时提供三年服务承诺函并加盖投标人公章。 | 5套 |  |
| 7 | UHF RFID馆员工作站 | 功能要求: 1、与图书馆现有的图书馆管理软件实现无缝联接； 2、借还书时可以对图书标签防盗位进行自动复位或置位； 3、须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准； 4、具有操作人员的权限管理功能； 5、可对RFID标签非接触式地进行阅读，必须有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力； 6、实现具备以下功能： 借书：实现图书借阅功能，一次可实现多本图书的借阅操作； 还书：实现图书归还功能，一次可实现多本图书的归还操作，包括预约、支付罚金等功能； 键盘仿真：将获取到的图书标签转换为条码号，并以模拟键盘输入的方式，将条码号输入到图书管理系统借书或还书界面中； 借还查询：查询读者在某段时间内的借还记录； 借还统计：提供按月、按日、按时间段统计各借还机上借阅、归还的数量。 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz； 2、阅读范围半径：0-100 mm； 3、为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，电磁辐射须遵守国家法定要求，须符合“GB12638-90《微波和超短波通信设备辐射要求》”的标准，具有CNAS认证机构或其它同等权威机构出具的符合“GB12638-90《微波和超短波通信设备辐射要求》”检测报告（复印件加盖投标人公章，需提供完整版检测报告）。 6、通信接口：RJ45或RS232。 7、配套PC机： 处理器：不低于英特尔 奔腾双核G3260处理器；内存不低于4GB DDR3 1600MHz；主板芯片组不低于Intel H81；硬盘≥500GB 7200转SATAIII硬盘；集成声卡、千兆网卡；抗菌防水光电鼠标、USB键盘；扩展接口：前置USB接口、AUDIO接口，1个PCI接口，3个PCI-E接口，一个串口；主机自带加电启动功能；300W节能电源；立式机箱，机箱防盗设计，机箱防盗锁扣；两个不小于19英寸 LED显示器。 8、设备设计符合馆员工作习惯，为减轻工作人员工作压力，条码扫描枪和转换台需为一体化设计，书籍转换时不需多余动作，将书籍放置到转换台无需拿起条码枪即可完成书籍数据转换。（投标时提供设备样品并现场演示） 9、设备须通过国家强制CCC认证，提供CCC认证证书复印件加盖投标人公章。提供《国家强制性产品认证试验报告》复印件（型号须与所标设备型号一致)。 服务要求： 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件。 2、提供三年免费质保，在质保年限内设备出现异常各部分可免费单独更换； 3、 硬件设备和数据接口符合国际标准和国内高校UHF数据模型标准，可根据标准的变更免费升级系统； 4、馆员工作站必须具有自动借还功能，在学生借还高峰期作为自助借还设备使用； 5、 投标时提供三年服务承诺函并加盖投标人公章。 | 2套 |  |
| 8 | UHF RFID 标签转换台 | 功能要求： 1、能与图书馆现有软件系统数据无缝对接，实现数据的调用和写入等功能，（投标人须承诺：所供应设备能够与现有汇文软件系统数据实现无缝对接，实现数据的调用和写入等功能。） 2、借还书时可以对图书标签防盗位进行自动复位或置位； 3、须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准； 4、具有操作人员的权限管理功能； 5、可对RFID标签非接触式地进行阅读，必须有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力； 6、须自带故障诊断功能，须配有故障指示灯，机器工作状态一目了然； 7、可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高，投标人需提供详细的条形码转换方案和实施效率说明； 8、系统必须有准确醒目的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态； 9、标签写入成功或失败时，设备会发出不同的声音提示。 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz； 2、阅读范围半径：0-100 mm； 3、通信接口：RJ45或RS232。 4、通过环境试验，符合《GB/T2423.1》及《GB/T2423.2》标准，提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件加盖投标人公章。 服务要求： 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件； 2、提供三年免费质保，在质保年限内设备出现异常各部分可免费单独更换； 3、投标时提供三年服务承诺函并加盖投标人公章。 | 2台 |  |
| 9 | UHF RFID多功能移动图书管理车 | 功能要求： 1、可对超高频RFID标签非接触式的进行阅读，快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签，快速识别粘贴在架位上的RFID架标及层标； 2、设备配套软件须能实现资料搜索、资料错架检查、顺架、保存典藏结果等功能； 3、设备数据存储容量≥120GB，且存储容量可通过存储设备进行扩展； 4、具有可扩展性和可维护性； 5、具备可扩充的无线网络连接功能。可通过无线网络和服务器进行数据传输； 6、触摸液晶屏尺寸不小于12寸，分辨率不小于1024×768，32位真彩； 7、推车式盘点设备轻便可移动，适合不同书架通道； 8、设备在找到目标图书，定位正确架位，发生报警提示时都必须同时提供声音、画面提示。声音音量可以调 节。 9、提供顺架、盘点、新书上架、倒架、上架指导、剔旧、图书查找等功能。 技术指标： 1、须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准，工作频率：920～925MHz； 2、盘点设备RFID标签阅读器阅读范围半径：0-50mm； 3、设备内的RFID读写器须电磁辐射符合国家工信部管理规定和要求； 4、防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读； 5、电池必须为锂电池，单次充电连续工作时间大于12小时，系统手持部分重量≤300g（含线缆）； 6、为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，电磁辐射须遵守国家法定要求，须符合“GB12638-90《微波和超短波通信设备辐射要求》”的标准，具有权威部门提供的符合“GB12638-90《微波和超短波通信设备辐射要求》”检测报告复印件加盖投标人公章。提供设备通过国家认可委（CNAS）认可的专业检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（需提供完整版检测报告）。 7、盘点车手持天线能自动判定图书距离，当遇到图书时自动打开读取，在10CM左右范围不产生误读，避免读取上下层和前后书架图书误读。 8、设备整机通过《GB9254》标准检测，提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 服务要求： 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件。 2、提供三年免费质保，在质保年限内设备出现异常各部分可免费单独更换； 3. 硬件设备和数据接口符合国际标准和目前国内高校UHF数据模型标准，可进行标准的免费升级； 4. 投标时提供三年服务承诺函并加盖投标人公章。 | 3套 |  |
| 10 | 图书馆RFID智能软件平台 | 功能要求： 系统平台以面向网络化、标准化、数字化、为基本设计思想，具有完备的系统功能、友好的用户界面、灵活的参数设置，并遵循各类标准协议。同时，投标方应承诺对将来招标人基于RFID系统实施的创新服务提供必要的技术支持。 1、电子标签转换系统：完成对图书电子标签的注册、转换、注销等功能，提供相应软件著作权复印件加盖公章； 2、馆员工作站系统：支持标签转换和图书检索等功能，同时支持人工借还图书，提供相应软件著作权复印件加盖公章； 3、图书安全检测系统：对借阅图书进行合法性监测；保证系统的高侦测性和零误报率，提供相应软件著作权复印件加盖公章； 4、自助借还系统：实现对安装有电子标签的图书进行借还、续借等功能；提供相应软件著作权复印件加盖公章； 其他要求： 1. 应用软件功能设计与展现可根据用户需求定制，基本功能必须满足实际业务需求； 2. 数据接口符合国内高校UHF数据模型标准，可根据标准的变更免费升级系统； 3. 提供配套的驱动、SDK开发包、维修手册和操作说明，提供五年以上免费质保,产品使用寿命期内免费升级。 4.中标单位到现场进行系统免费调试安装、免费培训管理人员2人。 | 1套 |  |
| 11 | 图书馆三维立体导航系统 | 功能要求： 1、可为读者提供快捷方便的查询方式，读者可通过手机APP查询机等客户端实现检索并定位图书。 2、读者可根据题名、责任者、索书号、条码号等进行模糊查询，能够查询到图书的详细信息，还能图形化显示、定位图书所在书架位置。 3、作为图书馆网站的一个子链接实现与图书馆OPAC系统的无缝链接。 4、网页界面美观、布局合理。 其他要求： 1. 应用软件功能设计与展现可根据用户需求定制，基本功能必须满足实际业务需求； 2. 数据接口符合国内高校UHF数据模型标准，可根据标准的变更免费升级系统； 3. 提供配套的驱动、SDK开发包、维修手册和操作说明，提供五年以上免费质保,, 产品使用寿命期内免费升级； 4.中标单位到现场进行系统免费调试安装、免费培训系统管理人员2人。 5.提供三维定位系统著作权复印件加盖投标人公章。 | 1套 |  |
| 12 | SIP2接口对接+一卡通接口 | 功能要求：实现RFID图书智能管理系统与图书馆现用的汇文图书管理系统无缝连接。实现RFID图书智能管理系统、汇文图书管理系统与校园一卡通无缝对接。保证RFID图书智能管理系统各设备正常运行。 1、支持SIP2/NCIP协议，支持图书馆自动化管理系统，可以图书馆现使用的图书管理系统进行连接，支持多平台,方便图书馆后台软件的升级换代； 2、可使用校园一卡通卡作为读者证，能够读出卡内信息并关联到读者。 | 1套 |  |
| 13 | 书车 | 一、技术要求： 1.规格：高800*宽500 *长870mm（尺寸可上下浮动） 2.厚度：方管2.5MM以上 立柱1.5MM以上 层板1.0MM以上 3.轮子: 四个超静音万向轮,两个带刹车装置，带减振垫 4.承重: 承重80KG，能存放200册书 5.工艺：钢板剪切模压成形,表面处理采用全自动静电亚光喷涂,颜色均匀,防锈 二、服务要求： 提供3年质保，在质保年限内设备出现异常各部分可免费单独更换。 | 15台 |  |
| 14 | 总服务台及主控室改造 | 1.台面：高档大理石，需要根据要求设计； 2.柜体：马六甲实木木板，表面胶合强度大于或等于0.6MPa，且合格试件数与试件总数之比大于或等于80%；甲醛释放量为E0等级（小于等于0.5mg/L）。 3.部件：需要采用高品质零部件； 4.构架：采用高级不锈钢主体，表面拉丝； 5.玻璃：采用10mm厚钢化玻璃，窗口开洞配铝合金拉丝窗门； 6.灯光：采用LED灯源，设计根据要求。 7.总服务台及背景装修尺寸与效果，主机室(约40平米)整体改造方案投标时需提供总服务台及背景装修效果图、有尺寸标注的三视图，中标后交采购人书面确认后实施。 | 1套 |  |
| 15 | 立式空调 | 12000W制冷量5匹冷暖空调，总服务台内美观安装，包含强电面板等安装及加长管道、辅材、人工等费用。 | 1台 |  |
| 16 | UPS续保及线路改造 | 一、主机房UPS强电改造，通到南北楼1-5层弱电间，包含每层楼RFID自助设备的强弱电铺设及二楼服务台立式空调的380V强电铺设，要求所有线路走PVC管,含面板安装,线路规格不低于4mm2，地面管线要开槽填平，包含所有材料及人工。 二、UPS主机产品需要续保: 1.图书馆现有UPS主机MP-3120KVA主机一台,投标人须提供UPS主机续保壹年服务。 2.产品续保期间，为了提高产品的可靠性，降低故障率，中标人提供预防性现场巡检服务，每月对电源主机进行一次巡查，每半年对电源进行一次检测。 3.续保期间的产品维修，中标人不再额外收取任何费用（续保费已包含：产品维修时的硬件更换费、维修备件费、劳务费和交通费，投标时应充分考虑上述费用，采购人不再另行支付）。 4.确保采购人续保的设备（不间断电源设备）正常运转。 5.续保设备出故障时，技术人员应在接到采购人用户通知后，在30分钟之内响应，并在采购人规定的时间内排除故障。 6.全年7×24小时为用户提供电话支持服务。 | 1套 |  |
| 17 | LED全户外P10高亮双色门头电子显示屏 | 一、技术要求： 长14米宽0.5米，LED全户外双色门头电子显示屏P10，包含辅材、布线人工，配送字幕软件发布系统及现场安装调试。 二、其他要求： 1. 提供三年免费质保，在质保年限内设备出现异常提供各部分免费单独上门更换； 2. 投标时提供三年服务承诺函并加盖投标人公章。 | 1套 |  |
| 18 | WAF应用防护系统 | 国内品牌，专业WEB应用防护系统产品，非防火墙、UTM、NGAF产品；标准机架尺寸、1U；1个RJ45串口，1个GE管理口，4个GE电口（内置电口Bypass），硬盘大于1TB，网络层吞吐量≥2Gbps，应用层检测能力≥300Mbps，最大并发连接≥7.5万，每秒新建会话数≥2400，每秒事务处理能力≥6000，Flood防护能力为14.8万pps； 1.具备IPV6协议通过与防护；具备SQL注入、XSS防护，具备使HTTP头域中的Cookie、Referer、User-Agent，Except字段过防护、CSRF防护、爬虫防护、盗链防护等策略； 2.具备Cookie安全机制，包括Cookie加密和Cookie签名的防护算法。 3.具备暴力破解防护，可针对指定URL进行暴力破解防护。 4.具备对慢速攻击的防护。具备slow header 和slow post的攻击方式防护。 5.具备提供PCI-DSS符合性报表。 6.具备SSL加密会话分析，SSL加载，SSL卸载；具备各类DDOS防护，TCP Flood防护和HTTP Flood防护； 7.具备硬件网页防篡改，具备自动监测页面被篡改情况的功能，具备视觉恢复功能，即发生网页篡改后，对外仍显示被篡改前的正常页面，具备时间管理功能，可以在不同的时间段设定不同的网页篡改防护策略。能够防止网络内容被篡改。 8.具备透明模式、旁路模式和反向代理模式部署； 9.设备自身具备“SQL注入、XSS漏洞扫描”和“挂马扫描”功能。 10.具备对网站正常流量进行自学习，并能将学习结果转换成白名单； 11.具备根据用户配置的服务器信息，自动生成一套安全解决方案。 12.具备紧急模式，当连接数超过阀值时，已经代理的连接正常代理，对新增的请求不进行代理，直接转发，防止WAF成为访问瓶颈；具备对上传和下载的文件进行检测。 13．具备扫描防护，可以通过设置服务器应答分布统计，调整扫描防护策略。 14.设备具备与原厂提供7X24小时WAF安全运维服务相配合，该服务可协助完成初步阶段的设备运营工作，包括WEB攻击检测与防护、设备维护、策略优化、安全日志分析、并有详细SLA文档说明服务内容和过程，具备按周提供安全日志分析报告； 15.为保证产品及服务质量，所投产品要求免费提供五年的原厂质保、硬件升级、软件升级和WAF的特征库升级，投标人投标时须考虑此项费用。 16.中标单位到现场进行设备免费调试安装、免费培训系统管理人员2人。 其他要求： 1. 提供五年免费质保，在质保年限内设备出现异常提供各部分免费单独上门更换； 2. 投标时提供三年服务承诺函并加盖投标人公章。 | 1套 |  |
| 19 | 图书馆自动化设备及网络运维服务 | 菱湖图书馆及逸夫图书馆工作电脑、自动化设备及网络设备、弱电线路的壹年运行维护(自合同签订之日起)，其中包括配件耗材等费用(除PC主板、交换机、光纤模块)。菱湖图书馆及逸夫图书馆各安排一名驻点技术工程师，共2名，全年7×24小时为用户提供电话支持。 | 1套 |  |
| 说明： 1.本项目所涉及软件产品均需提供五年以上免费质保。 2.上述所有硬件产品均需提供产品彩页并加盖投标人公章。 3.为保证系统运行稳定及售后服务时效性，本项目要求中标单位免费提供RFID厂家2名技术人员驻场支持一年，采购方提供办公地点。驻场服务时间从项目施工之日起，截至项目正式验收后一年。（此项费用由投标人承担） 4、在施工过程中产生的辅材由投标人承担。 5、投标人现场须提供样机（样品）的，样机（样品）须贴投标单位标签，标签上面注明投标单位的名称，所投产品的品牌、型号等相关信息。通过符合性评审投标人进入演示环节，演示按照投标报价由低到高的排序进行，若演示不合格则废标。最终的中标候选人样机（样品）由集中采购机构保存。公告质疑期期满后三个工作日内，中标人样品及相关资料由采购人取回并妥善保存作为合同签订及履约验收的标准；其他中标候选人样品自行取回。逾期未取回的样品,集中采购机构有权自行处理。 6.签订合同后10工作日内，中标人需提供一套投标设备样品至采购方进行综合性测试以验证其承诺的技术参数，投标人需考虑相关费用。 7、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 本次采购最高投标限价：人民币贰佰万元整（￥2000000.00元） |  |  |  |  |