# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 货物需求一览表

第一包：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 参考样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动课桌椅 | 1200*450*760mm,活动桌椅，两人连体。 材质说明：1、脚板采用30*60*1.5mm椭圆钢管。2、立柱采用30*60*1.5mm椭圆钢管。3、拉横担采用30*60*1.5mm椭圆钢管。4、桌箱寸管采用20*20*1.5mm方管。5、桌箱采用0.6mm冷扎钢板冲压一次成型。6、椅座、椅靠采用20*20*1.5mm方管制作。7、椅架脚板、立柱、寸管采用30*60*1.5mm椭圆钢管。8、脚套采用PP工程塑料。9、桌面采用1200*450*20mm实木多层板，座板、靠板12mm多层板。技术说明：课桌椅所有焊接全部采用二氧化碳气体保护焊进行焊接，牢固、表面光滑无毛刺，无假焊，焊接完成后采用机械抛丸除油除锈处理，表面通过现代化流水线200度以上高温静电喷塑处理，表面平整，颜色均匀无疤痕。 | 套 | 3013 | 数学学院1045套，教育学院1968套。 |  |
| 2 | 凳子 | 规格：360×250×450mm，方形，凳面四周20*20mm方管焊接内嵌采用E1级多层板，蓝色，凳面厚度≥18mm，全钢架烤漆制作，凳架立柱采用≥25×25mm方钢，横档采用≥20×20mm方钢，厚度≥1.0mm,结实牢固；凳面高450mm。 | 个 | 108 | 化学学院 |  |
| 3 | 黑板 | 四合一升降2*6m。 1、产品结构：升降绿板由四块1000*3000mm书写板组成。 2、书写面：采用烤漆板技术，优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.4mm，涂层硬度≥6H无痕（莫氏）；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看。表面粗糙度：Ra 1.6-3.2μ，光泽度≤6﹪，没有明显眩光，书写面经一万次擦拭后，表面粗糙度大于1.6μ。 3、内芯材料：采用七层瓦楞纸板或防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板（泡沫板适应长期潮湿环境），采用标准工艺，书写无吱咔声，改善书写手感，厚度≥16mm。 4、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 5、板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型，无辐射、无污染，剪切强度≥0.26MPa，耐高温≥262°，耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。 6、边框：整体采用高强度工业电泳香槟色铝合金；内框规格≥25mm*30㎜，铝合金壁厚≥1.0mm；包角材料采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，无尖角毛刺，。 7、升降系统：配装侧镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB，边框上侧两侧有定向齿轮组，用高强度链条将前后两层书写板连接。 8、安装：隐形安装、没有外露的挂接件，符合安全要求。 | 套 | 10 | 数学学院 |  |
| 4 | 黑板 | 四合一升降2*4m。 1、产品结构：升降绿板由四块1000*2000mm书写板组成。 2、书写面：采用烤漆板技术，优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.4mm，涂层硬度≥6H无痕（莫氏）；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看。表面粗糙度：Ra 1.6-3.2μ，光泽度≤6﹪，没有明显眩光，书写面经一万次擦拭后，表面粗糙度大于1.6μ。 3、内芯材料：采用七层瓦楞纸板或防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板（泡沫板适应长期潮湿环境），采用标准工艺，书写无吱咔声，改善书写手感，厚度≥16mm。 4、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 5、板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型，无辐射、无污染，剪切强度≥0.26MPa，耐高温≥262°，耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。 6、边框：整体采用高强度工业电泳香槟色铝合金；内框规格≥25mm*30㎜，铝合金壁厚≥1.0mm；包角材料采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，无尖角毛刺，。 7、升降系统：配装侧镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB，边框上侧两侧有定向齿轮组，用高强度链条将前后两层书写板连接。 8、安装：隐形安装、没有外露的挂接件，符合安全要求 | 套 | 23 | 数学学院13套，教育学院10套 |  |
| 5 | 白板 | 规格型号为1*2m。 - 1、面板：选用成品文教用彩钢板（白），厚度0.4mm，表面有保护膜，漆膜厚度5μm，保证使用十年（人为因素除外）。 - 2、内芯：选用高强度消音七层瓦楞纸板（规格不低于面纸300g，底纸120g）、消音蜂窝纸板或高密度泡沫板（厚度≥20mm），采用标准工艺，改善书写手感，书写无吱吱声，蜂窝纸板每平方可承受800kg压力。 3、背板：优质镀锌板，厚度0.3mm,每隔8cm设置2cm的加强槽。 4、胶合剂:制胶原料，优质强力喷胶。 5、边框：规格：25*35（mm），高强度工业用铝合金6060—T5，表面经过电泳氧化处理，立体加强双梯形设计，壁厚1.2mm，硬度值HRC12度。 6、包角：防老化ABS工程塑料。 | 套 | 10 | 化学学院 |  |
| 6 | 黑板 | 固定普通，规格为1.2*4m。 1、面板：选用成品文教用彩钢板（绿色），厚度0.4mm，表面有保护膜，漆膜厚度5μm，保证使用十年（人为因素除外）。 2、内芯：选用高强度消音七层瓦楞纸板（规格不低于面纸300g，底纸120g）、消音蜂窝纸板或高密度泡沫板（厚度≥20mm），采用国际先进工艺，改善书写手感，书写无吱吱声，蜂窝纸板每平方可承受800kg压力。 3、背板：优质镀锌板，厚度0.3mm,每隔8cm设置2cm的加强槽。 4、胶合剂:制胶原料，优质强力喷胶。 5、边框：规格：25*35（mm），高强度工业用铝合金6060—T5，表面经过电泳氧化处理，立体加强双梯形设计，壁厚1.2mm，硬度值HRC12度。 6、包角：防老化ABS工程塑料。 | 套 | 35 | 化学学院 |  |
| 7 | 黑板 | 普通规格为长4m高1.2m。 1、面板：选用成品文教用彩钢板（绿色），厚度0.4mm，表面有保护膜，漆膜厚度5μm，保证使用十年（人为因素除外）。 2、内芯：选用高强度消音七层瓦楞纸板（规格不低于面纸300g，底纸120g）、消音蜂窝纸板或高密度泡沫板（厚度≥20mm），采用标准生产工艺，改善书写手感，书写无吱吱声，蜂窝纸板每平方可承受800kg压力。 3、背板：优质镀锌板，厚度0.3mm,每隔8cm设置2cm的加强槽。 4、胶合剂:制胶原料，优质强力喷胶。 5、边框：规格：25*35（mm），高强度工业用铝合金6060—T5，表面经过电泳氧化处理，立体加强双梯形设计，壁厚1.2mm，硬度值HRC12度。 6、包角：防老化ABS工程塑料。 | 套 | 94 | 教育学院 |  |
| 8 | 白板 | 规格为普通型4*1.2m。 1、面板：选用优质成品文教用彩钢板（白），厚度0.4mm，表面有保护膜，漆膜厚度5μm，保证使用十年（人为因素除外）。 2、内芯：选用高强度消音七层瓦楞纸板（规格不低于面纸300g，底纸120g）、消音蜂窝纸板或高密度泡沫板（厚度≥20mm），采用标准生产工艺，改善书写手感，书写无吱吱声，蜂窝纸板每平方可承受800kg压力。 3、背板：优质镀锌板，厚度0.3mm,每隔8cm设置2cm的加强槽。 4、胶合剂:制胶原料，优质强力喷胶。 5、边框：规格：25*35（mm），高强度工业用铝合金6060—T5，表面经过电泳氧化处理，立体加强双梯形设计，壁厚1.2mm，硬度值HRC12度。 6、包角：防老化ABS工程塑料。 | 套 | 2 | 教育学院 |  |
| 9 | 黑板 | 规格为普通型长6.6m高1.2m。 1、面板：选用成品文教用彩钢板（绿色），厚度0.4mm，表面有保护膜，漆膜厚度5μm，保证使用十年（人为因素除外）。 2、内芯：选用高强度消音七层瓦楞纸板（规格不低于面纸300g，底纸120g）、消音蜂窝纸板或高密度泡沫板（厚度≥20mm），采用标准生产工艺，改善书写手感，书写无吱吱声，蜂窝纸板每平方可承受800kg压力。 3、背板：优质镀锌板，厚度0.3mm,每隔8cm设置2cm的加强槽。 4、胶合剂:制胶原料，优质强力喷胶。 5、边框：规格：25*35（mm），高强度工业用铝合金6060—T5，表面经过电泳氧化处理，立体加强双梯形设计，壁厚1.2mm，硬度值HRC12度。 6、包角：防老化ABS工程塑料。 | 套 | 2 | 教育学院 |  |
| 10 | 黑板 | 规格为普通型长5m高1.2m。 1、面板：选用成品文教用彩钢板（绿色），厚度0.4mm，表面有保护膜，漆膜厚度5μm，保证使用十年（人为因素除外）。 2、内芯：选用高强度消音七层瓦楞纸板（规格不低于面纸300g，底纸120g）、消音蜂窝纸板或高密度泡沫板（厚度≥20mm），采用标准生产工艺，改善书写手感，书写无吱吱声，蜂窝纸板每平方可承受800kg压力。 3、背板：优质镀锌板，厚度0.3mm,每隔8cm设置2cm的加强槽。 4、胶合剂:制胶原料，优质强力喷胶。 5、边框：规格：25*35（mm），高强度工业用铝合金6060—T5，表面经过电泳氧化处理，立体加强双梯形设计，壁厚1.2mm，硬度值HRC12度。 6、包角：防老化ABS工程塑料。 | 套 | 1 | 教育学院 |  |
| 11 | 讲桌 | 上围板为优质冷轧钢板，板厚1.2mm，双包，表面颜色为灰白色桔纹。 侧边为优质冷轧钢板，板厚1.2mm，单面，内衬加强板，表面颜色为灰白色桔纹。上台面板为E1级三聚氰胺板，颜色为拉丝银，厚度为25mm，机器封边。下台面板为 E1级三聚氰胺板，颜色为拉丝银，厚度为18mm，机器封边。抽屉为钢制抽屉无轨道。穿线孔开孔位置见附图。 要求焊接表面波纹均匀，并保证焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好，所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷248环氧型树脂粉末涂料，经200度高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力等均符合检验标准。 | 套 | 79 | 数学学院23套，教育学院56套 |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 本次采购最高投标限价：人民币壹佰壹拾壹万元整（￥1110000.00元） |  |  |  |  |  |  |

第二包：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 1、投影技术：3LCD，0.63英寸无机液晶板×3； 2、标称亮度：≥3800（ISO21118国际标准亮度）/对比度：≥10000:1/标准分辨率:1024*768(XGA)； 3、高效防尘过滤系统、断电保护；自动信号输入搜索功能；自动梯形校正；自动像素调整；画面屏蔽；中央开关控制；自动亮度调节功能（根据使用环境不同而调整灯泡输出亮度）；支持无线网络投影，可选配无线网卡支持与平板电脑/智能手机通过USB无线连接器无线连接至投影机； 4、投影方式：支持正投、背投、桌面、吊装； 5、灯泡类型：超高压汞灯；灯泡功率230W左右；投影机灯泡寿命：≥10000小时(灯泡模式:低)/5000小时(灯泡模式:标准)； 6、变焦比：≥1.2倍；投影画面尺寸：30-300英寸； 7、质保时间：≥3年 灯泡12个月； 8、中标后7个工作日内必须提供厂家出具的售后服务及质保承诺书原件； 9、提供国家权威机构出具的产品检测报告（ISO标准）和3C认证证书（以上资料提供复印件并加盖投标人公章）； 10、投标时须提供产品技术参数彩页并加盖投标人公章。 | 台 | 40 |  |
| 2 | 多媒体集中控制系统 | 1.全贴片工艺制造，一体化结构； 2.智能联动，一键开关机。“上课”，“下课”键可选择联动投影机、幕布、电脑开关，通过拨码开关设置联动； 3.投影机延时断电,使投影机充分散热，有效延长投影机使用寿命； 4.内置VGA 3×2切换器，音频4×1切换器，视频 2×1切换器； 5.一路话筒输入，内置话筒混音放大功能； 6.内部固化投影机控制码，通过拨码开关选择，无需写码，永不丢失, 可选择串口和红外两种方式控制控制投影机，适应各种不同投影机； 7.LED灯显示当前工作状态，400MHz高清VGA长线放大电路，有效改善线路过长引起的信号衰减； 8.前置笔记本输入接口、网络接口，USB接口、可控220V电源输出五孔插座，关闭中控后，前置电源自动断电，安全方便； 9.两路高保真数码电子音量控制，话筒音量和主音量单独可调； 10.面板带网络接口； 11、投标时须提供本的产品技术参数彩页并加盖投标人公章。 | 台 | 40 |  |
| 3 | 投影幕布 | 100英寸 电动投影幕布4:3玻珠幕（需支持上下限位调节） | 块 | 25 |  |
| 4 | 投影幕布 | 120英寸 电动投影幕布4:3玻珠幕（需支持上下限位调节） | 块 | 15 |  |
| 5 | 声音系统 | 1、多媒体扩声系统要求：教室面积：70－100平方米。有源音箱采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如，使声场方向任意改变，满足声场的不同指向性；听感自然，适中的发声动态，声音清晰，能够很好的表现和还原人声，音质优美，稳定。 2、所投“有源音箱”适合学校多媒体教室扩声使用。采用有线话筒拾取教师讲课声音，有线话筒采用有源音箱供电，并要求在讲台上教师可对有线话筒音量大小可以调节，使用方便。笔记本声音音量调节要求也可以在中控面板进行操作。 | 套 | 40 |  |
| 6 | 安装材料 | 1、投影电源线：RVVP3*2.5；电动幕线RVVP3*1.5；投影控制线：RVVP2*0.1；中控连接到投影机VGA成品连接线，另配1.5米的成品VGA线和音频线各1根； 2、从教室插座引二相电（含接地）到讲台内电源插座，为多媒体设备供电，电源线：RVV3*2.5，配一个不少于4个三眼电源插座（带开关）； 3、钢制地槽，强化线槽,投影钢制吊架，人工费用。 | 套 | 40 |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 本次采购最高投标限价：人民币叁拾万元整（￥300000.00元） |  |  |  |  |  |

第三包：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工热力学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 规格：5000*1500*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1500*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 3 | 试剂架 | 规格：5000*400*750mm 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条。 | 组 | 2 |  |
| 4 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 1 |  |
| 化工准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：5000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 试剂架 | 规格：5000*250*750mm 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条。 | 组 | 1 |  |
| 4 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 仪器柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，柜体及层板采用18mm厚E1级刨花板，铰链：采用自吸式铰链。 | 张 | 2 |  |
| 9 | 药品柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，活动层板采用18mm厚基材外贴0.9mm厚优质贴面理化板，其余采用18mm厚E1级刨花板，铰链：采用自吸式铰链。 | 个 | 1 |  |
| 10 | 器皿柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，层板抗倍特板开孔，配PP接水盆。 | 个 | 1 |  |
| 化工基础实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 规格：4000*1500*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1500*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 3 | 试剂架 | 规格：4000*400*750mm 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条。 | 组 | 2 |  |
| 4 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 1 |  |
| 化工专业实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：1500*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 4 |  |
| 3 | 仪器柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，柜体及层板采用18mm厚E1级刨花板，铰链：采用自吸式铰链。 | 张 | 1 |  |
| 化学工程专业硕士实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：1500*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 4 |  |
| 3 | 仪器柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，柜体及层板采用18mm厚E1级刨花板，铰链：采用自吸式铰链。 | 个 | 1 |  |
| 化工分析测试室1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 规格：4000*1500*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1500*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 3 | 试剂架 | 规格：4000*400*750mm 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条。 | 组 | 2 |  |
| 4 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 1 |  |
| 化工分析测试室2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 规格：4000*1500*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1500*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 3 | 试剂架 | 规格：4000*400*750mm 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条。 | 组 | 2 |  |
| 4 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 1 |  |
| 化工原理实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：1500*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 4 |  |
| 3 | 仪器柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，柜体及层板采用18mm厚E1级刨花板，铰链：采用自吸式铰链。 | 个 | 1 |  |
| 物化准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：4500*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 试剂架 | 规格：4500*250*750mm 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条。 | 组 | 1 |  |
| 4 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 仪器柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，柜体及层板采用18mm厚E1级刨花板，铰链：采用自吸式铰链。 | 个 | 2 |  |
| 9 | 药品柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，活动层板采用18mm厚基材外贴0.9mm厚优质贴面理化板，其余采用18mm厚E1级刨花板，铰链：采用自吸式铰链。 | 个 | 2 |  |
| 10 | 器皿柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，层板抗倍特板开孔，配PP接水盆。 | 个 | 1 |  |
| 物化基础实验室1、2、3、4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 规格：4800*1500*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 16 |  |
| 2 | 边台 | 规格：4550*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 3 | 水槽台 | 规格：1000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 4 | 水槽台 | 规格：1500*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 16 |  |
| 5 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 20 |  |
| 6 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 180 |  |
| 8 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 8 |  |
| 教学法准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：5000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 5 |  |
| 4 | 试剂架 | 规格：5000*250*750mm 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条。 | 组 | 1 |  |
| 5 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 仪器柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，柜体及层板采用18mm厚E1级刨花板，铰链：采用自吸式铰链。 | 个 | 2 |  |
| 10 | 药品柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，活动层板采用18mm厚基材外贴0.9mm厚优质贴面理化板，其余采用18mm厚E1级刨花板，铰链：采用自吸式铰链。 | 个 | 2 |  |
| 11 | 器皿柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，层板抗倍特板开孔，配PP接水盆。 | 个 | 1 |  |
| 物化仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 规格：5000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 5 |  |
| 4 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 仪器柜 | 规格：900*450*2000mm 全钢结构，柜体及层板采用18mm厚E1级刨花板，铰链：采用自吸式铰链。 | 个 | 8 |  |
| 教学法实验室1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 规格：4000*1500*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1500*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 3 | 试剂架 | 规格：4000*400*750mm 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条。 | 组 | 2 |  |
| 4 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 1 |  |
| 分析天平室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 规格：6000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：5000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 水槽台 | 规格：1000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 11 |  |
| 仪器分析实验室1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 规格：5400*1500*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 3 |  |
| 2 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 30 |  |
| 仪器分析实验室2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 规格：5400*1500*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 2 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 40 |  |
| 结构化学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 规格：4800*1500*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1500*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 3 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 4 |  |
| 4 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 40 |  |
| 无机天平室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 规格：6000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器台 | 规格：5000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 水槽台 | 规格：1000*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 40 |  |
| 研究生实验室（分析1） |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 规格：4000*1400*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1400*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 3 | 试剂架 | 规格：4000*400*750mm 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条。 | 组 | 2 |  |
| 4 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 操作边台 | 规格：1200*600*780mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 10 |  |
| 9 | 办公椅 | 五腿升降网面。 | 张 | 10 |  |
| 10 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 10 |  |
| 研究生实验室（无机1） |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 规格：4000*1400*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1400*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 3 | 试剂架 | 规格：4000*400*750mm 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条。 | 组 | 2 |  |
| 4 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 1 |  |
| 研究生实验室（无机2、3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 规格：4000*1400*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 4 |  |
| 2 | 水槽台 | 规格：1400*750*850mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 8 |  |
| 3 | 试剂架 | 规格：4000*400*750mm 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条。 | 组 | 4 |  |
| 4 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 8 |  |
| 5 | 三口龙头 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯。 | 套 | 8 |  |
| 6 | 水槽 | 规格：500*400*300mm 采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 | 套 | 8 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 操作边台 | 规格：1200*600*780mm 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，20mm厚电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 | 张 | 20 |  |
| 9 | 办公椅 | 五腿升降网面。 | 张 | 20 |  |
| 10 | 电源盒 | 规格：180*80*80mm 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座。 | 套 | 20 |  |
| 说明： 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等； - 2、投标人在投标时必须提供1200*600*780mm操作边台一头带水（含上下水）样品一张、900*440*1800mm药品柜样品一个。投标的样品须贴投标人标签，标签上面注明投标人的名称。检查顺序按照经符合性评审的有效最低价确定的中标候选人排序进行，若样品不符合招标文件要求则废标。最终的前三名中标候选人样品由集中采购机构保存。 中标公告质疑期满后三个工作日内，中标人样品及相关资料由采购人取回并妥善保存作为合同签订及履约验收的标准；其他中标候选人样品自行取回。逾期未取回的样品,集中采购机构有权自行处理。 本次采购最高投标限价：人民币捌拾陆万元整（￥860000.00元） |  |  |  |  |  |

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是品牌范围内、全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，招标文件另有规定的从其规定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。