# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，谈判响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。

### 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 效果图 | 25块石料共220㎡石料雕刻面效果图及施工图的设计制作和图纸打印；投标人应自行勘察现场，合理核算成本。中标后雕刻效果图须经采购人书面同意，如不满足采购人要求，应按采购人建议修改，达到采购人要求。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 雕刻石料 | 对现有25块石料做造型加工处理(雕刻山水图案，使之与所刻字迹融为一体)。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 石面刻字 | 阳刻80字，字径90㎝*70㎝，深5-8㎝；阴刻800字，字径15㎝*10㎝，深1-2㎝。（根据招标人要求，分别雕刻在25块石料上） | 1 | 项 |  |
| 4 | 石料吊装安装 | 25块石料吊装。其中3块石料分别重约40-50吨，需位移约1000米重新安装指定位置，安装前需挖坑长约2-3米、宽1米、深1米的坑；其它22块分别重约10吨，需位移到指定位置重新安装，安装前需挖坑。 | 1 | 项 |  |
| 说明：1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的参数，保证满足竞争性谈判文件要求。 2、要求使用90吨吊机2台以上来位移安装3块分别重约40-50吨的石料。部分石料的安装需铺设钢板。（所有费用包含在投标报价中） 3、安装必须巩固。石料安装过程中的施工人员安全、校园设施安全及其他人员安全都由中标人负责。 本次采购谈判最高限价：人民币伍万贰仟元整（￥52000.00元） |  |  |  |  |  |

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、验收

成交人和采购人双方依据项目内容和进度共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。