为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XPON光接入网络教学实训系统支持平台 | 一、系统整体要求： 1、统一平台支持EPON/GPON/ P2P各种业务融合接入，并可平滑演进到10G EPON/XG-PON1/NG-PON2； 1)需提供业界领先水平的高密度接口单板； 2)可根据技术发展、业务需求、网建投资等综合考虑，灵活选择接入方式和平滑升级。 2、E1/T1/STM-N线路时钟、系统外时钟和三级内时钟源输入及无损切换。1588/1PPS+TOD高精度时间/时钟传递能力，满足TDM和移动Backhaul承载。 3、关键部件均采用主备或冗余方式工作，满足电信级运营要求； 1)上联接口支持1:1和1+1的负荷分担和主备冗余保护，支持端口和板间链路聚合，全面可靠性支持； 2)支持双排风扇1+1备份，提高系统可靠性。业务接入端到端的QoS保障。 二、主要设备配置： 1、无源光接入网局端设备整机结构件（1套）： 包括19英寸IEC插箱、19英寸IEC机柜、19英寸风扇插箱、光纤走线插箱、直流电源分配器、机柜机座 2、无源光接入网局端设备OLT主设备（1套）： 1）★支持GPON/EPON/P2P/10G EPON/XG-PON1同平台接入，后续支持TWDM-PON技术升级； 2）支持HSI、VoIP、IPTV、移动回程、WiFi等全业务的接入汇聚和管理控制，提供电信级的QoS与安全可靠性保障； 3）支持光纤线路PON保护及上行链路的LACP、负荷分担、双归属、STP及环网的保护；同时支持ONT 认证，用户认证，端口隔离，MAC地址隔离，包过滤和广播包抑制等 4）单框支持最大EPON、GPON 接入的端口数不少于32个,同时支持16口10G-EPON/XG-PON1，96路P2P以及上联可达4*GE (光)+2*GE(电）或2*10GE(光)+2*GE(光) +2*GE(电) 5）三层功能，支持OSPF、RIP、IS-IS、BGP等路由协议。 6）支持丰富的组播控制协议，包括IGMP v1/v2/v3、MLD v1/v2，支持组播VLAN、跨VLAN组播、可控组播，以及完善的IPTV业务控制功能，如组播预加入、组播套餐/模板、CAC、PRV、CDR等。 7）支持完善的QoS处理机制，包括业务流分类、优先级标记、OLT/ONU两级队列调度（SP,RR,WRR,SP+WRR,DWRR,WFQ）、ACL、业务流限速/整形，支持IPv6。 8）支持完善的冗余保护机制，包括：主控板主备、以太网上联口冗余包括（链路聚合、UAPS、RSTP等）、PON光链路保护、直流电源输入冗余保护。 9）具体配置要求： GPON接口板（1块）：提供8路GPON接入功能； 交换控制板（1块）：系统的业务交换中心与管理控制中心，完成系统的控制和数据交换功能，同时提供1个电源接口，一个调测串口，一个GE光口，一个GE电口，一个环境监测口；风扇单元及背板各1块。 3、无源光接入网终端设备ONU（15套）： 1）上联GPON接口：1个 ； 2）下联接口： 以太网接口：4个，RJ45； 语音接口：2个，RJ11； WLAN接口：1个，802.11b/g/n； USB接口：1个，USB 2.0； 4、光接入系统配套工具、线材及资料（1套）： FTTX光接入系统配套线缆、FTTX光接入系统配套技术资料、用户手册等、FTTX光接入系统配套软件、(1:8)分光路器。 ★本平台主要硬件设备必须兼容。 | 1 | 套 | “★”为重要指标，必须满足，否则视为不响应招标文件要求。 |
| 2 | 光接入网络实训管理系统 | 一、本系统应具备功能： 1、网络通信实训系统控制系统（1套）： 提供连接设备和学生，提供高速路由权限控制。 2、网络通信实训系统服务端（1套）： 1）设备组和设备设置模块：管理设备及网关； 2）教师和学生设置模块：管理教师和学生； 3）课程实验设置模块：管理教学实验课程； 4）队列管理模块：管理实验设备及相关队列； 5）管理员模块：管理员及系统信息； 6）队列状态模块：用于显示实验队列； 7）计算机状态模块：用于显示用户排队状态； 8）设备和端口模块：显示设备占用情况； 9）网关状态：显示串口网关，交换机网关控制状态； 3、网络通信实训系统客户端（40套） 1）队列状态模块：用于显示实验队列； 2）用户状态模块：显示用户状态； 3）逻辑设备状态模块：显示实验设备状态； 4）试验和队列选择模块：显示试验和队列状态； 5）设备控制台操作：配合串口网关通过串口控制设备； 教师特别操作（仅教师用户可见）：延长、缩短、调整实验队列和实验时长。 二、软件系统主要性能指标： 1、★容量：最大 100 个学生用户，3 个教师用户，200 个设备网元； 2、响应时间：0-12 秒； 3、★最大 200 个队列，最大 50 个在线队列。 投标人除提供设备级的网管软件外，还应该提供实验控制软件，解决多人多组学生同时进行实验操作的问题，此软件必须是成熟产品。须提供网管软件、实验控制软件著作权登记证书复印件或影印件。 | 1 | 套 | “★”为重要指标，必须满足，否则视为不响应招标文件要求。 |
| 3 | 光接入接入网络网元控制与管理软件 | 一、主要设备配置： - 计费认证系统（1套）：包括计费认证服务器软件和服务器。 1）可以实时处理各种认证、计费消息。主要有：PPP, PPPoE, PPTP, VPN, VoIP, ADSL, Cable Modem等； 2）支持认证、计费端口配置和多重密钥； 3）通过 ODBC 方式连接数据库，支持所有数据库类型； 4）采用大型机的 Cache 结构和多线程技术，具有实时数据响应能力； 5）具有大型机的数据库自动故障备份功能和自动故障恢复功能； 6）基于电信级标准的设计，具有高稳定性、强大容错能力、大容量、快速响应能力。 - 综合网管系统（1套）：包括：用户权限设置模块、系统业务配置模块、后台维护模块、系统告警模块、实时查询模块； - 网元控制与管理操作系统（1套）：包括网元开局基本操作模块；网元基本业务 开通模块；网元告警处理模块； 网元的日常维护与管理模块等。 - 配套资料：包含主设备电子资料、及网元控制与管理软件电子资料。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 光接入接入网络网元基本管理与教学软件 | - 一、基本版本软件（1套）： 包含OLT基本版本软件以及ONT终端设备网元基本版本软件。 - 二、宽带接入网络网元基本教学模块（1套）： 1、宽带接入演示性实验管理模块提供EPON关键技术、系统架构及PON应用场景演示性试验，通过了解无源光网络系统结构及对局端、用户端的设备的观察、线缆连接，进行无源光网络开局演示实验； 宽带接入验证性实验管理模块提供EPON设备的操作介绍、以太网业务开通、VOIP语音业务开通、组播基本原理、 组播业务开通、以及如何利用网管进行业务开通等功能验证实验； 2、宽带接入综合性实验管理模块提供EPON构建网络、通过网管系统同时开通语音、数据和组播业务、通过命令行方式实现同时开通三大业务、模拟现网故障案例排查等综合性实验； 3、宽带接入毕业设计性实验管理模块，提供无源光网络网络建设实践任务实验，解决无源光网络现网中存在的真实问题，提供切实可行的解决方案。毕业设计性实验更具有综合性和系统性，理论和实践结合，实验内容如：三网融合业务的组网及实现毕业设计课题实验等。 | 1 | 套 |  |
| 5 | PTN光传输教学实训系统平台 | - 一、平台整体建设要求： - 1、设备应为现网运行的主流商用设备，采用分组传送技术，采用PWE3技术实现面向连接的业务承载。 - 2、系统需支持以TDM、IMA/ATM STM-1、FE（Fast Ethernet）、GE（Gigabit Ethernet）等多种形式接入用户业务，接口类型支持ADSL2+、G.SHDSL、Smart E1 （IMA/TDM/ML-PPP）、Ch STM-1、 ATM STM-1、 FE（光/电）、GE（光/电），PTN设备之间应采用FE、GE接口组网。 - 3、时钟同步：支持至少2路外部时钟输入/输出, 支持IEEE 1588v2、自适应时钟恢复（1588ACR）、同步以太网时钟同步、TDM时钟同步。 - 4、业务保护：支持1+1和1:1的线性复用段保护（LMSP）、1+1和1:1的标签交换路径（LSP）保护、环网保护、链路聚合组（LAG）保护、生成树协议（STP/RSTP/MSTP）、反向复用组（IMA Group）保护、E1的ML-PPP链路保护 5、支持升级和扩容。 二、系统技术参数及性能指标要求： - 1、★为城域汇聚层的CE&PTN设备。采用基于ASIC的集中式分组交换架构和横插板机架式结构，高度不小于3U ； - 2、提供设备级关键单元冗余保护； - 3、交换容量不小于44G，包转发率不低于65.47Mpps;单台设备至少提供4个业务槽位，其中两个槽位的背板带宽为8个GE；2个槽位的背板带宽为4GE+1XG，可以兼容插10GE单板； - 4、OAM：支持以太网OAM、T-MPLS OAM；T-MPLS/MPLS隧道和伪线保护； - 5、业务槽位支持GE（包括FE）、POS STM-1/4、Channelized STM-1、ATM STM-1、IMA/CES E1 、10GE等接口； - 6、业务单板可以与同厂家其他设备兼容； - 7、提供两块互为1+1冗余备份的交换时钟主控单板，提供系统外时钟、管理和告警接口； - 8、时钟：以太网接口卡支持同步以太网，IEEE1588功能；关键业务支持：二三层单播/组播、EVC、T-MPLS； - 9、关键业务支持：二三层单播/组播、EVC、T-MPLS； 三、主要设备配置： - 机柜整件（3套）：含电源插箱。 - 前安装插箱组件（3套）：包括含背板、风扇、机框、支耳。 - 直流-48V电源输入模块（6套）： - 采用1+1热备份模式，可由两组直流电源同时供电。 2）具有过流保护功能。当设备内部电流超过额定电流，电源板自动切断对设备内部的供电。 3）具有过压、欠压检测功能。当外部供电电压过低时，单板上报欠压告警；当外部供电电压过高时，单板上报过压告警。 4）支持电源输入端防反接功能。 四、主控交换时钟单元模块（3套）：集成主控、交换和时钟同步处理功能，是系统的核心单板。 1、实现系统控制与通信、网管命令处理，管理单板，收集单板性能事件和告警信息上报网管。运行路由协议，维护路由转发表。 2、实现业务转发、调度，支持44GE（Gigabit Ethernet，千兆以太网）交换容量。 3、向各单板提供系统同步时钟。 4、支持使用1588协议作为时钟参考源，锁定1588时钟源。 5、 支持SSM（Synchronization Status Message，同步状态消息）处理，根据SSM信息可实现全网同步，自动选择高优先级时钟，防止时钟成环。 6、支持5种工作模式：锁定、快捕、正常跟踪、保持和自由运行方式。 7、通过BITS时钟接口，支持1 路相位同步信息（1PPS （Pulse Per Second ，秒脉冲）），TTL（Transistor To Transistor Logic，电晶体-电晶体逻辑）电平和绝对时间值的输入/输出（ToD，Time of Delivery）。 8、通过GPS接口，支持相位同步信息和绝对时间值的输入/输出。 五、8端口增强型千兆光接口模块（3套）： 1、支持8个GE/FE光接口，光接口支持SFP长距和短距光模块；支持光接口速率配置；支持光接口数字诊断。具备接收光功率、发送光功率、激光器温度以及激光器偏流等模拟量检测功能，支持激光器自动关断功能 。 2、支持使用以太网接口实现网络的时钟同步，满足ITU-T G.8261；支持锁定1588时钟源，输出系统时钟。 3、协助完成系统OAM相关LM、DM功能；支持MPLS-TP OAM报文中的MEL值修改。 4、支持供电单元过流保护；支持单板时钟的主备保护。 5、支持掉电恢复。 六、4端口增强型千兆Combo板模块（3套）：提供4个千兆SFP光接口和4个千兆以太网电接口。协助系统完成LM（Loss Measurement，丢失测量）和DM（Delay Measurement，时延测量）的OAM功能。 七、E1非平衡75Ω电支路仿真模块（3套）： 1、单板提供16路E1接口，每路接口带宽为2.048 Mbit/s。 2、对于R16E1F-(TDM+IMA) 单板，其E1接口的业务工作方式可配置为TDM E1（CES（Circuit Emulation Service，电路仿真业务））或IMAE1；对于R16E1F-（MLPPP）单板，其E1接口的业务工作方式可配置为ML-PPP E1。 3、E1 接口支持成帧和成帧检测功能，支持PCM30/PCM30CRC/ /PCM31 CRC四种帧格式，符合ITU-T G.704标准。 4）所有E1接口支持告警上报和性能上报。 八、本平台主要硬件设备必须兼容。 | 3 | 套 | “★”为重要指标，必须满足，否则视为不响应招标文件要求。 |
| 6 | PTN光传输网络教学实训系统 | - 一、网络通信实训系统控制系统（1套）： 提供和学生连接设备，提供高速路由权限控制。 - 二、网络通信实训系统服务端（1套）： 1、设备组和设备设置模块：管理设备及网关； 2、教师和学生设置模块：管理教师和学生； 3、课程实验设置模块：管理教学实验课程； 4、队列管理模块：管理实验设备及相关队列； 5、管理员模块：管理员及系统信息； 6、队列状态模块：用于显示实验队列； 7、计算机状态模块：用于显示用户排队状态； 8、设备和端口模块：显示设备占用情况； 9、网关状态：显示串口网关，交换机网关控制状态； 三、网络通信实训系统客户端（40套）： 1）队列状态模块：用于显示实验队列； 2）用户状态模块：显示用户状态； 3）逻辑设备状态模块：显示实验设备状态； 4）试验和队列选择模块：显示试验和队列状态； 5）设备控制台操作：配合串口网关通过串口控制设备； 6）教师特别操作（仅教师用户可见）：延长、缩短、调整实验队列和实验时长。 四、软件系统主要性能指标： 1、容量：最大 100 个学生用户，3 个教师用户，200 个设备网元； 2、响应时间：0-12 秒； 3、最大 200 个队列，最大 50 个在线队列。 投标人除提供设备级的网管软件外，还应该提供实验控制软件，解决多人多组学生同时进行实验操作的问题，此软件必须是成熟产品。须提供网管软件、实验控制软件著作权登记证书复印件或影印件。 | 1 | 套 | “★”为重要指标，必须满足，否则视为不响应招标文件要求。 |
| 7 | PTN光传输网元控制与管理软件 | - 一、综合网管系统（1套）：包含：用户权限设置模块、系统业务配置模块、后台维护模块、系统告警模块、实时查询模块。 - 二、数据库及配套资料（1套）：包含系统承载数据库及PTN电子档资料。 - 三、网元控制与管理操作系统（1套）：包括网元开局基本操作模块；网元基本业务开通模块；网元告警处理模块； 网元的日常维护与管理模块等。 | 1 | 套 |  |
| 8 | PTN光传输网络网元基本管理与教学软件 | - 一、基本版本软件：包含PTN基本版本软件。 - 二、PTN光传输网元基本教学模块： 1、PTN认知性实验管理模块提供PTN设备硬件结构的学习、PTN设备硬件单板功能的掌握、常用光纤、E1、接头型号的学习、 PTN设备加电组网规范等认知性实验。 2、PTN系统初级调试实验管理模块提供PTN网管、数据库、客户端的安装实验、PTN设备光纤组网实验、PTN网元硬件版本加载实验、PTN链型、环型组网方式实验、数据传输规划实验、常用调试、维护命令学习、IP地址的计算方法学习、设备开局实验、网元的创建实验、隧道创建实验、伪线创建实验。 3、PTN综合性实验管理模块提供业务配置实验、线性保护实验、E1业务配置实验、 ATM业务配置实验、以太网业务配置实验、性能采集时间设置实验、性能浏览实验、混合组网实验、 告警功能设置实验、当前告警和历史告警查询实验、告警统计与告警浏览实验、保护倒换时间查询实验、登录日志管理实验、数据库备份与恢复实验、数据库容量设置实验。 4、PTN毕业设计性实验管理模块提供开局测试实验、网络连通性检测实验、虚拟局域网传输设计等毕业设计课题实验等。 | 1 | 套 |  |
| 9 | IUV-4G全网在线仿真竞技实训系统 | 系统为ICT创新基地基础通信网络平台的配套，用于满足相关专业实训教学，配套平台为：4G全网在线仿真竞技实训系统。 ★我校已经建立4G LTE移动通信实训平台。投标人必须承诺：所提供4G全网在线仿真实训系统必须与已建4G LTE通信实训平台进行无缝对接，互联互通。 一、主要配置指标： 1、统一管理平台: 包括独立门户系统、权限管理系统、老师权限管理系统、竞技比赛及考试系统、比赛及考试监控系统、教学管理系统。 2、4G全网规划部署实训应用系统: 包括LTE无线接入网仿真系统、EPC核心网仿真系统、承载网仿真系统、全网业务测试仿真系统、全网故障判断与定位仿真系统。 二、配套教学资源: 包括授课教材、实训手册、配套教学数据。 - 三、4G全网在线仿真竞技实训系统技术参数及性能指标 系统为ICT产教融合基地基础通信网络平台的配套，用于满足相关专业实训教学，配套平台包括：在线仿真竞技系统管理平台、4G全网规划部署实训应用以及相关配套教学资料。 四、系统管理平台需要拥有以下功能： - 1、★采用C/S架构设计，可兼容各版本windows系统，苹果OSX系统，可实现所有4G-LTE全网规划部署的学习，可实现实训、竞技、测评等多种学习模式； - 2、产品交付需要拥有自己的独立门户，可以发布通知，上传自定义logo - 3、具备配合教学的教辅功能，能够自定义实训题目，并且下发到对应的学生账号，以便能够辅助教学 - 4、能够查询到教学班级群组中各个学生的学习情况，如，使用时长，登陆时间，各个实训模块的使用情况，核心关键节点的配置情况 - 5、软件支持在线竞技及团队合作模式，可组建竞技战队，共同完成各种各样以及定制化的实训任务。 - 6、竞技功能要求可公开公正展示，可通过专业的裁判账户查询各个战队的实时比赛情况，要有专门的信息展示栏展示各个战队当前的比赛进度，关键得分点情况，方便比赛的组织，管理与监控。 - 7、系统需具备2级管理员功能，可以通过二级管理员自定义竞技场管理，试题管理，赛项管理，用户权限管理，用户信息管理功能。 五、4G全网规划部署实训应用拥有以下功能： - 1、★4G-LTE支持TDD和FDD两种模式；支持非命令行操作模式，人机界面友好，易于上手，便于教学、自学。 - 2、产品要求有自动评分评价机制，有成就，得分等游戏虚拟奖励的机制。 - 3、系统设计参照电信运营商LTE网络设计，规划，部署，配置，调测，参照真实网络为原型，任务过程需与实际情形一致。 - 4、★系统平台须含LTE无线接入、IP承载网以及LTE核心网，终端，全产品的仿真；不少于9种类别网元（LTE eNodeB/PGW/SGW/MME/HSS/PTN/OTN/路由器/终端），不小于城市级网络的规模，仿真机房不低于15个。 - 5、系统通用性良好，须完全基于通用协议开发，脱离设备厂商限制。 - 6、支持网络拓扑规划功能：可根据任务描述，进行网络拓扑规划。能根据任务背景要求，通过网元拖放及连线完成核心网及承载网网络规划拓扑设计，并且能够结合拓扑完成IP规划，对接参数等相关规划，方便指导后期的设备配置及数据配置；需提供软件功能截图证明或其他证明材料； - 7、支持容量规划功能：可根据任务描述，分别进行无线接入网、承载网及核心网的网络容量规划估算，且估算结果能用于指导设备配置。 具体功能要求： 1) 无线容量规划需包括话务模型选择、容量计算、站型选择、覆盖计算以及输出报告等操作步骤与内容。 2) ★承载网络规划需包括省骨干网、市核心层、汇聚层、接入层容量计算以及报告输出等操作步骤与内容。 3) ★核心网容量规划需包括话务模型规划、MME容量估算、SGW容量估算、PGW容量估算、HSS容量估算以及报告输出等操作步骤与内容。 4) 以上功能模块均需提供截图证明或其他证明材料。 - 8、支持设备配置功能：可根据任务描述，完成设备的型号选择、布放、线缆连线等任务。具体功能要求： 1) 无线接入网机房设备配置，可完成三市站点机房的部署、塔顶天线布局以及网元线缆连接等步骤。 2) ★承载网部分，可通过容量计算结果判断从骨干到接入各机房的设备性能，以此为基础进行IP承载设备和光传输设备在机房内部署，同时可完成设备之间、设备与ODF架之间的连线操作。 3) 核心网部分，可根据容量估算结果进行设备类型及性能的选择，能够完成设备布放以及核心网设备内部及核心网设备与外设之间的线缆连接。 4) 以上功能模块均需提供截图证明或其他证明材料。 - 9、支持数据配置功能：可根据任务描述，在虚拟平台上完成数据调试及业务开通操作，并能进行业务演示。具体功能要求： 1) 无线接入网能够完成包括网元属性配置、地面链路传输资源配置、无线资源数据配置等项目步骤。 2) 承载网业务开通需包括IP承载和光传输配置两部分。IP承载设备可完成IP地址、路由、VPN等的设计与配置，光传输设备需包括电交叉、频率的规划与配置操作。 3) ★核心网数据配置和业务开通操作需包括核心网IP地址规划，以及主要网元（MME、SGW、PGW、HSS）的本局移动参数配置、对接配置、地址和路由配置、业务配置等配置过程。 4) 以上功能模块均需提供截图证明或其他证明材料。 - 10、支持业务调试功能：可根据任务需求，在虚拟平台上完成业务调试及故障排除操作，可通过不少于七种的主流调试工具（调试工具需含ping、trace、光路检测、拨测、切换、业务观察、告警观察等）以及两种调试模式验证全网“设备配置”、“数据配置”的正确性，以实现全网业务联调。 - 11、★无线部分支持网络优化功能：能够通过对无线参数的调整和优化，使终端下载速率能够达到对应的速率，以满足虚拟业务的正常实现。 - 12、★投标人必须承诺：合同签订后投标人须将中标的4G LTE在线全网仿真竞技系统送国家认可的第三方实验室，按照招标文件的性能参数进行测试，以上所涉及的费用由投标人支付。若不满足招标文件参数要求，则视为虚假应标，并追究法律责任。 | 20 | 套 | “★”为重要指标，必须满足，否则视为不响应招标文件要求。 |
| 10 | 网络与信息安全实训平台 | 信息化业务共享系统是由信息安全系统、数据通信系统、统一融合移动业务创新应用开发平台、公有云创新应用开发平台及云桌面虚拟化系统组成。 ★上述平台中统一融合移动业务创新应用开发平台、公有云创新应用开发平台及云桌面虚拟化系统必须搭载在云计算创新及开发平台上运行。该系统为行业信息化应用提供信息化应用开发引擎，系统整体采用基于SOA架构体系（service-oriented architecture，SOA）进行设计，以服务的形式完成与外部系统相关业务功能的集成，是基础网络数据与行业信息化应用业务的接口，支持丰富的信息化应用系统服务，可充分利用此开放接口整合院校已有资源完成各项教学及科研任务。 - 整体技术标准的要求： 网络与信息安全实训平台包含数据网络通信平台与信息安全系统平台，平台应可模拟公开服务器和外网及内部其它业务网络的连接与隔离，其中信息安全系统平台提供一套完整的包括防病毒、防火墙、内容过滤、VPN、IPS和流量控制功能，支持虚拟系统，云计算或传统IT架构；系统通过网络可以自动实现攻击数据库的更新，获取最新的病毒、蠕虫、木马和其它攻击的持续升级服务。 - 一、信息安全系统平台 1、功能要求： - 1）提供完整的网络保护：通过基于网络的病毒防御，Web和Email的内容过滤、防火墙、VPN、动态入侵检测和防护、流量控制和反垃圾邮件； - 2）高可用性对于关键应用提供了透明的失败恢复功能； - 3）基于专用的ASIC硬件加速体系，提供了高性能和高可靠性； - 4）保持网络性能的基础下，消除病毒、蠕虫和灰色软件/间谍软件的威胁； - 5）可以从网络中获得最新的病毒和攻击库，也支持“推动”方式更新； - 6）使用简便和易于实施——快速的图形化配置指南引导管理员完成初始化系统配置； - 7）基于WEB（GUI）的配置界面和内容过滤都提供了多语言支持； - 8）通过对包括DoS和DDoS攻击在内的3300多种入侵进行检测和防护； - 9）其采用的安全操作系统支持反病毒、防火墙、VPN和IPS。 2、系统主要配置： 1）统一安全网关（5套） (1)产品性能：网络吞吐量：≥1Gbps；最大并发连接数：≥50万；内存：≥1G；最大用户数：≥200； (2)部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备；路由支持：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由；链路聚合：透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑；3G支持：支持3G扩展，支持电信、联通等主流3G网卡。支持3G接口的常在线和按需上线模式，并支持在3G接口上运行IPSec VPN； (3)安全通信：实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG；支持IPV6；实际配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置，并提供截图或其他证明材料；接口实际配置支持second IP地址每个接口要求支持至少200个second IP； (4)VPN:实际配置支持IPSec、SSL VPN功能，支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入，内置VPN硬件协处理器 实际配置支持DES、3DES、AES加密算法；配置IPSec隧道授权≥5000个；实际配置SSL VPN用户授权许可，最大可扩展支持1000用户并发。 2）入侵检测与防御系统（5套） (1)产品性能：2个千兆Combo接口（光电复用），10个千兆电接口，1U标准机架。应用性能100Mbps，支持特征库升级服务； (2)UDP转发吞吐量（bps）：64字节-50M；256字节-201M；384字节-316M；512字节-362M；1518字节-1225M； (3)Ipsec加密的UDP转发吞吐量（bps）：64字节-9.6M；256字节-26M；512字节-49M；1280字节-101M； (4)每秒新建连接数：7元组策略，关闭应用识别：4700；7元组策略，启动应用识别：2300； (5)最大并发连接数：7元组策略，关闭应用识别：30W；7元组策略，启动应用识别：28.9W； (6)HTTP吞吐goodput（bps）(get 64k页面）：7元组策略，关闭应用识别：600M；7元组策略，启动应用识别：400M；7元组策略，开启应用识别，开启IPS/AV:314M； (7)支持深入七层的分析检测技术，能检测防范的攻击类型包括：蠕虫/病毒、木马、后门、DoS/DDoS攻击、探测/扫描、间谍软件、网络钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL注入攻击、缓冲区溢出攻击、协议异常、IPS/IDS逃逸攻击等。支持主动式防ARP攻击功能，可防御各类ARP病毒；支持防拒绝服务攻击和防扫描。 (8)实际配置支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护，支持端口扫描防护和连接数限制。 (9)支持ARP攻击防护和ARP主动探测。 (10)可自定义攻击特征库，攻击特征库可在线更新，并提供截图或其他证明材料； (11)实际配置HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP等多种协议病毒过滤功能，支持对特点文件类型阻断，可对IM文件传输和VPN隧道内容进行病毒过滤；病毒特征库可在线更新。 3）下一代防火墙（1套） (1)产品性能：网络吞吐量：≥6Gbps；最大并发连接数：≥200万；内存：≥4G；最大用户数：≥5000； (2)支持业务口：4Combo+4GE，要求光口数量≥4，总接口数≥12，接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署； (3)部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备；路由支持：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由；链路聚合：透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑；3G支持：支持3G扩展，支持电信、联通等主流3G网卡。支持3G接口的常在线和按需上线模式，并支持在3G接口上运行IPSec VPN； (4)安全通信：实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG；支持IPV6；实际配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置；接口实际配置支持second IP地址每个接口要求支持至少200个second IP，并提供截图或其他证明材料； (5)VPN:实际配置支持IPSec、SSL VPN功能，支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入，内置VPN硬件协处理器，实际配置支持DES、3DES、AES加密算法；配置IPSec隧道授权≥5000个；实际配置SSL VPN用户授权许可，最大可扩展支持1000用户并发。 4）网络行为管理与审计系统（1套） (1)产品性能：2个千兆Combo接口（光电复用），10个千兆电接口，1U标准机架。应用性能100Mbps，支持特征库升级服务； (2)UDP转发吞吐量（bps）：64字节-129M；256字节-554M；384字节-788M；512字节-960M；1518字节-1.88G； (3)Ipsec加密的UDP转发吞吐量（bps）：64字节-17M；256字节-65M；512字节-127M；1280字节-270M；1518字节-151M； (4)每秒新建连接数：7元组策略，关闭应用识别：1.12W；7元组策略，启动应用识别：4100； (5)最大并发连接数：7元组策略，关闭应用识别：80W；7元组策略，启动应用识别：80W； (6)HTTP吞吐goodput（bps）(get 64k页面）：7元组策略，关闭应用识别：1.3G；7元组策略，启动应用识别：700M； (7)支持URL过滤：内置URL分类库，支持约100个URL分类，URL库可在线升级；支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配；可广泛识别恶意网站、违法网站. (8)用户行为审计：支持自定义关键字对象，在应用控制的时候可选择“包含”、“不包含”、“等于”、“不等于”四种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字， (9)用户认证功能：支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证，支持对接IMC、AAS、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能。 5）信息化环境模拟系统（3套） (1)信息化环境模拟采用滑轨式机架服务器，主要以满足学生网络安全教学实训为主，模拟企业Web、Email、DNS等信息化应用。 (2)服务器硬件配置：CPU:XEON X3430（2.4G/4核);内存：4GB DDR3-1333内存/8G；硬盘：1T SATA 3.5寸7200转速。 二、数据网络通信平台 - 1、功能要求如下： 1) 标准开放性：支持国际上通用标准的网络协议（如TCP/IP）、国际标准的大型的动态路由协议(如BGP,OSPF)等开放协议，有利于以0保证与其它网络之间的平滑连接互通，以及将来网络的扩展。 2) 灵活性及可扩展性：根据未来业务的增长和变化，网络可以平滑地扩充和升级，最大程度地减少对网络架构和现有设备的调整。 3）保护现有投资：设备配备考虑到性价比，考虑用户今后扩容的需要，考虑现有设备可以在扩容过程中得到充分利用，从而保护用户现有投资。 2、主要配置： 1)核心交换机（1套） (1)交换容量256Gbps；背板带宽240Gbps；包转发率126Mpps; 至少提供24个千兆以太网电接口。 (2)采用高速ASIC交换芯片实现L2～L7数据线速转发，提供完备的以太网协议族支撑和高效的QOS优先级机制，具备灵活多样的管理手段，支持MPLS和完备的三层路由协议及易维功能，稳定可靠采用高速ASIC交换芯片实现L2～L7数据线速转发，提供完备的以太网协议族支撑和高效的QOS优先级机制，具备灵活多样的管理手段，支持MPLS和完备的三层路由协议及易维功能，稳定可靠采用高速ASIC交换芯片实现L2～L7数据线速转发，提供完备的以太网协议族支撑和高效的QOS优先级机制，具备灵活多样的管理手段，支持MPLS和完备的三层路由协议及易维功能，稳定可靠采用高速ASIC交换芯片实现L2～L7数据线速转发，提供完备的以太网协议族支撑和高效的QOS优先级机制，具备灵活多样的管理手段，支持MPLS和完备的三层路由协议及易维功能，稳定可靠； (3)支持丰富的VLAN技术，包括QinQ，灵活QinQ和 VLAN翻译， 以达到业务区分的目的。支持丰富二层组播功能，支持可控组播，支持MVR。 (4)全面支持MPLS L2和L3 VPN，将MPLS的接入点持续的向下延伸，在网络边缘就引入极高的安全性 还支持MCE功能，在不启用MPLS的情况下可以支持配置多个VPN实例，从而大大减少CE设备数量并实现不同VPN用户的相互隔离； (5)★支持最新的以太环网标准ERPS(G.8032)，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换，而且支持先进的以太环网保护技术（ZESS、ZESR/ZESR+），支持环网、半环、开环拓扑及双上行的拓扑保护，支持多实例的负荷分担，可实现以太网环路50ms级的保护，不仅保证网络业务的可靠性，同时最大效率的利用网络带宽。 (6)支持零部署功能，可一次性对大量同类设备进行版本升级和配置更新，零配置即插即用、大大降低批量设备部署、升级、配置更新的工作量;同时支持通过读取端口指示灯状态获取各种设备重要信息，包括端口/内存/CPU使用状态等等;设备前面板提供两个告警端口，3路告警输入和5路控制输出，可以实时监控RPS电源状态，实时监控周边环境的温度、湿度、红外监控等。 2）智能以太网三层交换机（10套） (1)背板带宽≥48G，交换容量≥64G，包转发率≥15.6Mpps，24个10/100/Base-TX固定端口， (2)支持光/电千兆扩展\支持RIP1/2、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，支持最长匹配路由、路由均衡和策略路由\支持端口速率限制； (3)支持端口和MAC地址的捆绑，防止用户私接；支持风暴抑制，抑制能力连续可设； (4)支持链路聚合\支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p等 ； (5)支STP/MSTP/RSTP生成树协议； (6)支持IEEE802.1q ，VLAN数：4K，支持QinQ\支持Console/Telnet管理，可通过TFTP/FTP方式进行软件升级 3）以态网二层交换机（10套） (1)交换容量≥19.2G； (2)整机转发能力≥6.5Mpps； (3)用户接口24个10/100Base-TX（POE）支持MDI/MDI-X自适应，2个GE扩展接口； (4)、支持RFC2236 IGMP Snooping；与边界私有VLAN配合，支持跨VLAN IGMP Snooping； (5)支持IGMP源端口检查，适应多种组播环境，防止非法组播源任意播放；支持广播风暴抑制，抑制能力连续可设； (6)支持端口与IP和MAC地址的绑定； (7) 支持以太环网保护技术（ZESR/ZESR+），适用于环网、口字型组网，通过多域技术进行负荷分担，收敛时间小于50ms。 4）智能集成多业务路由器（6套） (1)、高性能RISC CPU，CPU主频≥300Mhz； (2)、包转发性能≥150kpps、模块插槽数量≥2； (3)、固化提供10/100M以太口≥2个； (4)、固化提供高速USB2.0口≥2个； (5)、支持Console/Telnet管理；可以进行远程网管和软件版本升级； (6)、支持IPv4/IPv6双协议栈，支持高速IPv4/v6过渡机制：手工通用隧道和自动6To4隧道、6PE、NAT-PT等； (7)、支持OSPFv1/v2/v3、RIP/RIPng、IS-ISv4/v6、BGP4/BGP4+等路由协议； (8)、支持IGMPv2/v3，DVMRP，PIM-SM、MLDv2等组播协议； (9)、支持CAR、策略路由，支持IPSec、防DOS攻击、uRPF，支持高性能的NAT功能，支持基于标准列表（SA、DA）、扩展列表（TCP/UDP端口号）的ACL，支持DiffServ QoS。 5）标准19英寸机柜及安装材料（5套）。 | 1 | 套 | “★”为重要指标，必须满足，否则视为不响应招标文件要求。 |
| 11 | 网络与信息安全教学实训系统 | 系统应满足以下要求： 一、网络通信实训系统控制系统（1套）：提供48端口连接设备和学生，提供高速路由权限控制。 二、网络通信实训系统服务端（1套）： 1、设备组和设备设置模块：管理设备及网关； 2、教师和学生设置模块：管理教师和学生 3、课程实验设置模块：管理教学实验课程 4、队列管理模块：管理实验设备及相关队列 5、管理员模块：管理员及系统信息 6、队列状态模块：用于显示实验队列 7、计算机状态模块：用于显示用户排队状态 8、设备和端口模块：显示设备占用情况 9、网关状态：显示串口网关，交换机网关控制状态 三、网络通信实训系统客户端（40套）： 1、队列状态模块：用于显示实验队列； 2、用户状态模块：显示用户状态； 3、逻辑设备状态模块：显示实验设备状态； 4、试验和队列选择模块：显示试验和队列状态； 5、设备控制台操作：配合串口网关通过串口控制设备； 6、教师特别操作（仅教师用户可见）：延长、缩短、调整实验队列和实验时长。 四、网络通信实训系统串口网关端（1套）： 1、串口状态监控：监控数据网络串口状态； 2、串口管理模块：打开关闭连接及测试串口。 软件系统主要性能指标： 1、容量：最大 100 个学生用户，3 个教师用户，200 个设备网元； 2、响应时间：0-12 秒； 3、最大 200 个队列，最大 50 个在线队列。 投标人除提供设备级的网管软件外，还应该提供实验控制软件，解决多人多组学生同时进行实验操作的问题，此软件必须是成熟产品。须提供网管软件、实验控制软件著作权登记证书复印件或影印件。 | 1 | 套 | “★”为重要指标，必须满足，否则视为不响应招标文件要求。 |
| 12 | 网络与信息安全网元控制与管理软件 | 网络与信息安全网元控制与管理软件系统应具有以下功能： 一、信息安全管理平台系统： 1、基于用户的行为轨迹跟踪分析； 2、采用“云＋短”的架构； - 具备策略集中管理功能； - 海量数据存储能力； - 高速运算及数据查询； - 支持多样化数据呈现，多维度数据关联； - 审计监控功能。 二、网元控制与管理操作系统： 网元控制与管理操作系统包括： 1、网元开局基本操作模块； 2、网元基本业务开通模块； 3、网元告警处理模块； 4、网元的日常维护与管理模块等。 三、配套资料：包含智能三层交换机、核心交换机、千兆以太网二层交换机、智能集成多业务路由器设备电子档随附手册 | 1 | 套 |  |
| 13 | 网络与信息安全网元基本管理与教学软件 | 网络与信息安全网元基本管理与教学软件系统应满足以下要求： 一、网元基本版本软件： 网元基本版本软件包含统一安全网关、入侵检测与防御系统、下一代防火墙、智能三层交换机、核心交换机、千兆以太网二层交换机、智能集成多业务路由器等网元基本版本软件。 二、基础云网络的构建实验管理模块： 提供VLAN、SVLAN实验、 STP（802.1d生成树协议）、RSTP（802.1w快速生成树协议）、MSTP（802.1s基于VLAN生成树协议）、LACP（链路聚合）、交换机集群管理、线路诊断等实验。 三、云网络互联互通实验管理模块：云网络互联互通实验管理模块提供单播路由协议（静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGP-4等）、组播路由协议（DVMRP、PIM SM/DM、MSDP、MBGP等）、VRRP（虚拟路由器冗余协议）、 策略路由、 路由均衡、 MPLS、 VPN等实验。 四、云网络可靠性、安全及管理实验管理模块：云网络可靠性、安全及管理实验管理模块提供ACL实验（包括标准、扩展、时间以及基于L2～L7的访问控制列表）、Qos实验（基于端口、VLAN、802.1P、DSCP优先级，队列调度等）、 Telnet、SSHV2.0、SNMP、WEB管理方式实验。 五、信息安全实验实验管理模块：提供防火墙地址对象配置、防火墙服务对象配置、防火墙时间表配置、用户认证配置、防火墙流量整形和优先级配置、防火墙虚拟IP配置、防病毒策略配置、WEB过滤配置、入侵防护配置、反垃圾邮件配置、IM,P2P，VOIP配置、日志与报告分析、VPN配置与管理实验等。 六、网络攻防技术实验管理模块提供：Web信息搜索与挖掘、DNS与IP查询、网络拓扑侦察、利用网络踩点技术追踪“黑客”案例演示、DNS与IP查询、主机扫描、端口扫描、系统类型探查、nmap、漏洞扫描、Nessus、网络服务旗标抓取、通用网络服务查点、类UNIX平台网络服务查点、Windows平台网络服务查点、网络查点防范措施、网络嗅探技术概述、网络嗅探的检测与防范、tcpdump等实验。 七、物联网安全实验管理模块提供：缓冲区溢出漏洞实验、Return-to-libc攻击实验、Set-UID程序漏洞实验、竞争条件漏洞实验、格式化字符串的漏洞实验TCP/IP攻击实验、本地DNS攻击实验、远程DNS攻击实验、包嗅探和欺骗实验、Linux防火墙探测实验、IPSec实验、Elgg系统跨站脚本攻击实验、Elgg系统CSRF攻击实验、Collabtive系统跨站脚本攻击实验、Collabtive系统CSRF攻击实验、PhpBB系统跨站脚本攻击实验、PhpBB系统CSRF攻击实验、Linux权能实验、基于角色的访问控制实验、加密文件系统实验。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 统一融合移动业务应用开发平台 | - 一、统一融合移动业务应用开发平台应满足以下功能要求： 统一融合业务开发系统是基于MOA应用系统为用户提供移动协同办公应用、移动学习应用功能，系统可以实现移动审批、项目协同、全时会议、移动学习等业务，并在此基础上提供丰富增值业务， 用户体验高效方便。 - 1、★系统应提供丰富的应用业务，集成语音、视频、消息、数据、流媒体等基本业务引擎，并深度融合移动审批、项目协同、全时会议、点播课堂、直播课堂系统等移动办公和移动学习应用； - 2、支持业务分布式、管理集中式部署，使学校对业务部门的管理更方便、维护更简单； - 3、系统为基于IP融合的、符合下一代网络NGN要求的多业务统一承载平台，支持实现多业务统一协作，多业务统一管理； - 4、★融合现有多种通讯方式，统一使用界面、统一配置管理、统一用户管理；应集成标准的通信及IT引擎能力，需提供标准的二次开发接口，将通讯技术融合到高校已有应用系统中，实现用户使用灵活性、方便性； 统一融合业务开发系统的核心是企业级软交换系统、流媒体系统，具备呼叫控制、信令协议处理以及基本业务提供的能力，还可以通过与应用服务器配合，向用户提供多样化的增值服务。 二、对该平台的功能要求如下： - 1、平台应遵循PICMG3.X标准设计，满足运营商级的高性能、高可靠性、高可扩展性、高可维护性需求的电信级业务处理平台。所有单板应支持热备份，热插拔，充分的容错考虑，单板发生故障后，能够瞬间的进行无缝切换，所有业务不受任何影响。 - 2、系统应支持双归属和1+1的异地容灾组网，能够在遭遇不可抗的因素的情况下接受归属于容灾软交换下的所有的TG/AG/IAD等注册网元，保证网络的正常运行。 - 3、系统需采用高集成的设计方式，配置单块板卡应可实现软交换的全部功能，包括呼叫控制、信令协议处理以及基本语音业务，减少用户备板的数量和种类。 - 4、系统是一个开放的、多协议的实体，采用标准协议与各种媒体网关、终端和网络进行通信，协议接口应符合ITU-T，ANSI，ETSI等相关组织的标准规范，和业界厂商主流SS设备，网关设备，终端接入设备等，在与用户的原有网络或新入网设备对接时可最大限度减少对接问题，满足用户的不同建网需求。 系统需支持丰富的增值业务，通过与媒体资源服务器和应用服务器的配合，可以实现移动审批、项目协同、全时会议、移动学习等移动办公和学习增值应用。 三、统一融合移动业务创新应用开发平台主要技术要求： 1、MOA创新应用开发系统应具有以下功能： 1）MOA业务开发系统： 统一登陆模块：负责整个平台各子站点系统的统一授权登录。统一融合移动办公开发系统：提供整个移动办公业务功能开发，包含：移动审批、任务协同、汇报、全时会议、通知公告等功能应用开发。移动端开发系统：移动终端开发软件，支持安卓系统、IOS系统。 2）统一融合移动业务平台管理系统： （1）统一融合移动业务平台管理系统：负责整个平台所有用户数据管理。 （2）统一融合移动业务平台接口管理系统：负责平台所有接口数据对接，包括对外开放接口、内部系统接口。 （3）统一融合移动业务平台业务管理系统：负责管理整体业务管理。 （4）统一融合移动业务服务管理系统：统一融合移动业务消息、语音服务模块提供与管理整个平台的各种消息、语音服务，包括：消息推送、语音电话等。统一融合移动业务资源服务模块：管理平台所有资源，各站点所需的所有静态文件。统一融合移动业务图片服务模块：管理存储平台涉及到的用户头像、各操作上传的图片等。统一融合移动业务文件服务模块：管理存储平台中各操作上传的文件，含任务、审批、公告等上传的各类型文档。 3）移动增值业务开发系统 （1）语音增值业务模块包含：应用基础模块、电话会议模块，为移动办公解决方案提供便捷的电话会议服务，用户可在移动终端页面上，方便快捷的召集企业内外联系人，新建发起电话会议。历史会议功能，可以方便地查询曾经召开的会议，并可直接选中历史会议记录发起会议。对于经常需要召集的会议，还可将其存为常用会议。 （2）媒体增值业务模块：系统采用当前的主流技术，符合开放、分布、分层的标准。系统以的Windows 操作系统为运行平台，以VC＋＋6.0为开发环境，面向对象设计，采用 COM、DCOM、ActiveX 等当今主流技术，是一套配置灵活，运行高效，操作方便的监控系统。服务器、前置机、工作站等系统节点既可以集中于一台计算机上独立运行，也可以在符合TCP/IP 协议的Windows 网络环境上分布运行。支持主备机冗余运行，实现无扰动切换。 四、创新开发以系统支持平台应具有以下功能： 1、基础通信模块： 综合业务交换机框单元、电源单元、主控单元、资源单元、增值业务单元、数字中继及扩展口单元、模拟用户及模拟中继单元、24VOIP单元、会议资源单元、综合业务接入网关、视频电话（8台）、基本软件、250用户License、信令跟踪软件、 Web网管等组成。综合业务交换设备是企业级软交换的核心设备，具备呼叫控制、信令协议处理以及基本业务提供的能力，还可以通过与应用服务器配合，向用户提供多样化的增值服务。硬件平台是遵循PICMG3.X标准设计，满足运营商级的高性能、高可靠性、高可扩展性、高可维护性需求的电信级业务处理平台。所有单板支持热备份，热插拔，充分的容错考虑，单板发生故障后，能够瞬间的进行无缝切换，所有业务不受任何影响。支持双归属和1+1的异地容灾组网，能够在遭遇不可抗的因素的情况下接受归属于容灾软交换下的所有的TG/AG/IAD等注册网元，保证网络的正常运行。 2、开发平台主设备 为高校统一融合移动业务系统提供开放运行环境和教学开发环境，用于WEB服务器、DB服务器、文件服务器部署和教学类、毕业设计类项目开发实践，系统基于MOA平台提供的开发接口，可以实现即时通讯类、视频会议类、移动办公类等业务应用开发，同时遵循PICMG3.X标准，高性能、高可靠性、高可扩展性、高可维护性、电信级业务处理平台 硬件要求：1）管理主机：6台； 2）处理器：2*XeonE5：6块 3）8GB DDR3-1333内存：12根 4）600G 热插拔SAS硬盘：12块 5）双口千兆网卡(PCI-E)：6套 基本配置软件系统要求： Server 2008 R2 64位/windows Server 2012 R2 64位、IIS7.0/IIS7.5、.net framework 4.0、mysql 5.0+ 64位 硬件配套： 配套硬件要求： 1、超薄USB DVD刻录机（1套）：支持CD/DVD，兼容主流系统；支持120MM,800MM系列光盘，工作环境-40℃至70℃； 2、机柜（2套）：600*900*2000mm 3、四合一上架套件（交流，1套）： （1）1U 高度，全钢结构，可以安装在标准 19 英寸的机架 （2）17 英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示； （3）标准 PS/2 鼠标触摸板，超薄键盘99 键，可支持多媒体USB键盘 | 1 | 套 | “★”为重要指标，必须满足，否则视为不响应招标文件要求。 |
| 15 | 电信工程实训平台 | ## 一、电信工程施工实训平台整体建设要求 电信工程实训平台需体现如下综合性技术： 1、提供勘测技术、工程设计知识、工程图纸识别知识。 2、提供防雷知识、防静电知识，以及防雷技术以及通讯环境构建知识。 3、提供电源安装技术、网络布线技术、通讯设备安装技术、通讯设备布线技术。 4、提供线缆检测、光纤检测、无线检测等检测技术。 5、解决新工程师在实际工程中的工程素质以及职业，通讯工程施工针对新工程师的素质要求: 工程师的语言规范; 工程师的行为规范; 工程师的工程工作流程。 ## 二、电信工程施工实训平台具体教学实训支撑要求 平台可提供进行整套通信工程教学的模拟。 1、可根据图纸进行安装的实验。 2、可根据图纸进行硬件组装的实验。 3、能够在实验桌上，进行线缆接头的制作。 4、支持光缆熔接实验。 5、支持从通讯电源到设备之间的连接与走线。 6、支持机架内、机架间走线的实训。 7、支持设备到配线设备走线的实训。 8、支持综合走线实训（光纤、电源线、信号线）。 9、支持接地线制作、接地线布线的实训、以及标签制作的实训。 10、支持天线、GPS天线、馈线安装、馈线卡安装的实训。 11、支持无线勘察的实训。 12、支持室内分布的实训。 11、支持硬件质量检查的实训。 三、主要配套： 1、工程展板展示系统 人字形工程展板（2套）：人字形工程展板，用于展示工程常用接口和线缆； 展示用线缆（2套）：展示用各种型号线缆：中继线、大对数用户线、网线（五类线）、天线馈线、光纤（包含FC/PC-FC/PC单模、LC/PC-LC/PC单模、SC/PC-SC/PC单模、FC/PC-FC/PC多模）、通信16平方蓝色电源线、通信16平方黑色电源线、通信16平方黄绿色电源线； 展示用接头（2套）：E1接头，RJ45、RJ11、铜鼻子、天馈接头、光纤法兰盘（FC、SC、LC）。 2、实训工具 专用实训工具箱（4套）：不含工具，用于工具摆放和保存； 专用实训工具（4套）： 能手网络测试仪1台/组合螺丝刀1套 /直尺1把/烙铁1把/焊锡丝1卷/活口扳 手 2把/数字万用表 1台/压接钳1把 /斜口钳 1把/ 尖嘴钳 1把/扎带 2包/ 7/8馈线刀1把/ 1/2馈线刀1把/5m钢卷尺1把/指南针1个/水平尺 1把/防静电手环 2个/卡线刀1把/液压钳1把； 人字梯（2个）。 3、实训机柜系统（4套） 模拟实训机柜：提供E1线缆、光纤、5类网线，电力线，直流电源线、电话等的配线实训； 实训机柜配套：MDF配线单元、ODF单元、DDF单元、网络配线架、网络打线架； 实训机柜配套终端：电话机、以太网小交换机、adsl拨号猫。 4、走线实训系统 走线架（1套）：包括落地走线架以及相关辅料； 接地铜牌（2套）：24孔接地铜牌； 馈线卡（20套）：1/2、7/8馈线卡； 馈线接地卡（20套）：1/2、7/8接地卡； 天馈避雷器（8套）：天馈室外避雷器； 馈线（各30米）：7/8、1/2馈线； E1线（100米）：75欧姆微中继电缆； 电源线（各100米）：16mm2蓝色、黑色、黄绿色电源线。 5、电源实训系统 通信电源模拟实训机柜（2套）：用于模拟通信电源机柜； 电源分配组合（2套）：电源分配盒、空气开关、电源浪涌保护； 机柜插排PDU（4套）：仿真机柜PDU系统。 6、无线基站勘测及安装维护实训系统 避雷针（2套）、仿真铁塔（2套）、仿真墙（2套）、板装天线（2套）、上走线架（1套）、蓄电池含机柜（真电池（1个）、电池架（1个）、仿真电池（8个））、SPD电源防雷箱（1套）、电源箱（1套）、直流电源柜（1套）、2M头（100个）、ODF（24芯含SC法兰，1套）、野战光纤（LC-LC双芯，2根）、LC-SC光跳线（5米，6根）、馈线（1\2、7\8馈线，各10根）、1\2馈线接头（N-JJ、N-KK，各10个）、7\8馈线接头（N型、K型，各10个）、馈线窗（1\2、7\8，各1个）、仿真避雷接地体（1套）。 7、移动室内分布实训系统 机柜（标准600*600通信机柜，1个）、BBU（基带处理单元，1个）、RRU（射频拉远模块，1个）、SDH（S200传输设备，1个）、八木天线（1个）、防雷器（1个）、天线支架（7套）、仿真墙（2个）、1/2直接头（25个）、全向吸顶天线（支持825-2500频段，5个）、小板状天线（支持825-2500频段，2个）、15db耦合器（支持825-2500频段，1个）、10db耦合器（支持825-2500频段，3个）、5db耦合器（支持825-2500频段，3个）、二功分器（支持825-2500频段，4个）、三功分器（支持825-2500频段，2个）、多频合路器（3个）、器件箱（400mm*500mm*200mm，1个）、电源线（阻燃三芯电源电缆，按需）、地线（黄绿色阻燃多股导线，按需）、空开（双联10A，5个）、空开箱（厂家标配，3个）、膨胀螺丝（按需）。 8、耗材及配套教材 相关耗材（1套）：75欧姆同轴电缆、普通16对用户电缆、10米FC/PC-----FC/PC单模尾纤、蓝色-48V电源线（16mm）、黑色GND电源线(16mm)、黄绿色PGND电源线(16mm) 、黄绿色PGND接地线 6mm、黑色GND接地线 6mm 、非屏蔽5类网线、光纤套管、BNC中继接头（接头）、以太网RJ45接头、FC光纤法兰盘 、SC光纤法兰盘、RJ11接头、电源线铜鼻子接头、1/2、7/8类型为NK、NJ型、货架。 实训平台集成以及教材（1套）。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 智慧教育用户体验中心 | - 智慧教育用户体验中心总体要求： 本中心由全息化平台、多业务融合平台、移动APP应用平台等系统组成，各模块以“教学—培训—科研一体化”的形式进行设计，建成功能完备、技术先进、集教学、培训、科研、行业技术服务于一体的共享型产学研创新实训基地。 本中心在设计上要充分体现信息技术与应用创新的结合， 根据展厅建设的特性，应创造一个安全、舒适、美化的实验室工作环境，操作区域、学习区域和展示区域融合。每个区域面积、空间、布局科学合理，基本实现体验式教学。 展示区域的面积在80-100平米左右，用于摆放展示平台，方便实现体验式教学、实训、科研功能。 此用户体验中心必须按照教育部“ICT产教融合（行业）创新基地”建设的规范要求进行设计及装修。 - 智慧教育用户体验中心VI及布局设计要求： - 1、VI设计要求： 智慧教育体验式展厅的VI设计应体现科技元素，结合学校实际提供场地进行现场考察，投标人承诺中标后提供输出VI设计方案。 - 2、整体布局设计要求： 智慧教育体验式展厅的布局设计须结合体验展厅承担的“教学—培训—科研一体化”功能进行模块划分和布局设计，投标人承诺中标后提供设计方案须结合学校实际提供场地进行输出。 - 3、智慧教育用户体验中心功能展示要求： 智教育用户体验中心由基础通信平台展示区、智慧全息化展区、信息协同与开发平台展示区和智慧云服务平台展示区四部分组成，各部分展示区域要求如下： - 1）基础通信平台展示区： 展示功能要求：智慧应用系统应展示视频会议平台，融合通信平台，视频监控平台，光传输平台，光接入平台，主要体现用户与智慧平台的信息传输和交换的过程。 展示形式要求：通过互动体验形式展示 互动要求：该区域系统作为智慧教育基础网络，部分平台间可实现互动，智慧数据传输的实现在体验厅中能展示出来。 - 2）智慧全息化展示区： 展示功能要求：基础网络平台应融合移动通信平台，GOTA集群调度平台，光传输平台，视频会议软终端等，主要体现用户在移动中远程对智慧平台的监控与操作，可配合场景通过手机app对智慧平台进行远程管控。 展示形式要求：通过基础网络设备、移动app及电子显示屏（50英寸LED智能电视/国产品牌）进行展示； 其它要求：该区域系统与智慧信息协同与开发展区要实现互动。 - 3）智慧信息协同与开发平台展示区： 展示功能要求：展示信息化业务展现及人机互动，语音、视频及多媒体数据信息内容； 展示形式要求：通过相关终端设备实物及LED显示屏（50英寸LED智能电视/国产品牌）进行展示； 展示内容要求：要求通过信息化设备的功能实现，展示移动办公及VOIP接入会议等相关内容 互动要求：该区域系统必须与基础通信平台展区实现互动 - 4）智慧云服务平台展示区： 展示功能要求：智慧云服务平台应展示云开发与云计算服务在高校教育及管理方面的应用，体现通过对数据分析处理建立科学规范的知识库。 展示形式要求：通过互动体验形式展示； 展示内容要求： 通过云终端与实验区云计算创新开发系统进行对接互动，展示云计算服务的应用。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 组合电源系统及系统集成 | 组合电源系统（60A）： 1、系统电源30A-220Vac两路输入手动切换-上出线。 2、-48v，60A 手动电源系统，最大支持300A。 3、标准机柜2000*600*600mm。 ★4、为保证系统稳定性，满足各个平台硬件需求。 | 1 | 套 | “★”为重要指标，必须满足，否则视为不响应招标文件要求。 |
| 18 | 系统集成 | 1.Intel H81或者A87系列以上主板（不低于四个内存插槽，PCI插槽≥4）； 2.处理器：Intel I5-4590（四核，3.3G）及以上或AMD A10-7800B（四核，3.5G）及以上； 3.内存：8GB 1600MHz DDR3； 4.硬盘：500G SATA III 6.0 Gb/S； 5.网卡：千兆网卡； 6.显卡：支持双屏显示功能； 7.声卡：Realtek ALC221芯片； 8.端口：≥6个USB接口，其中USB3.0不少于4个、1个串口、1个1000M网卡， 1个耳机接口、1个麦克插孔； 9.显示器：原厂19寸及以上宽屏LED显示器； 10.还原卡：支持系统自动还原、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、支持Windows + Linux双界面下操作、支持对登陆机器的身份认证功能（不经授权无法进行数据传输）、分区拷贝、可以被传输数据的AES 256Bit加密、可以对密码等敏感数据OPEN SSL加密，并在硬盘上没有存储的明文和密文、网络传输速度最大可以达到4.0 G/分钟及以上； 11.输入设备：PS/2键盘、PS/2鼠标（USB口可以选择屏蔽）； 12.机箱和电源：免螺钉设计；额定功率为300W及以上高效电源 13.服务：3年免费保修 | 78 | 套 |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 本次采购最高投标限价：人民币叁佰伍拾万元整（￥3500000.00元） |  |  |  |  |  |