### 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生一体机 | - 类别：商用一体机； - 2.CPU：Intel I5-4590S 处理器,主频≥3.0GHz，缓存≥6M； - 3.主板：Intel H81及以上； - 4.内存：≥4G DDR3 MHz 内存，双内存槽位； - 5.硬盘：≥1T SATA3 7200rpm 硬盘； - 6.显卡：2G 独立显卡； - 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡， 802.11B/G/N无线网卡； - 8.显示屏：≥23寸LED背光液晶显示屏，分辨率1920*1080 - 9.键鼠：原厂标配USB键盘、USB光电鼠标； - 10.接口：5个USB（至少2*USB 3.0）接口，6合1读卡器，HDMI-out/HDMI-In接口，可用于双屏显示和显示器使用； - 11.摄像头：720P高清摄像头，配置物理防窥设计； - 12.音频设备：集成数字阵列麦克风，内置音箱 - 13.电源：150W节能电源，超宽电压设计，可适应90V-265V的工作电压 - 14.便携性及安全性设计：机箱顶置提手； - 15.配置俯仰式底座 - 16.安装Windows 7系统 - 17.可靠性：出具MTBF（平均无故障时间）不低于80万小时的检测报告，厂商服务通过ISO27001认证（均为复印件并加盖投标人公章），本次投标产品的相关配置原厂彩页或其复印件并加盖投标人公章。 - 18.资质要求：为确保产品质量和售后服务，投标时提供三年质保承诺和上门服务承诺（报价时考虑相关费用）； - 19.机房管理系统： - （1）必须支持操作系统（xp\win7\win8\win10\linux\ OS X）的立即还原和IP自动分配。 - （2）支持多块硬盘的保护和数据同传，并且兼容固态硬盘结合机械硬盘的混合模式。 - （3）可对1000台电脑同时进行数据差异拷贝，只传送差异数据，无增量拷贝增量基准点限制。 - （4）可支持100个以上分区，每个分区最大支持256T容量，支持多系统引导60个以上操作系统，并可授权不同的管理员管理不同的操作系统。 - （5）无需重新分区可快速生成计算机等级考试环境，考试系统可设不还原，自动分配考试用户名。 - （6）可根据不同的教学要求，创建多套教学场景，教师可一键式切换场景,也可以学生本地自主选择，教学场景无需重新分区和重复安装操作系统。 - （7）支持本地终端个人桌面，个人通过管理员分配的帐号和密码进入自己的操作系统，跟其他人的系统和教学系统相隔离。 - （8）提供性能监控功能，可监控终端机中的CPU、外设、网络、开机使用率等指标的实时数据统计。 - （9）支持多管理端方式管理终端，可以机房和办公室分别安装管理机进行管理。 - （10）需提供机房管理软件产品的第三方评测报告复印件加盖投标人公章。 - （11）投标时须提供学生机样机1台，对机房管理系统演示。 | 台 | 50 |  |
| 2 | 教师台式机 | 1.商用台式电脑； 2.操作系统：预装Windows系统 64bit（64位简体中文版）；3.主板芯片组：Intel Q150； 4.CPU型号 ：Intel 酷睿i7 6700或以上； 5.内存：≥16GB DDR3； 6.硬盘类型：混合硬盘；硬盘：≥192GB SSD + SATA 1TB（7200转/分）； 7.独立显卡：AMD Radeon R7 350，≥2GB显存； 8.光驱类型：DVD刻录； 9.显示器：23英寸LED，16:9，显示器分辨率1920×1080； 10.局域网接口：10/100/1000Mbps RJ45； 11.视频端口：VGA+HDMI接口，支持双屏显示； 12.音频端口：Audio； 13.USB2.0端口：2个；USB3.0端口：4个； 14.管理功能：能有效管理USB端口； 15.配置网络带宽、流量； 16.及时更新操作系统、安全补丁及业务系统的安装或升级； 17.对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警； 18.自带网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备； - 19.网络控制：远程查看、远程控制、文件传输； - 20.智能排序、断点续传功能； 21.原厂USB键盘、USB光电鼠标； 22.安装Windows 7系统； 23.所投产品必须为原厂标准配置. | 台 | 1 |  |
| 3 | 交换机 | 1、网络交换机； 2、交换容量：32Gbps或以上； 3、转发率：6.5Mpps或以上； 4、VLAN：支持VLAN； 5、MAC地址表：16K或以上； 6、标准：支持IEEE 802.3 10BASE-T 以太网； 7、支持IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网； 8、支持IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网； 9、支持IEEE 802.3u 100BASE-FX (百兆光纤)； 10、支持IEEE 802.3z 千兆以太网（千兆光纤）； 11、支持ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商； 12、支持IEEE 802.3x 流量控制及半双工反压流控； 13、固定端口：24个10/100Mbps自协商的以太网端口；2个10/100/1000Mbps 自协商以太网口；1个Console端口；14、支持1000BASE-SX/LX SFP； 15、支持100BASE-FX SFP； 16、支持半双工、全双工、自协商工作模式； 17、支持MDI/MDI-X； 18、指示灯：10/100BASE-TX：Link/Act；10/100/1000BASE-T：Link/Act, Speed；SFP：SFP Indication；Power Indication；19、节能设计：支持802.3az标准节能以太网（EEE）； 20、支持无链接端口进入节能模式； 21、安全特性：支持防MAC地址攻击； 22、支持MAC地址绑定； 23、支持基于802.1q的端口隔离； 24、二层特性：支持Mac地址自动学习、自动老化； 25、支持802.1q； 26、支持最多26个 Port-Group-VLAN； 27、支持基于端口的双向镜像, 1:1或N:1镜像； 28、支持风暴抑制（广播、组播和未知单播分别抑制）； 29、支持出入双向端口限速，粒度为64Kbps； 30、网络特性：支持ARP、DHCP-client、QOS； 30、支持802.1p、DSCP优先级； 31、支持每端口4个优先级队列； 32、支持WRR、HQ-WRR、WFQ队列调度； 33、网流分析：支持指定端口当前一段时间的速率统计图（在web上显示）； 34、端口聚合：支持8组汇聚组，每组最多8个端口，支持手工聚合； 35、设备管理：支持Web网管； 36、支持通过Console口进行管理； 37、维护方式：支持系统日志； 38、支持Ping、支持备份升级、支持VCT（电缆诊断）； 39、支持调试信息输出、支持配置文件导入导出； 40、系统功耗：<12W；输入电压：100V～240V AC，50/60Hz；41、带挂耳，可机架安装； 42、服务政策及售后、质保按照国家标准。 | 个 | 3 |  |
| 4 | 辅材 | 1.2米网络机柜1个(高度1200mm，宽度600mm，深度600mm，立柱间距485mm。冷轧钢板,钢板厚度：立柱1.5mm； 框架1.2 mm；钢板1.0mm；立柱2.0mm； 框架1.5mm； 钢板1.2mm。可更换散热风扇、可调节机柜立柱，可拆卸侧门、可拆卸层板、网门、四角滚轮)。机房网络布线用超五类网线及水晶头等辅材。 | 个 | 1 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2、投标现场须提供学生样机对机房管理系统进行演示，演示样机须贴投标单位标签，标签上面注明投标单位的名称，所投产品的品牌、型号等相关信息。演示顺序按照通过符合性评审的有效报价由低到高的顺序进行，若演示不合格则投标无效，开始演示下一名直至有三家投标人演示合格为止。最终前三名中标候选人的样机由集中采购机构保存。 本次采购最高投标限价：人民币叁拾万元整（￥300000.00元） |  |  |  |  |  |