### 货物需求一览表

| 序号 | 品目名称 | 参数 | 数量 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影视图形工作站 | 外形：标准塔式工作站机箱; 芯片组：≥英特尔® PCH C226 处理器Intel® Xeon® E3 -1231v3;，支持温度监视技术，主频≥3.4GHz，，高速缓存：≥8MB，制式≤22nm；功率≤84W 内存：≥8GB DDR3-1600 (2x4GB) 内存，通道≥4 DIMM插槽；最大内存：≥32GB 硬盘：容量≥2TB SATA，转速≥7200转，≥5 个 SATA 6 Gb/s 端口 ★显存：图形工作站专用显卡，显存：≥1GB GDDR3，主频≥891MHz，位宽：≥128-bit，GPU内核数：≥192，带宽：≥29GB/s，单精度浮动点运算性能≥0.3TFlops，最大功耗≤41W,支持MOSCIA/NVIEW技术 ★端口：前端：2个USB 3.0端口；1个USB 2.0端口；1个USB 2.0充电数据端口；1个麦克风输入端口；1个耳机输出端口后端：2个USB 3.0端口；4个USB 2.0端口；1个DVI-I单链路和2个DisplayPort 1.2端口（与英特尔高清显卡一起使用）；1个音频输入端口；1个音频输出端口；1个麦克风端口；1个串行端口（可选）；2个PS/2端口；RJ-45（LoM），可选的2个IEEE 1394b端口内部：1个USB 3.0端口、3个USB 2.0端口;一个15合一读卡器 ★扩展插槽：≥1个PCIe Gen3 x16、≥1个PCIe Gen2 x4（x16 连接器）、≥1个PCIe Gen2 x1（x4 连接器）、≥1个PCIe Gen2 x1,≥1个PCI； 键盘：PS/2接口标准中文键盘（PS/2接口为主板集成，不接受插卡转换方式） 鼠标：PS/2接口激光鼠标（PS/2接口为主板集成，不接受插卡转换方式） 网络接口：1个RJ-45千兆网卡端口 音频：集成高保真 Realtek ALC221 音频 电源：≥400W，92% 效率、大范围调整、主动式功率因数校正； 显示器：同品牌21.5寸显示器（必须和主机为同一品牌） 硬件管理卡：原厂提供（非第三方）独立的硬件卡，采用PCI-E接口；卡集成底层硬件驱动，无需安装底层驱动；千兆环境速度达每分钟2-4GB，百兆也能突破1GB；支持在同一硬盘上分区之间的拷贝，在同一个硬盘上安装多个同样操作系统的时候，只需要安装一个；不同操作系统可以设置密码；支持公用资料立即还原；支持自动修改登录用户名；支持开机背景图片的自定义设置；支持中文开机选单设置；开机选单支持系统软件名称的备注。 其他需求： ★1、要求出厂自带正版非线性编辑软件（必须提供使用说明书）； 2、预装同品牌针对各设计软件进行优化及性能调优的工具软件,可设置BIOS密码及设置I/O接口状态 ★3. 协同设计要求：免费预装同品牌RGS远程协同设计软件及远程图形控制软件；必须满足在对带宽无特殊要求下实现图像压缩,170:1传输及异地同步设计,实现图像压缩,远程浏览和修改及渲染所有模型,视频及2D \3D 模型及素材,可实现异地协同工作及多方视频。支持AES 256 BT信号加密（此项交货必须验证满足） 提供：3C及节能认证证书； 保修：≥3年 7 x 24电话响应，7 x 13现场维修，包括报修受理、电话技术支持以及下一自然日上门维修服务； ★供货时需提供生产制造厂商开具的产品授权书原件和三年服务承诺加章原件。 | 20 | 台 |
| 2 | 3D打印机 | 产品参数： ★1、成型尺寸：约260x140x150mm;2、打印层厚：0.1~0.5mm;★3、打印精度：0.08～0.3mm;4、打印速度：20~180mm/s;★5、定位精度：Z轴0.0025mm、XY轴0.011mm;6、成型材料：PLA/ PR0;★7、支撑功能：可选择、能生成溢丝保护层;8、输入文件格式：STL、G－Code、x3g;★9、过滤系统：拥有微粒过滤模块，支持空气过滤;10、打印方式：USB/SD卡;11、操作界面：中英语言可切换 产品特点： 12、采用封闭机身，机器运转安静，不影响课堂教学；防止学生意外触碰高温打印头，避免使用事故发生。13、双向开启设计，随时随地的调整，轻松，自如，可最大程度的方便用户更换配件和对设备进行维护。可方便学生进行多方位的观察。 设备性能：★14、独立的LED和风扇开关，打印结束支持自动关机，支持打印暂停、打印过程中可调速、调温。 安装调试：设备在用户单位安装、调试完毕后对操作、维修人员再次进行免费培训。安装调试时间一般不超出10天（按日历天计算）。检验结果以终验收为准。合同生效后，即免费安排买方人员至少2人进行3天以上技术培训，内容包括软件使用、上机操作、完整的样件制作，设备维护及一般故障排除等，直至买方使用人员学会为止。 售后服务和资信保证：★要求供应3D打印机的中标人有售后维保机构，卖方提供长期售后服务，发生故障时，12小时内必须提供服务，维修到位时间48小时。免费质保两年。 本项产品中带★参数必须完全响应，需提供原厂彩页，售后服务承诺函，并且原厂彩页必须体现出带★参数。中标后提供原厂授权证明书 | 1 | 台 |
| 3 | 65寸红外触摸教学一体机 （I5电脑配置） | 一、产品特性 1.结构设计：（1）红外触控结构，人体工程学设计，纤巧美观、流线造型、典雅大方、现代感强，界面友好、汽车烤漆，工艺精良、颜色可选;（2）显示、触控、PC系统一体化设计；2.使用效果：（1）采用多点红外触控红外屏，完美10点触摸，支持手写及多点手势，无偏差无漏点；（2）触摸速度小于8ms，精确度好，使用简单便捷、易于维护；（3）抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）；3.扩充性好：配置灵活，可扩充安装客户需求的各种功能配件； 4.安全性高：铝合金+钣金结构，无锐利边缘，耐磨防腐烤漆工艺，整体防暴设计；5.性能稳定：先进的设计理念，严格的生产工艺，产品品质稳定可靠，故障率低；6.维护简单：各模块独立式设计、装卸便捷、易于维护；7.安装简便：通电一键开关机，免除现场安装调试。 二、系统设计 VGA输入、输出：外接电脑VGA输入，内部电脑VGA输出（投影仪等）；HDMI输入、输出：外接电脑HDMI输入，内部电脑HDMI输出；触摸功能：6点红外触摸，支持多点手势；显示：PC全高清HDMI信号1080P；PC视频解码：1080P全高清（FullHD）MPEG、H.264等；结构设计：铝合金边框,钣金后壳，标配壁挂架，可选配独立设计的底座；系统模块：PC、显示、触摸一体，一键开关机； 三、液晶屏参数 屏类型：LED背光液晶屏A规；尺寸： 65寸(16:9)以上；显示区域：约1428x803mm；分辨率：1920×1080P；亮度：≥500cd/m2；对比度 ≥2000：1；响应时间：<5ms； 刷新频率：60Hz；色彩总数：16.7M（8-bit2(LVDS)通道低压差分信号）；可视角度：水平178度垂直178度；使用寿命：>50000小时； 四、触摸屏参数 触摸技术：红外触摸技术（红外触摸屏）;响应时间： <8ms;触摸点数：标配6点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能;触摸有效识别：>1.5mm;扫描频率：50scans/s;扫描精度：4096×4096;通信方式：全速USB2.0,3.0;理论点击次数：6000万次以上;工作电流/电压：180Ma/DC+5V±5%;抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用;触摸数据输出方式：坐标输出;表面硬度：物理钢化,莫氏7级防爆玻璃;操作系统兼容性：Windows7 /CE/Mac/Android/Linux/XP;固件：可升级;驱动：免驱，即插即用; 五、显示参数(仅做为触摸显示器部分使用)：电源接口：220V;梳状滤波器：3DCOMBfilter（3D滤波降噪）;VGA输入(15针D-Sub)：1;高清多媒体接口（HDMI）：1;DVI接口：1;PC-AUDIO输入：1;耳机输出：1;声音输出功率:2*10W;扬声器数:2; 六、电脑参数：方案:X86旗舰版; 芯片:英特尔I5; 内存:DDR34G;硬盘: SSD64G/SATA500G;显卡: 核显;清晰度:1080P;操作系统: 多点触摸：Windows7 /Android/Linux;单点触摸:XP/CE/MAC;网卡: 集成10/100/1000M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n; 输入电源:220VAC50/60Hz; 整机功耗﹤220W;待机功耗﹤3W 七、电源参数：输入电源:220VAC50/60Hz;输出电源: 24V5A;整机功耗﹤120W;待机功耗﹤3W 八、工作环境：工作温度／湿度:0℃~50℃/20%～80%;存储温度／湿度:-10℃~60℃/5--95% 九、随机配件：含信息发布系统；含电子白板软件；内置音响；电视机功能；无线WIFI、有线网络；提供可调角度移动支架；说明书：电子档说明书；S型底座：1套；保修卡：1套；合格证：1套；随机螺丝套件：1套； 十、售后与维修：①按国家电子产品三包服务规定提供售后服务：②在3个月内如乙方产品自身有质量问题包换新机；③12个月内因产品自身质量问题出现的故障中标人提供免费维修服务； | 1 | 台 |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等。 ### 本次采购最高投标限价：人民币贰拾贰万元整（￥220000.00元） |  |  |  |  |