第一包

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UHF RFID图书标签 | 一、技术参数: 1.符合标准： ISO/IEC 18000-6C，EPC-C0,C1,C2,G2 2.标签内存容量：＞512bits 3.封装材料: 纸; PVC; PET 4.基板材料: PET 5. 标签规格: 115mm X 3mm X 0.2mm 6.读取距离：0m～10m（与读写器相关） 7.写入距离：0m～8m（与读写器相关） 8.防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读 9.数据存储: 10 年 10.有效使用次数：10万次读取，10万次写入 11.工作频率：860～960MHz 12.环境温度范围：-30℃～70℃ 二、产品功能： 1. 有一定的抗冲突性，具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被非法读写； 2. 具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密； 3. 标签采用AFI位或EAS作为防盗的安全标志方法,标志位可由用户自由修改； 4. *标签自带双面粘性，粘贴后不易撕毁脱落，保证在质保期内不开胶脱落，采用水性粘胶，对图书及其它介质黏贴表面无损害，所用胶水在规定环境温度范围内的高温下不出现溢流现象； 5. 提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率； 6. 标签兼容所有UHF读写设备。 三、其他要求： 1.投标时提供10年质保承诺函，质保期内对因质量问题不能正常使用的标签提供更换。 投标人报价时需一次性考虑此项费用，中标后不再增加任何费用。 | 200000个 | 2个库共20万图书电子标签 |
| 2 | UHF RFID层架标签 | 一、技术参数 1. 符合标准：ISO/IEC 18000-6C EPC-C0,C1,C2,G2； 2. 标签内存容量：＞512bits 3. 读取距离：0m～10m（与读写器相关） 4. 写入距离：0m～8m（与读写器相关） 5. 防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读 6. 有效使用寿命：≥10年 7. 有效使用次数：10万次读取，10万次写入 8. 工作频率：860～960MHz 9. 环境温度范围：-30℃～70℃ 二、功能说明: 1. 有一定的抗冲突性，具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被非法读写； 2. 具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密； 3. 标签具备抗金属能力，可用于金属制品上； 4. 标签配双面胶，可以固定在书架上； 5. 标签兼容所有UHF读写设备。 三、其他要求: 1. 投标时提供10年质保承诺函，质保期内对因质量问题不能正常使用的标签提供更换；投标人报价时需一次性考虑此项费用，中标后不再增加任何费用。 2. 标签上印制指定LOGO图案； | 2000个 |  |
| 3 | 标签转换加工 | 1. 粘贴与图书书脊中，要求隐秘； 2. 标签数据转换，要求准确无遗漏； 3. 图书上架，按照图书馆自定规则上架； 4. 图书定位，要求无遗漏和错架； | 200000个 |  |
| 4 | RFID馆员工作站 | 一、技术参数 1. 尺寸规格：约690长 X 470宽 X 450高 mm(尺寸可上下浮动） 2. 符合标准：ISO18000-6C； 3. 工作频段：920～925MHz； 4. 阅读范围半径：120mm； 5. 响应速度：≥20个标签/秒； 6. 转换速度：≥800册/小时； 7. 标签读写率：≥99%； 8. 标签识别率：≥99.99%； 9. 工作温度：-30℃～+70℃； 10. 通讯接口：USB,RS232,RJ45,10M/100M自适应网口,支持802.11b/g无线网络协议 11. 显示器:双显示器，单屏≥17寸触摸屏 12. 电源电压：AC220V±10% 二、产品功能： 1. 系统与图书馆管理系统实现无缝联接，实现读者、图书识别及相应的图书借还等功能； 2. 实现读者权限修改等所有自动化流通系统软件客户端所能完成的工作； 3. 系统具有操作人员的权限管理功能； 4. UHF RFID读写器天线在未进行读写操作时处于常闭状态； 5. UHF RFID天线由标签软换系统软件提供功能选择动态激活启动工作； 6. 对UHF RFID标签非接触式地进行阅读，具备快速读取、编写、改写图书标签的能力； 7. 系统自动识别条形码是否为本馆使用条码，具备二维条形码扫描、UHF RFID标签编写是否成功的声音和画面操作提示； 8. 标签转换站可根据剔旧清单在粘贴标签过程中提示剔旧，避免浪费； 9. 标签转换除了改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作； 10. 系统提供准确的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计等； 11. 根据需要打印借书，还书，续借，查询收据及统计分析报表； 12. 具备集成UHF RFID管理终端软件功能，实现包括（标签转换、改写；借还书管理、读者管理、查询、典藏管理等功能）； 13 *馆员工作站同时需具有自动借还功能，在学生借还高峰期作为自助借还设备使用； 14. *馆员工作站和门禁系统及监控系统实现联动，不工作时显示监控的画面，在门禁报警的同时显示抓拍画面并在监控终端显示书籍和读者信息，存档后方便学校查看监控录像记录，监控录像信息保存3年以上。 三、其它要求： 1. 提供3年质保（含人工、配件和服务），在质保年限内设备出现异常各部分可单独更换； 2.提供设备配套的驱动、SDK开发包、维修手册和操作说明。 3. 硬件设备和数据接口符合国际标准和国内高校UHF数据模型标准，可根据标准的变更升级系统； 3. 投标时提供样机；中标后提供原厂三年质保服务承诺函； 四、施工要求： 1.所投标的产品带*部分必须满足用户设计要求，验收时如果中标人所投产品及解决方案的测试结果与其投标文件所述指标及兼容性不一致，或与投标文件响应不一致，采购人将按合同相关条款追究责任，若对采购人造成损失的，还应对损失部分进行赔偿。 2.在施工过程中产生的辅材由投标人承担。 投标人报价时需一次性考虑此项费用，中标后不再增加任何费用。 | 2套 |  |
| 5 | UHF RFID多功能移动图书管理车 | 一、技术参数： 1. 尺寸：外观设计合理，美观大方； 2. 显示屏：≥17英寸电容触摸屏； 3. 符合标准：ISO/IEC18000-6C， EPC-C0，C1，C2，G2； 4. 工作频率：920～925MHz； 5. 读取速度：≥160册/分钟； 6. 读取率（一次识别率）：100%； 7. 读取范围：≤75 mm； 8. 输出灵敏度：-82dBm 接收灵敏度； 9. 无线网络：支持802.11b/g无线网络协议； 10. 通信接口：USB、RS232、RJ45； 11. 连续工作小时：≥8小时； 12. 手柄重量≤300克； 13. 工作温度：-30℃～+70℃； 14. 工作湿度：10%～85%； 15. 充电电源：AC220V±10%； 16. 其它特征：静音设计、带刹车。 二、功能： 1. 具备资料搜索、资料错架检查、顺架、保存典藏结果功能； 2. 采用时尚外形设计，医用静音滚动轮，适合于不同书架通道通行； 3. * 双天线设计：手持式天线，可方便清点高架图书，无需将大批图书下架处理；盘点车底部天线设计，可方便读取导航地标，确定上书路径； 4. 系统具有足够的抗攻击能力和快速恢复能力； 5. 具有可扩展性和可维护性，系统设备通过简单的硬件转换可以升级，具备可扩充的无线网络连接功能，可与各版本WIFI兼容； 6. * 兼容Wifi资产定位平台，实现动态定位跟踪管理； 7. 天线距离可调，只读取本层图书标签信息，左右上下后层标签不被误读取； 8. * 图书上架时盘点车可根据层架地标导航标签确定导航路径，在到达上架位置时自动弹出需要上架图书的提示，方便上架工作。一次性读取率100%，综合读取率≥99%； 9. * 显示屏具有左右≥180度调节转向和上下≥35度调节转向变化； 10. 盘点车后端摆放图书书架带有自动升降功能； 11. 可实现功能 ○盘点：能够生成在架图书列表，同在借图书列表比对后能生成遗失图书列表，可以根据遗失列表自动更改单册状态，同时能根据遗失列表在架上盘点时自动报警提示； ○查找：在盘点仪操作界面输入检索条件（书名、条形码号等），在数据库中进行标注，对在架图书点检时自动提示； ○上架：（架板模式）能将图书架位信息与单册信息相关联，更新单册位置信息，并提供文献联合查询系统显示； ○剔除：可在服务器上对图书单册信息进行批处理更改，生成表单下载到盘点仪中，对在架图书进行盘点，遇到表单上的图书进行提示。也可在服务器上根据剔除条件生成表单下载到盘点仪中，对在架图书进行盘点，遇到表单上的图书进行提示； ○阅览统计：（数据采集）可对单册进行点检，在盘点仪中生成表单，上传至服务器对表单进行数据分析及统计； ○数据采集处理及批处理：可在盘点过程中在盘点仪中生成表单，盘点同时可改写单册信息（如可借不可借），也可将表单上传至服务器进行批处理作业； 三、服务要求： 1. 提供3年质保（含人工、配件和服务），在质保年限内设备出现异常各部分可单独更换； 2. 提供设备配套的驱动、SDK开发包、维修手册和操作说明。提供升级服务； 3. 硬件设备和数据接口符合国际标准和目前国内高校UHF数据模型标准，可进行标准的升级； 4. *投标时提供样机；中标后提供原厂三年质保服务承诺函； 四、施工要求： 1.所投标的产品带*部分必须满足用户设计要求，验收时如果中标人所投产品及解决方案的测试结果与其投标文件所述指标及兼容性不一致，或与投标文件响应不一致，采购人将按合同相关条款追究责任，若对采购人造成损失的，还应对损失部分进行赔偿。 2.在施工过程中产生的辅材由投标人承担。 投标人报价时需一次性考虑此项费用，中标后不再增加任何费用。 | 1套 |  |
| 6 | 图书馆RFID智能软件平台 | 一、系统功能要求： 1. 提供RFID系统设备所需的相关应用软件和接口； 2. 根据实现RFID系统需求，提供图书馆现有图书馆管理软件的终端标准接口软件； 3. 提供可供读者查询文献馆藏位置的智能架位查询系统、RFID系统管理软件、RFID应用服务器平台、RFID智能文献检索系统； 4. 与图书馆的图书馆管理软件实现无缝对接； 5. 实时的操作方法与操作结果提示，实现使用超时控制，按要求定制的界面、流程操作和提示信息； 6. 故障诊断：读写器故障提示，故障诊断：网络故障提示； 7. RFID终端设备状态进行实时集中监控； 8. 各个设备使用的历史情况查询和打印功能，支持通过SIP2标准协议实现与图书馆自动化管理系统进行数据交流，支持实现读者对文献信息架位查询，支持实现工作人员对文献信息文献架位查询管理； 9. 支持系统的用户、角色、权限管理功能，支持各类RFID设备的监测与管理，设备监控以图形化展示设备的运行情况； 10. 实现RFID设备状态的实时记录，实现RFID设备的运行日志的接收； 11. *支持手机APP图书查询导航。 二、其他要求： 1. 应用软件功能设计与展现可根据用户需求定制，基本功能必须满足实际业务需求； 2. 数据接口符合国内高校UHF数据模型标准，可根据标准的变更升级系统； 可提供设备配套的驱动、SDK开发包、维修手册和操作说明，永久升级服务。 三、施工要求： 1.所投标的产品带*部分必须满足用户设计要求，验收时如果中标人所投产品及解决方案的测试结果与其投标文件所述指标及兼容性不一致，或与投标文件响应不一致，采购人将按合同相关条款追究责任，若对采购人造成损失的，还应对损失部分进行赔偿。 2.在施工过程中产生的辅材由投标人承担。 投标人报价时需一次性考虑此项费用，中标后不再增加任何费用。 | 1套 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2、投标人投标现场须提供样品的，样品须贴投标单位标签，标签上面注明投标单位的名称，所投产品的品牌、型号等相关信息。最终的前三名中标候选人样品由集中采购机构保存。中标公告质疑期满后三个工作日内，中标人样品及相关资料由采购人取回并妥善保存作为合同签订及履约验收的标准；其他中标候选人样品自行取回。逾期未取回的样品,集中采购机构有权自行处理。 本次采购最高投标限价：人民币叁拾万元整（￥300000.00元） |  |  |  |  |

### 第二包

| 货物名称 | 品目名称 | 招标技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可移动密集 书架 | 轨道 | 轨道座：规格2.5MM，热轧钢板，采用标准GB710 轨道：规格20*20MM，实心方钢，采用标准GB699(提供小样约30cm) | 126组 | 密集书架，架体高度2400mm、节距长度900mm，宽度570mm，常规6 层，层距可自行调节，层距最小为114mm，以17.6mm递增；层距可 自行调节。 |
|  | 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块：规格2.5MM，热n轧钢板，采用标准GB710 |  |  |
|  | 架体 | 立柱：规格1.5MM，冷轧钢板，采用标准GB710(提供小样约30cm) 搁板：规格1.2MM，冷轧钢板，采用标准GB710(提供小样约22*30cm) 挂板：规格1.2MM，冷轧钢板，采用标准GB710(提供小样约30*30cm) |  |  |
|  | 门面 | 门框：规格1.2MM，冷轧钢板，采用标准GB710 门板：规格1.2MM，冷轧钢板，采用标准GB710 |  |  |
|  | 侧护板 | 制钢侧护板：规格1.2MM，冷轧钢板，采用标准GB710 |  |  |
|  | 传动机构 | 实心轴：规格Φ20，45#钢，采用标准GB1285*85 连接钢管：规格Φ25*2.5，无缝钢管，采用标准GB699 铁滚轮：规格HT200，球墨铸铁，采用标准GB976 链轮：规格ZG45，滚齿精制，采用标准GB1135 摩托车链条：规格FR420，Φ8.5、节距12.7，采用标准GB1244 摇手体：规格ZG45，双向超越离合器结构，采用标准CB1285 滚珠轴承：规格P204，双向超越离合器结构，采用标准CB1285 |  |  |
|  | 制动装置 | 侧列锁定装置：规格808，优质锁 中列制动装置：规格50*20，优质锁 |  |  |
|  | 防护装置 | 防震,防尘装置：规格橡胶， 磁性冰箱门吸条 防尘板顶板：规格1.0MM，冷轧钢板，采用标准 GB710 防鼠板：规格1.0MM，冷轧钢板，采用标准 GB710 防倾倒装置：规格2.5MM，冷轧钢板，采用标准 GB710 |  |  |
|  | 表面处理 | 高压静电喷塑：规格热固性粉末，亚光色，GB-1720 17321734 |  |  |
|  | 紧固体 | 规格45#Q235A，采用标准GB5782 |  |  |
| 双层静音平板书车 | 双层静音 书车 | 每层承重80公斤及以上 两层间距40cm以上 双层平板均配有10cm高四周护栏 直径4寸静音轮 前后带扶手 | 8个 |  |
| 三步书梯(带刹车) | 三步书梯(带刹车) | 尺寸规格：高1050*宽420 *深650mm（尺寸可上下浮动20mm） 厚度：方管2.5MM 立柱1.5MM 层板1.0MM 轮子: 三寸,超静音万向轮 承重: 每层承重80KG 工艺：钢板剪切模压成形,表面处理采用全自动静电亚光喷涂,颜色均匀,防锈； 要求带刹车功能。 | 10台 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 - 以上要求提供可移动密集书架权威检测机构检测报告复印件（或影印件），原件备查。 投标人投标现场须提供样品的，样品须贴投标单位标签，标签上面注明投标单位的名称，所投产品的品牌、型号等相关信息。最终的前三名中标候选人样品由集中采购机构保存。中标公告质疑期满后三个工作日内，中标人样品及相关资料由采购人取回并妥善保存作为合同签订及履约验收的标准；其他中标候选人样品自行取回。逾期未取回的样品,集中采购机构有权自行处理。 本次采购最高投标限价：人民币壹拾万元整（￥100000.00元） |  |  |  |  |