# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢琴 | 1、颜色及规格：黑色亮光；规格：高度：1210mm。长度：约1510mm。宽度：约600mm。重量：220-257kg。带缓降器。 2、材料：琴弦：低音弦长度：1150 mm。弦槌：采用纯羊毛呢毡，重量：约6－10克。榔头采用红木制造，木材比重高，击弦力度强。 音板：采用复合音板，采用静角设计，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，需采用五轴联动设备加工音板框，尺寸：约1441×942mm 弦轴板：需采用钢琴专用色木多层板，保证钢琴音质的稳定性和持久性。 弦码：需采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，要具有良好的导音性能。 弦轴：采用45＃钢（调质处理）。中踏瓣：采用专用钢丝拉线。活动杆：采用特种金属。需有干燥处理：木制件要经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡需经过防潮、防蛀、防霉处理。钢琴内需加有湿度计，可随时了解钢琴所处环境。键盘：88键，采用优质云杉，数码设备切割键盘，琴键负荷符合国标。 踏板：全功能三瓣式。外观及涂装：底层为高密度聚脂板，再涂饰环保底漆及高硬度防裂亮光面漆。 3、钢琴配装湿度计，便于维护。配置钢琴升降琴凳、原装机械节拍器、钢琴琴罩等。 生产厂家通过ISO9001国家质量体系认证，产品需提供国家级产品的质量鉴定报告书和产品甲醛、甲苯、二甲苯、苯等含量符合国家环保标准的检测报告。提供上述资料复印件并加盖投标人公章。 | 个 | 40 |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等。 本次采购最高投标限价：人民币陆拾捌万元整（￥680000.00元） |  |  |  |  |  |

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是品牌范围内、全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，招标文件另有规定的从其规定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。